附件1

矿山隐蔽致灾因素普查规范

（征求意见稿）

国家矿山安全监察局

二〇二四年二月

目  录

第一篇  总则	1

第二篇  煤矿	7

第一章  资料收集与分析	7

第二章  采空区	8

第三章  封闭不良钻孔	19

第四章  地质构造	24

第五章  采动岩层破坏	29

第六章  地表水体	34

第七章  地下含水体	38

第八章  瓦斯富集区	47

第九章  火区/高温异常区	54

第十章  致灾性煤岩体	59

第十一章  边坡	70

第三篇  金属非金属矿山及尾矿库	80

第一章  资料收集与分析	80

第二章  采空区	81

第三章  地质构造	90

第四章  水源与通道	96

第五章  地压活动区域	107

第六章  火区/高温异常区	114

第七章  露天边坡	119

第八章  排土场	126

第九章  尾矿库	132

附则	149

附录A  术语定义	150

附录B  矿山隐蔽致灾因素普查方案及普查报告编制提纲	153

B.1  矿山隐蔽致灾因素普查方案编制提纲	153

B.2  矿山隐蔽致灾因素普查报告编制提纲	155

附录C  矿山隐蔽致灾因素普查资料收集清单	159

C.1  煤矿资料收集表	159

C.2  金属非金属矿山及尾矿库资料收集表	162

附录D  矿山隐蔽致灾因素普查成果附表	165

D.1  煤矿隐蔽致灾因素普查成果附表	165

D.2  金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查成果附表	195

附录E  矿山隐蔽致灾因素普查成果附图	218

E.1  煤矿隐蔽致灾因素普查成果附图	218

E.2  金属非金属矿山及尾矿库附图	226

E.3  矿山隐蔽致灾因素普查成果附图图例	238

附录F  煤矿隐蔽致灾因素普查主要物探方法现场布置	241

F.1  煤矿地面物探方法一般测网密度表	241

F.2  地面物探方法加密测网密度表	241

F.3  地面物探方法精细测网密度表	242

F.4  矿井物探方法测网密度表	242

F.5  钻孔物探方法测网密度表	243

附录G  井工煤矿直接顶分类指标及参考要素	245

附录H  矿山隐蔽致灾因素普查信息编码规范	247

H.1  矿山及尾矿库编码	247

H.2  矿山类别编码	248

H.3  专业类别编码	248

H.4  资料文件编码	248

H.5  文件格式编码	254

附录I  普查成果上报文件	255

- 第一篇  总则

- 矿山隐蔽致灾因素普查是矿山安全生产的前端性、基础性工作，是提高重大风险管控和重大灾害防治精准性、有效性的重要手段。为规范矿山隐蔽致灾因素普查工作，依据《安全生产法》《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《煤矿安全规程》《金属非金属矿山安全规程》《尾矿库安全规程》等制定本规范。

- 矿山企业、矿山对所属矿山、尾矿库开展矿山隐蔽致灾因素普查工作适用本规范。

- 矿山隐蔽致灾因素是导致矿山生产安全事故发生的重要危险源。矿山隐蔽致灾因素是指隐伏在地表、矿体及其围岩内，在矿山建设、生产过程中可能诱发灾害的不良地质体、在采动影响下形成的灾变地质体，以及其他可能诱发灾害的工程及地质勘探遗留物。

- 矿山隐蔽致灾因素普查工作是通过开展资料收集、现场调查及探查、测试与试验等，查明对本矿山安全生产存在影响的相关因素，确定矿山主要灾害风险，由矿山形成普查报告并报属地矿山安全监管部门，实现矿山隐蔽致灾因素普查结果数字化存储和信息化管理的全过程。

- 矿山隐蔽致灾因素普查工作应坚持“周期普查、全面排查，分区管理、常态补充”的原则。

周期普查、全面排查，是指每3年应开展一次隐蔽致灾因素普查工作，全面排查致灾因素的安全风险。

分区管理、常态补充，是指对矿山生产区、规划区和其他区域，根据不同区域的普查条件和安全要求，依照相应标准查明致灾因素，并按照矿山安全生产相关规定，常态化开展矿山隐蔽致灾因素补充探查工作。

- 矿山是隐蔽致灾因素普查的最小单元。矿山及其上级企业是矿山隐蔽致灾因素普查的责任主体，主要负责人（含法定代表人、实际控制人、实际负责人）是矿山隐蔽致灾因素普查工作的第一责任人，负责保障普查所需资金、物资和人员，制定普查管理制度，明确相关部门和人员的责任。

矿山及其上级企业必须建立矿山隐蔽致灾因素普查工作机制，明确负责人及职能部门，结合实际情况建立健全矿山隐蔽致灾因素普查制度。

矿山总工程师（矿山企业技术负责人）是矿山隐蔽致灾因素普查的技术责任人，负责具体组织实施和技术管理；矿山的分管负责人、各相关职能部门负责人在其职责范围内对隐蔽致灾因素普查工作负责。

- 存在以下情况的，必须重新开展矿山隐蔽致灾因素普查：

（一）当矿山生产规划发生重大改变、致灾因素发生重大变化时，原有普查成果难以满足生产需要的。

（二）因矿山隐蔽致灾因素普查不清导致矿山一般及以上事故发生的。

- 矿山隐蔽致灾因素普查前，应根据3~5年生产规划，对照隐蔽致灾因素，评估矿山现有资料的完整性、准确性，并编制矿山隐蔽致灾因素普查方案。由矿山上级企业技术负责人组织审定，无上级企业的应由本矿山（企业）主要负责人组织审定，并报送属地矿山安全监管部门。

矿山隐蔽致灾因素普查工作方案应包括以下内容：

（一）矿山基本情况概述。

（二）普查机构设置。

（三）现有隐蔽致灾因素资料分析。

（四）隐蔽致灾因素普查工作目标及实施方案。

- 矿山可自行开展矿山隐蔽致灾因素普查工作，也可委托技术服务机构进行。

自行开展矿山隐蔽致灾因素普查的矿山，必须根据矿山灾害类型，配备满足相关灾害普查要求的中级及以上职称专业人员、必要的普查所需设备，部分普查工作可按相关规定委托具备普查能力的技术服务机构开展。

接受委托开展矿山隐蔽致灾因素普查的技术服务机构，必须拥有涵盖所普查灾害类型的专业人员，各专业技术负责人必须具备相关专业的高级职称，并配备委托普查所需设备。

对小矿集中、单个矿山难以查清的区域，由县级及以上地方政府组织开展区域性矿山隐蔽致灾因素普查工作。

- 矿山委托技术服务机构开展矿山隐蔽致灾因素普查时，双方享有的权利、义务如下：

（一）矿山享有的权利、义务：

（1）矿山有权要求技术服务机构按照本规范规定开展普查工作；

（2）矿山必须按照本规范规定，对提供资料的真实性作出承诺；

（3）矿山应按照合同约定，协助技术服务机构编制普查工作方案、开展普查工作并编制普查工作报告；

（4）矿山上级企业（无上级企业的由本矿山）应当组织相关人员对技术服务机构编制的普查工作方案、普查工作报告进行审定。

（二）技术服务机构享有的权利、义务：

（1）技术服务机构应按照矿山要求，依据本规范规定开展普查工作；

（2）技术服务机构有权对矿山提供资料的真实性提出质疑；

（3）技术服务机构应按照合同约定，负责普查工作方案编制、开展普查工作并编制普查工作报告；

（4）技术服务机构必须根据矿山实际情况，据实编制普查工作报告，并对普查资料和数据、报告结论的真实性作出承诺；

（5）技术服务机构应按照合同要求，配合矿山企业完成普查工作方案、普查工作报告的审核工作。

- 矿山隐蔽致灾因素普查报告编制完毕后，应由矿山上级企业主要负责人组织审批，无上级企业的应由本矿山（企业）主要负责人组织审批；审批后的15个工作日内，报属地矿山安全监管部门组织审核，审核通过后由属地矿山安全监管部门报送省级矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局。

地方政府组织的区域性矿山隐蔽致灾因素普查，应当聘请由采矿、通风瓦斯、地测、防治水等专业技术人员组成的专家组进行会审，并经本级政府主要负责人审批后15个工作日内，将普查报告报省级矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局。

- 矿山隐蔽致灾因素普查时，应留存以下资料，统一由矿山建档留存，以备查阅。

（一）现场调查、测绘资料。

（二）利用原始资料的移交记录。

（三）分项普查工作的设计方案、原始数据、分项结果报告等过程资料。

（四）矿山隐蔽致灾因素普查报告、评审意见。

- 矿山应建立矿山隐蔽致灾因素普查数据库或电子档案，参照统一的普查信息编码规范（附录H），数字化管理矿山隐蔽致灾因素普查全过程涉及的报告、图纸、报表和台账等图档数据，普查数据应留存10年以上。

具备条件的矿山应建立矿山隐蔽致灾因素普查信息系统，实现矿山隐蔽致灾因素普查的全过程管控以及成果数据分析，加强矿山隐蔽致灾因素普查成果的应用，与采掘（剥）活动、灾害防治有机融合，为矿山安全生产提供数据支撑。

- 国家矿山安全监察局依托国家矿山安全生产综合信息系统，结合各区域灾害特点和监管监察模式，采用信息化、智能化、AI大数据等技术，实现矿山隐蔽致灾因素的信息化管理。矿山应当将普查成果（附录I）上传至国家矿山安全生产综合信息系统。

- 本规范未涉及的其他对矿山安全构成重大威胁的隐蔽致灾因素，应参照本规范开展普查工作。

- 鼓励矿山企业、矿山以及相关单位应用新技术、新装备、新工艺开展矿山隐蔽致灾因素普查工作，提升矿山隐蔽致灾因素普查工作的科技水平。

- 第二篇  煤矿

- 第一章  资料收集与分析

- 矿山隐蔽致灾因素普查应通过走访、调研、交流等方式，收集煤矿开采历史、现状以及与3~5年生产规划相关的报告、图纸、台账等资料，掌握煤矿基本情况、生产建设现状、以往灾害（事故）情况、地质及水文地质概况。

资料收集清单参见表C.1。

- 通过对煤矿及周边矿山人员、居民和当地政府部门的问询，查阅档案资料，调查有关煤矿的开采历史、开采工艺、地面及井下情况等，核实分析资料信息，补充印证煤矿已开采的情况。

- 分析以往地质勘查、隐蔽致灾因素普查工作，结合煤矿3~5年生产规划，确定本次隐蔽致灾因素的普查方法、工作重点，编制隐蔽致灾因素普查方案。

- 第二章  采空区

- 第一节  一般规定

- 本章采空区隐蔽致灾因素包括本矿开采形成的采空区、历史遗留的采空区（简称老窑）和废弃井筒等。因采空区引起的常见灾害事故有：

（一）采掘活动误入采空区、老窑或废弃井筒，造成透水、溃水、溃砂、窒息死亡等。

（二）暴雨、洪水引发地表水体灌入地表塌陷坑、裂缝、采空区等，导致地面人员或车辆被埋、淹井、溃水等。

（三）因采空区处置不当，造成采空区遗煤自燃、有毒有害气体泄漏、瓦斯爆炸等。

（四）采空区悬顶突然垮塌，引发瓦斯异常涌出、工作面压架、产生冲击波等。

（五）采空区上方近距离煤层开采引发突然垮塌、陷落等。

（六）露天采剥过程中，采空区顶板垮塌，引发车辆、设备、人员跌落等。

（七）露天爆破采剥过程中，采空区火区引发爆炸等。

（八）露天采剥过程中，采空区覆岩破坏引起露天边坡失稳、滑坡等。

- 普查范围包括煤矿境界内及境界外200m范围内采空区的分布范围及相关要素，主要普查内容如下：

（一）煤矿境界外200m范围内采空区的分布范围及相关要素，与本矿开采的空间关系。

（二）采空区形成时间、埋深、采高、范围、煤层倾角等，开采方式、支护方式、顶板控制方式、煤柱留设情况等。

（三）废弃井筒形式（立井、斜井、平硐）、井口位置、井口标高、支护方式、封闭方法、封闭质量等。

（四）采空区内积水面积、水位标高、水质、积水量等。

（五）采空区内火区/高温异常区层位、范围、温度、气体成分等。

（六）采空区内瓦斯及有毒有害气体成分等。

（七）采空区内顶板悬顶区域分布层位、范围，顶板垮落情况等。

（八）采空区地表塌陷裂缝位置、深度、长度、宽度、延展方向、导水漏风情况、裂缝内温度、气体成分等。

（九）采空区密闭规格、密闭方式，观测孔、措施孔和放水孔情况，密闭墙体受压变形情况，密闭墙内外压差，密闭墙漏风状态等。

- 应通过资料分析、交流等方式，明确采空区以下要素：

（一）煤矿开采历史、现状、规划等。

（二）采空区位置、面积、开采煤层、采高/埋深、回采方式/采出率、自燃情况、积水积气情况、地表塌陷/变形、地表建（构）筑物、充填/封闭、露天剥挖等。

（三）废弃井筒类型、井口位置/标高、断面尺寸/支护方式、井深/延展情况、封闭方法/质量、积水积气情况等。

- 采空区调查时，应开展现场调查与踏勘工作，主要内容如下：

（一）掌握地形地貌等地表特征，圈定矿区地表建（构）筑物、采煤塌陷区位置；探测地表浅层高温异常区，辅助判断疑似采空区位置。

（二）应标识废弃井筒井口、地表裂缝等位置、展布情况，测绘采煤塌陷区、地表建（构）筑物的位置。

- 采空区普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估采空区相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制采空区普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展采空区普查工作。

- 第二节  现场探查

- 通过收集资料和现场踏勘仍未能查明的采空区，应采用物探方法探测采空区范围。物探范围应包含疑似采空区（初步推断的采空区外延100m），物探方法要求如下：

（一）煤矿境界内及境界外200m范围内的不明采空区，应采用至少1种地面物探方法探测。

（二）3~5年生产规划范围内的不明采空区，应采用至少2种地面物探方法探测。

（三）地面不具备物探施工条件的，在采掘前应采用至少2种井下物探方法探测。

（四）井工煤矿生产区域内的不明采空区，应采用井下物探方法探测。

- 具备地面物探条件的，应结合地质、地形地貌条件、采空区和地层物性特征、干扰源特征等信息确定物探方法及组合。

（一）埋深小于50m的采空区应选用探地雷达法、高密度电阻率法、浅层地震勘探、放射性测氡、磁法或红外热成像法等；埋深介于50~150m的采空区应选用瞬变电磁法、三维地震勘探或高密度电阻率法等；埋深大于150m的采空区应选用三维地震勘探、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法或大地电磁法等。

（二）探测采空区边界应选用探地雷达法或地震勘探等；探测采空区积水分布情况应选用高密度电阻率法、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法或大地电磁法等；探测采空区火区情况应选用同位素测氡、磁法或红外热成像法等。

- 井下物探应根据探测目的、采空区属性要素等确定物探方法及组合。

（一）掘进工作面超前探测应选用瞬变电磁法、直流电法、反射地震法、瑞利波法或探地雷达法等；巷道侧帮和回采工作面区域探测应选用瞬变电磁法、槽波地震法、直流电法或探地雷达法等。

（二）探测上、下邻近煤层采空区应选用瞬变电磁法、直流电法、反射地震法等；探测同煤层采空区应选用瞬变电磁法、槽波地震法、直流电法、瑞利波法、探地雷达法等。

（三）探测采空区边界应选用探地雷达法、反射地震法、槽波地震法或瑞利波法等。

（四）探测采空区积水分布情况应选用直流电法或瞬变电磁法等；探测采空区密闭、采空区保护煤柱宽度等应选用探地雷达法或反射地震法等。

- 物探工作应根据探测目标确定测网密度，3~5年生产规划范围外采空区地面物探方法测网密度可参照表F.1，3~5年生产规划范围内（含生产区域）采空区地面物探方法测网密度可参照表F.2，废弃井筒地面物探方法测网密度可参照表F.3，矿井物探方法测网密度可参照表F.4。

- 具备地面钻探条件的，对物探圈定的异常采空区应通过地面钻探进行验证，针对每个物探测区，应布置不少于3个地面验证钻孔，地面验证钻孔终孔深度不小于最下层采空区所在煤层底板5m。根据地面验证钻探对物探成果进行修正。鼓励采用地面定向钻开展大范围、长距离异常区验证，验证时需编制地面定向钻专项设计。

- 具备井下钻探条件的，对采空区物探成果应通过井下钻探进行验证，根据钻探对物探成果进行修正。验证钻孔组数、个数应能验证物探异常区边界。钻孔布设、孔径、方位、倾角、深度等技术要求应按照《煤矿防治水细则》探放老空水钻孔要求执行。鼓励采用井下定向钻开展大范围、长距离异常区验证，验证时需编制井下定向钻专项设计。

- 钻探应进行取芯、钻探编录、测井及采空区气体成分和温度实测等工作，通过分析岩芯采取率、掉钻、卡钻、埋钻、吸风、漏水量、积水水位深度、起火（冒烟、冒气）情况及埋深数据，验证采空区埋深、采高、悬顶、垮落、火区/高温异常区及有毒有害气体情况，优选钻孔物探及观测手段进行观测，钻孔物探测网密度可按照表F.5执行。主要观测目的与方法如下：

（一）地面钻孔探测采空区边界及形状等，应选用钻孔三维激光扫描、声呐、钻孔地震波CT、钻孔电磁波CT或钻孔地质雷达法等。

（二）地面钻孔探测采空区积水情况等，应选用钻孔简易水文观测、钻孔电阻率CT、钻孔瞬变电磁法或钻孔激发激化法等。

（三）地面钻孔探测采空区火区/高温异常区温度、自然发火标志性气体成分、采空区瓦斯及有毒有害气体成分等，应选用钻孔测温法或钻孔测气法等。

（四）地面钻孔探测采空区顶板垮落、悬顶区域等，应选用钻孔三维激光扫描、钻孔漏失量观测或钻孔电视等。

（五）井下钻孔探测采空区边界及形状等，应选用钻孔地震波CT、钻孔电磁波CT或钻孔地质雷达法等。

（六）井下钻孔探测采空积水区的水压、温度等。

（七）井下钻孔探测采空区顶板局部垮落、悬顶区域、充填体状态等，可采用钻孔窥视。

（八）井下钻孔探测采空区密闭厚度、保护煤柱宽度等，应选用钻孔窥视或钻孔地质雷达法等。

- 采空区测试与试验工作应通过钻孔或密闭孔采集采空区积水、气体等样品，实验室测定采空区积水水质、气体成分等相关属性要素。当不具备抽取气样条件时，视为采空区、老巷、密闭巷道内有瓦斯及有毒有害气体。

- 采空区积水应开展水化学全分析，具体化学检测指标、水样采集处理、检测方法、检测结果的整理和校核等按照《煤矿水化学分析方法》（KA/T 7）执行。

- 采用气相色谱仪等对收集的气样进行测试分析。

（一）测试分析CO、烷烃、烯烃以及炔烃等自然发火标志性气体成分。

（二）测试分析H2S、NO2、SO2、NH3、H2、CH4、、CO2、CO等有毒有害气体成分。

- 露天煤矿采空区地面钻探验证应结合采剥计划分阶段实施，根据施工区域危险程度开展钻探加密探测工作，实施步骤如下：

（一）对于物探圈定的异常采空区，首先通过地面钻探进行验证，每个物探测区应布置不少于3个地面验证钻孔。

（二）发现多处采空区空间关系不明确、有外延扩大趋势或剥采过程中发生地表局部塌陷、地层不连续等现象，应加密验证钻孔，验证钻孔不少于5个。

（三）当上覆岩层厚度接近已知采空区极限安全厚度1.5倍时，需开展顶板安全勘探工作，以已知采空区为中心，钻孔布设不少于3个；应选用钻孔电视、钻孔三维激光扫描等方法确定采空区顶底板标高、空间形态及顶板垮落等情况。

（四）上覆岩层厚度达到已知采空区极限安全厚度前，应开展精细化钻探工作，编制精细化钻探方案，制定安全措施，应设计不少于2条跨越采空区勘探线，钻探孔间距尚应满足孔间测试的需要，且不少于6个钻孔；应采用钻孔三维激光扫描探测空腔体积、边界、顶板垮落情况；应采用声呐探测含水区情况；鼓励利用精准探测技术构建采空区三维空间模型。

- 探测采空区积水时，应结合物探、钻探成果，确定积水区面积、采厚，巷道断面、长度、充水系数等，并估算采空区积水量。积水量可按照《井下探放水技术规范》（KA/T1）中的公式估算，具体公式如下：

Q积=Q采+Q巷……..………..（2.2.1）

Q采=ηMF/cosθ……. .………..（2.2.2）

Q巷=ηWL巷….……..………..（2.2.3）

式中   Q积——总积水量，m3；

Q采——采空区积水量，m3；

Q巷——巷道积水量，m3；

η——充水系数，采空区取0.25~0.5，煤层巷道取0.5~0.8，岩石巷道取0.8~1.0；

M——采空区平均采厚，m；

F——积水区水平投影面积，m2；

θ——煤层倾角，（°）；

W——积水巷道断面面积，m2；

L巷——积水巷道长度，m。

- 采空区积水应结合资料收集分析、调查踏勘及现场探查等方法划定积水线，并根据采空区积水线外推法确定采空区探水线和警戒线，确定方法见表2.2.1。

表2.2.1  积水线外推法                   m

| 边界名称 | 确定方法 | 煤层硬度 | 积水线距离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依靠调查分析判断 | 有一定图纸资料参考 | 有较可靠的图纸资料 |
| 探水线 | 积水线外推法 | 松软 | 100~150 | 80~100 | 35~40 |
|  |  | 中硬 | 80~120 | 60~80 | 30~35 |
|  |  | 坚硬 | 60~100 | 40~60 | 30 |
| 警戒线 | 探水线外推法 |  | 60~80 | 40~50 | 20~40 |

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于3~5年生产规划范围内（含生产区域）的采空区，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）采空区开采煤层、倾角、开采方式、采深、采厚、分布面积，掌握采空区的基本情况。

（二）采空区积水面积、水面标高、积水量及水质，确定积水线、探水线和警戒线，分析采空区突水的可能性。

（三）采空区内火区/高温异常区的面积、温度、标志性气体成分，高温点位置、煤自然发火状态、采空区自然发火危险区域，分析采空区火区/高温异常区对安全生产的影响。

（四）采空区内瓦斯及有毒有害气体成分、积聚情况，分析瓦斯及有毒有害气体泄漏的危险性。

（五）采空区悬顶区域分布及面积、顶板垮落情况、煤柱及顶板稳定性，分析采空区悬顶大面积垮塌的危险性。

（六）采空区地表塌陷裂缝的导水、漏风情况，分析地表水体对采空区的补给情况。

（七）采空区的密闭分布、规格情况，分析采空区密闭的抗冲击能力。

（八）废弃井筒类型及尺寸、井口位置及标高、封闭方法及质量、导水漏风等情况，分析废弃井筒可能存在的安全风险。

- 对于3~5年生产规划范围外的采空区，应查明以下要素，并分析其对安全生产的影响：

（一）井田境界外200m范围内采空区分布情况，采空区范围、积水积气情况、自然发火情况、悬顶情况、境界煤柱的宽度及完整性，以及其对本矿的影响。

（二）井田境界内的采空区分布范围、积水积气情况、自然发火情况、悬顶情况、地表裂缝情况，以及其对生产规划区域安全生产的影响。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集资料的内容及完整性、可靠性，总结资料分析与现场踏勘成果，汇总物探、钻探及测试与试验等采用方法种类、施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）、孔深、样本数等工作量，统计采空区及积水区、火区、悬顶区域等相关要素的数量、面积等，统计积水区水质与水量、气体成分等，分析查明的采空区及相关要素几何特征和属性特征等，明确采空区对煤矿生产的影响。

- 采空区普查结果应在采空区成果统计表（表D.1.3）和废弃井筒成果统计表（表D.1.4）中体现出采空区、废弃井筒的分布及其内部积水、高温异常、瓦斯、有毒有害气体等关键要素。

- 采空区普查结果应绘制到分煤层的采掘（剥）工程（综合）平面图（附录E.1.1、附录E.1.2）、井上下对照图（附录E.1.3）和矿井充水性图（附录E.1.4）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）采空区编号、类型、开采时间、采高、边界、面积、悬顶位置及面积、地表塌陷范围及面积等。

（二）废弃井筒编号、类型、尺寸、开拓时间、井口坐标、井口标高、延伸方向、封闭时间、封闭方法、封闭质量等。

（三）采空区积水范围和积水量、水位（水压）、水温、防（隔）水煤（岩）柱、积水线、探水线、警戒线。涌（突）水点编号、涌（突）水量及日期等。

（四）采空区火区位置、范围等。

（五）采空区瓦斯及有毒有害气体成分等。

- 针对存在致灾风险的采空区以及需进一步查明的采空区，应根据采掘（剥）工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近采空区前进一步查明。

- 第三章  封闭不良钻孔

- 第一节  一般规定

- 本章封闭不良钻孔隐蔽致灾因素包括地质勘查、开发与利用过程中形成的位置不清、封孔情况不明、封孔质量不合格、遗留钻具等钻孔。因封闭不良钻孔引起的常见灾害事故有：

（一）因封闭不良钻孔位置不清、管理不善，形成导水通道和漏风通道，导致透（突）水、煤层自燃、有毒有害气体泄漏等。

（二）因暴雨、洪水引发地表水体通过封闭不良钻孔灌入煤矿，导致溃水、淹井等。

（三）覆岩存在半固结或较松散泥砂层，因封闭不良钻孔与其贯通情况未查明，造成溃水、溃砂、溃泥等。

（四）因封闭不良钻孔含煤段遗留钻具情况未查明，掘进机或割煤机切割钢制套管引起次生瓦斯爆炸等。

- 普查范围包括煤矿境界内的封闭不良钻孔类型、位置、要素及其与采场的关系，主要普查内容如下：

（一）封闭不良钻孔类型、施工时间、钻孔坐标（原测坐标）、钻孔深度、终孔层位、钻遇煤层、钻孔孔斜、揭露情况及与采场的空间关系。

（二）封闭不良钻孔的孔身及套管与固井情况，包括钻孔孔身结构、套管及固井深度、固井材料等。

（三）封闭不良钻孔的封孔情况，包括封闭层段、封闭层位、封孔材料。

（四）地质勘查遗留钻具钻孔中遗留钻具类型、规格、长度及遗留层段。

（五）封闭不良钻孔可能导通的含水层、采空区或含气层情况等。

（六）油气井和水源井的在用情况。

- 应对煤矿境界内的全部钻孔按照钻孔类型建立台账，划分为封闭良好钻孔和封闭不良钻孔；应根据封闭不良钻孔类型（具有自主权的封闭不良钻孔、油气井、水源井），分类建立资料台账（表D.1.5—表D.1.8）。

- 具有自主权的封闭不良钻孔，应收集封闭不良钻孔资料，确定资料完整性；对于煤矿境界内的油气井，应与油气井相关方及时交换资料；应通过调查、实测的方法确定水源井孔深、含水层层位、在用情况等。

- 应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估封闭不良钻孔相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制封闭不良钻孔普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展封闭不良钻孔普查工作。

- 第二节  现场探查与危险性分析

- 对于3~5年生产规划范围内的封闭不良钻孔，应开展以下工作：

（一）钻孔坐标清楚的，应在采掘（剥）工程平面图、矿井充水性图和矿井瓦斯地质图等图中标注。

（二）钻孔资料不清的，应预测封闭不良钻孔的疑似靶区，标出警戒线。

- 井工煤矿采掘工作面接近封闭不良钻孔警戒线时，应采用矿井物探方法探查封闭不良钻孔位置及富水性。矿井物探应选用瞬变电磁法、电阻率法、孔中物探等方法，测网密度见表F.4、表F.5。

- 对物探圈定的封闭不良钻孔位置及富水异常范围应开展井下超前钻探验证，验证钻孔的布设及数量应根据封闭不良钻孔的特点合理选择。

对物探异常区实施的验证钻孔，孔内出水时应观测水压和涌水量、采集水/气样，水/气样试验见第三十四条、第三十五条。

- 对于煤矿境界范围内封闭不良钻孔，应查明以下要素，并分析其对开采的影响及危险性：

（一）对200m以深的封闭不良钻孔，应根据钻孔测斜成果计算钻孔穿层轨迹，明确封闭不良钻孔揭露位置及其与采掘的空间位置关系。

（二）煤矿境界范围内封闭不良钻孔位置和影响范围，标出警戒线，明确防治范围。

（三）生产区域内的封闭不良钻孔类型、施工时间、钻孔坐标（原测坐标）、钻孔深度、终孔层位、钻遇煤层、钻孔孔斜、揭露情况、孔身及套管与固井情况、封孔情况，钻孔周边富水性，封闭不良钻孔与采场的空间关系，可能导通的含水层、采空区或含气层情况，分析封闭不良钻孔透水、漏气可能性。

（四）地质勘查遗留钻具情况，分析其与割煤机接触产生火花发生事故的可能性。

（五）油气井和水源井的在用情况，分析其漏气、透水的可能性。

- 第三节  普查结论与建议

- 应明确说明收集资料的内容及完整性、可靠性，总结资料分析与现场踏勘成果，汇总矿井物探、井下钻探、测试及试验等采用的勘查方法、施工面积、钻孔数量等工作量，统计封闭不良钻孔相关几何特征和属性特征，分类建立封闭不良钻孔管理台账，分析封闭不良钻孔可能导通的含水层、采空区或含气层情况等。

- 根据勘查成果，补充完善封闭不良钻孔资料台账（表D.1.5—表D.1.8）。

- 封闭不良钻孔普查结果应绘制在分煤层的采掘（剥）工程（综合）平面图（附录E.1.1、附录E.1.2）、矿井充水性图（附录E.1.4）、矿井瓦斯地质图（附录E.1.6）中，应将以下信息标注在附图中：

（一）封闭不良钻孔编号、类型、钻孔深度、终孔层位、孔口标高、钻遇煤层厚度等。

（二）封闭不良钻孔的物探富水性异常警戒线。

- 针对存在致灾风险以及需进一步查明的封闭不良钻孔，可根据钻孔类别和采掘（剥）工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近封闭不良钻孔前进一步查明。

- 第四章  地质构造

- 第一节  一般规定

- 本章地质构造隐蔽致灾因素包括断层、褶曲和陷落柱等，因地质构造致灾因素不清引起的灾害事故主要有：

（一）因断层的分布和性质不清、含（导）水性不明，造成突（透）水。

（二）因断层、褶曲的分布和性质不清，造成煤层厚度突变、局部应力集中和瓦斯富集，造成冒顶、片帮，诱发冲击地压和导致瓦斯异常涌出、煤与瓦斯突出等。

（三）因陷落柱的分布、贯穿地层、含（导）水性不清，造成突水、淹井等。

- 应普查煤矿境界内的断层、褶曲、陷落柱的分布及相关要素，主要普查内容如下：

（一）断层的性质、产状、发育规模、含（导）水性、断层两侧含（隔）水层对接情况及水力联系等。

（二）褶曲的类型、产状、展布范围等。

（三）陷落柱的发育位置、空间形态、充填物性质、含（导）水性等。

- 地质构造普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制地质构造普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展地质构造普查工作。

- 第二节  现场探查

- 地面物探勘查地质构造应采用以下方法：

（一）探测断层、褶曲、陷落柱的分布、赋存形态时，埋深小于或等于50m的地质构造采用浅层地震勘探或地质雷达法；埋深大于50m的地质构造采用三维地震勘探。

（二）探查地质构造富水异常区时，采用地面电磁法或直流电法等。

（三）不具备地面物探条件的，应在采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查清采掘工作面及其周围的地质构造。

（四）地面物探应根据地质构造特点和探测目的合理选择测网密度，具体测网密度见表2.4.1，需确定目标体的边界或任务要求较高等特殊情况时应加密控制。

表2.4.1  地质构造常见地面物探测网密度            m

| 物探方法 | 测线间距 | 点距 |
| --- | --- | --- |
| 电磁法 | 20~100 | 10~20 |
| 高密度电法 | 20~100 | 5~20 |
| 三维地震勘探 | CDP网格（5~10）×（5~10） |  |

- 3~5年生产规划范围内以地面物探为主，生产区以矿井物探为主。生产区矿井物探应按照不同探测位置，采用不同的矿井物探方法组合确定构造的相关要素、特征及富水性。

（一）掘进工作面构造探测应选用反射槽波、探地雷达法等，对构造引起的富水区应选用直流电法、瞬变电磁法等方法探测，可利用钻孔开展孔内物探，应采用至少2种方法。

（二）回采工作面构造探测应采用槽波法（反射、透射）、无线电波透视法等方法，对构造引起的富水区应采用直流电法、工作面电透视法、瞬变电磁法等方法探测，应采用至少2种方法。

（三）矿井物探基本工作量要求见表F.4。

- 对于3~5年生产规划范围内有富水异常且落差大于30m的断层、有富水异常的疑似陷落柱，应采用地面钻探验证，并编制专项探查验证设计。

地面验证钻探应开展钻孔取芯、地质编录、工程编录、地球物理测井、分析测试，必要时开展水文地质抽水、注水等试验工作，并采集构造水样，水样测试见第三十四条。

- 对物探圈定的异常区开展井下钻探验证时，应满足以下要求：

（一）验证断裂构造富水区时，探水钻孔沿掘进方向的正前方及含水体方向呈扇形布置，钻孔不得少于3个，其中含水体方向的钻孔不得少于2个。

（二）验证陷落柱等垂向构造时，应根据其预测规模布孔，但底板方向钻孔不得少于3个，有异常的加密布孔。

井下钻探应进行钻孔轨迹测量、探放水观测，必要时应开展井下岩屑编录、井下放水试验、水头压力测试等，并采集构造水样，水样测试见第三十四条。

- 确定断层、陷落柱等构造的导（含）水性时，必要时应利用地面钻井、井下钻孔开展抽（放）水连通（示踪）试验。

（一）抽（放）水试验应按照《煤矿专门水文地质勘查规范》（GB/T 40130）相关条款执行。

（二）连通（示踪）试验应按照《煤矿地下水连通示踪试验方法》（KA/T 9）要求实施。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于3~5年生产规划范围内（含生产区域）的地质构造，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）3~5年生产规划范围内的主要背、向斜褶曲构造，落差大于5m的断层，直径大于20m的陷落柱，分析其对采区开拓布置的影响。

（二）生产区域内回采工作面落差大于或等于1/2煤厚的断层和直径大于10m的陷落柱，地质构造与采掘工作面的空间关系，分析其对工作面布置和回采的影响。

（三）生产区域内断层、陷落柱等地质构造的含（导）水性，分析其突水危险性。

- 对于3~5年生产规划范围外的地质构造，应查明以下要素，并分析其对安全生产的影响：

（一）煤矿边界断层情况，边界断层与本矿的位置关系及延展情况，分析其对开拓准备的影响。

（二）煤矿境界内的断层、褶曲、陷落柱情况，分析其对3~5年生产规划范围内安全生产的影响。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确收集资料的内容及完整性、可靠性，总结资料分析与现场踏勘成果，汇总物探、钻探、测试与试验等采用的方法、施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量，统计褶曲、断层、陷落柱等地质构造数量、相关要素等勘查结果，分析地质构造及其几何特征和属性特征等。

- 地质构造普查结果应在煤矿地质构造统计表（表D.1.9）中体现，明确断层性质、产状、落差、位置、含（导）水性等关键信息，褶曲、陷落柱应体现发育位置及特征信息。

- 地质构造普查结果应绘制在分煤层的采掘（剥）工程（综合）平面图（附录E.1.1、附录E.1.2）、煤矿构造纲要图（附录E.1.5）、矿井充水性图（附录E.1.4）、矿井瓦斯地质图（附录E.1.6）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）断层名称、性质、产状、长度、落差及断层带宽度，积水线、探水线、警戒线等。

（二）褶曲名称、类型、产状、展布范围，积水线、探水线、警戒线等。

（三）陷落柱编号、位置、形态，积水线、探水线、警戒线等。

- 针对存在致灾风险的地质构造以及需进一步查明的较小地质构造，可根据不同区域采掘（剥）工程时空条件，依照相应规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近地质构造前进一步查明。

- 第五章  采动岩层破坏

- 第一节  一般规定

- 本章采动岩层破坏隐蔽致灾因素包括因开采形成的导水裂缝带、垮落带、底板采动导水破坏带、覆岩离层带。因采动岩层破坏引起的常见灾害事故有：

（一）因导水裂缝带最大发育高度未查明，未对其影响范围内的富水含水层、积水区、地表水体进行探测疏放、治理，或未对邻近层（采空区）的瓦斯、有毒有害气体进行探测、抽采、防范等，导致透水、突水、瓦斯及有毒有害气体涌入。

（二）上覆存在半固结或者较松散的古近系、新近系、第四系含水层，因垮落带最大发育高度未查明，导致防砂、防塌煤（岩）柱留设不足，造成溃水、溃砂等。

（三）煤层底板存在富水性中等及以上的高承压岩溶含水层或砂岩含水层，因底板采动导水破坏带发育深度未查明，导致突水等。

（四）因离层发育条件、层位以及与含水层的补给关系未查明，导致导水裂缝带与离层积水接近或连通时发生突水；或离层带上位坚硬岩体突然破断，导致工作面压力突然增大、压架甚至切顶等。

- 应普查井工煤矿采动岩层破坏的以下要素：

（一）煤层埋深、煤层倾角、开采方式、采高、顺槽尺寸、顶底板岩性、组合关系及岩石力学参数等。

（二）导水裂缝带、垮落带的最大发育高度。

（三）底板采动导水破坏带的最大发育深度。

（四）顶板离层发育条件、层位等。

- 垮落带、导水裂缝带高度可以按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》中的公式计算，或者根据实测、类似地质条件下的经验数据结合力学分析、数值模拟、物理模拟等多种方法综合确定。放顶煤开采或者大采高（3m以上）综采的垮落带、导水裂缝带高度，应根据本矿区类似地质条件的实测资料等多种方法综合确定。

- 受底板水害威胁的带压开采煤层，底板采动导水破坏带最大发育深度普查应根据本矿区类似地质条件的实测资料等多种方法综合确定。

- 离层带发育情况普查时，应在调研煤矿及邻近煤矿历史发生的离层事故及相关涉险事件的基础上，分析当前及3~5年生产规划范围内煤层覆岩结构组合以及岩层单轴抗压强度，评估在采动过程中因软硬岩层不协调变形形成离层空间的可能性，预计离层带发育的层位，明确与含水体、导水构造的接触关系，分析其致灾危险性。

- 采动岩层破坏普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制采动岩层破坏普查章节内容；否则应采用现场探查方法开展采动岩层破坏普查工作。

- 第二节  现场探查

- 当存在以下情况时，应实测本矿垮落带、导水裂缝带最大发育高度。

（一）导水裂缝带可能沟通上覆富水性中等及以上含水层或者其他水体的放顶煤开采或者大采高（3m以上）综采的。

（二）缩小防隔水煤（岩）柱，提高开采上限的。

- 底板采动导水破坏带可能沟通底板富水性中等及以上带压含水层时，应实测本矿井底板采动导水破坏带最大发育深度。

- 导水裂缝带、垮落带以及底板采动导水破坏带实测方法应以冲洗液消耗量、钻孔压水试验、地面钻孔电视、井下钻孔窥视为主，可配合数字测井或其他地球物理勘探方法综合探测。

- 开展导水裂缝带、垮落带的地面探测钻孔施工及冲洗液漏失量观测时，应符合下列要求：

（一）观测覆岩破坏高度时，应至少布设3个钻孔。

（二）钻孔应到达煤层底板，若施工难度大，孔底可进入垮落带时终孔。

（三）钻孔应全岩取芯，观测段取芯率不得低于75%，准确判断岩层层位、岩性、倾角、破碎状态。

（四）采用钻孔电视、超声成像及数字测井时，应参照或按照《煤炭地球物理测井规范》（DZ/T 0080）规定执行。

（五）施工、观测完成后，应对钻孔进行封孔。

（六）导水裂缝带、垮落带观测结束后，应编制观测成果报告，绘制冲洗液漏失量与孔深关系曲线图、钻孔水位与孔深关系曲线图、水位变化速度与孔深关系曲线图以及循环中断时的注水漏失量随时间变化关系曲线图。

- 地面不宜施工观测钻孔或埋藏深度大、施工经济不合理，且井下存在可观测条件的，可施工井下仰孔，实测工作面垮落带、导水裂缝带最大发育高度。具体要求如下：

（一）井下观测钻孔应至少布设2组，每组3个孔，每组钻孔轨迹水平投影呈扇形分布。

（二）按照探测目的设计钻孔，终孔高度不应小于计算的垮落带、导水裂缝带最大发育高度。

- 底板采动导水破坏带实测应符合下列要求：

（一）观测钻孔应在工作面后方施工，数量不少于3个，每个钻孔水平投影呈扇形布置，终孔深度应大于预计的工作面底板破坏最大深度。

（二）观测钻孔采用双栓塞法实测底板采动导水破坏带发育深度，具体应按照《煤层底板采动破裂深度压水试验测试方法》（KA/T 4）规定实施。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于采动岩层破坏普查，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）导水裂缝带的最大发育高度，分析与上覆富水性中等及以上含水层或者其他水体的空间关系，分析突（透）水的可能性。

（二）垮落带的最大发育高度，分析提高开采上限的风险。

（三）底板采动导水破坏带发育深度，分析与底板富水性中等及以上带压含水层的空间关系。

（四）离层空间发育情况，预计离层带发育的层位，分析充水可能性以及离层带上位坚硬岩体破断的风险。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确收集材料的内容及完整性、可靠性，总结资料分析与调查分析成果，汇总普查采用方法种类、钻孔个数、施工深度等工作量，统计导水裂缝带、垮落带、底板采动导水破坏带、离层带的普查成果，分析采动岩层破坏相关要素的几何特征和属性特征等。

- 采动岩层破坏普查成果应在采动岩层破坏成果统计表（表D.1.10）中体现，明确导水裂缝带、垮落带、底板采动导水破坏带、离层带等关键信息。

- 针对存在致灾风险以及需进一步查明的采动岩层破坏因素，可根据不同区域的普查要求和采掘工程的时空条件，依照相关规定，制定探查规划，在采掘工程接近危险区域前进一步查明。

- 第六章  地表水体

- 第一节  一般规定

- 本章地表水体隐蔽致灾因素包括河流、湖泊、水库、池塘、冲沟等水体；因地表水体与煤矿存在通道或采动裂隙波及地表水体等，易导致地表水倒灌、溃水、溃砂等。

- 应普查煤矿开采影响范围内的地表水体及水利工程，主要普查内容如下：

（一）河流、湖泊、水库、池塘、冲沟等地表水体的位置、流量、水位、水量、水质。

（二）当地历年降水量、降水（融雪）季节和最高洪水位。

（三）地表防排水设施、堤坝、沟渠、排水沟的位置、汇水、疏水情况，上游水库集中放水情况。

（四）河流、泄洪道的阻塞情况。

（五）塌陷区、积水、地裂缝区分布情况及地表汇水情况。

（六）地表水体与地下水的补给关系，以及其与煤矿连通通道。

- 通过收集资料与调查，获得地表水体的历史最高洪水位、最大流量、积水量、最大洪水淹没范围，历年降水量、降水（融雪）季节，煤矿井口和工业场地内建筑物的地面标高，上游水库集中放水情况，掌握境界内及周边江、河、湖、水库等大型地表水体动态规律。

- 应选用航测遥感、全球定位导航系统（GNSS）、载波相位差分技术（RTK）、无人机、照相机、流量仪、流速仪等仪器设备，开展地表水体的现场调查与测量工作：

（一）调查地表水体的位置、范围。

（二）河流、泄洪道的阻塞情况。

（三）塌陷区、积水、地裂缝区分布及地表汇水、疏水情况。

地表水体调查应填写地表水体综合调查表（表D.1.11）。

- 地表水体普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估地表水体相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制地表水体普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展地表水体普查工作。

- 第二节  现场探查与危险性分析

- 对与充水含水层有直接水力联系的地表水体，采用井上下抽（放）水试验、示踪试验、水质对比分析等方法，分析研究地表水与地下水的水力联系，掌握其补给、排泄地下水的规律，测算补给、排泄量。

（一）抽（放）水试验按照《煤矿专门水文地质勘查规范》（GB/T 40130）相关条款执行。

（二）示踪试验按照《煤矿地下水连通示踪试验方法》（KA/T 9）要求实施。

（三）水化学分析按照《煤矿水化学分析方法》（KA/T 7）要求进行。

- 对于地表水体普查，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）地表水体类型、位置、流量、水位、水质、水量，地表防排水设施、堤坝、沟渠，排水沟位置、汇水、疏水情况。

（二）掌握当地历年降水量、降水（融雪）季节和最高洪水位。

（三）河流、泄洪道的阻塞情况。

（四）塌陷区、积水、地裂缝区分布情况及地表汇水情况。

（五）地表水体与地下水的补给关系、与煤矿的连通通道。

（六）上游水库集中放水情况，分析其对煤矿开采的影响。

- 第三节  普查结论与建议

- 应明确收集资料的内容及完整性、可靠性，总结资料分析与现场踏勘成果，汇总测试与试验等采用的方法、数量、位置等工作量，统计地表水体相关要素的几何特征和属性特征，分析其与地下水的补给关系、与煤矿的连通性。

- 地表水体普查结果应在地表水体台账（表D.1.12）中体现出地表水体编号、名称、类型、位置、水体宽度、水体深度、流速、流量等关键信息。

- 地表水体普查结果应绘制到井上下对照图（附录E.1.3）、综合水文地质图（附录E.1.7）等附图中，并体现地表水体位置、范围等关键信息。

- 地表水体与煤矿水力联系通道不明确的，应制定进一步探查规划。

- 第七章  地下含水体

- 第一节  一般规定

- 本章地下含水体隐蔽致灾因素包括松散层孔隙水、基岩风氧化带裂隙水、基岩孔裂隙水、灰岩岩溶裂隙水、烧变岩孔隙裂隙水以及离层水等。因地下含水体引起的常见灾害事故有：

（一）开采影响范围内的松散含水体厚度、富水性、水位等未查明，因未留足防（隔）水煤（岩）柱，导致溃水、溃砂。

（二）导水裂缝带影响范围内的含水体富水性、富水区域未查明，回采前未进行疏放或治理不彻底，导致突水。

（三）带压开采煤层的底部高承压含水层水位、富水性、安全隔水层厚度、采动破坏发育情况、导水地质构造以及不良地质体等未查明，未采取必要的防治措施，造成突水。

（四）烧变岩赋存范围、富水性、富水区域未查明，采掘工作面探放水措施不到位，导致突水。

（五）离层发育条件、层位及其与含水层的补给关系未查明，岩层突然破断与导水裂缝带连通，发生突水。

- 应普查煤矿境界及周边影响范围内地下含水体的以下要素：

（一）含（隔）水层的岩性、厚度、分布范围、埋藏条件，含水层的渗透性、水位、水质类型及富水性分区，地下水流场的补给、径流、排泄条件，以及3~5年生产规划范围内的含水层相对富水区，隔水层的稳定性、隔水性。

（二）富水性中等及以上的半固结或较松散砂砾含水层成因类型、颗粒级配、磨圆度、分选性、胶结程度。

（三）基岩风氧化带的发育深度、风化特征以及与各含水层、地表水的连通情况。

（四）顶板离层发育条件、层位以及与含水层、导水构造的补给关系。

（五）底板高承压灰岩含水层的岩溶（裂隙）分布、径流特征、富水性、水压、安全隔水层厚度、获得补给的途径以及与导水断裂构造、陷落柱的关系。

（六）烧变岩的分布范围、结构特征、孔隙裂隙发育程度。

（七）回填区的围岩界限以及底界面标高层位。

- 对于地下含水体普查，应收集以下资料：

（一）气象、大型水体的观测成果。

（二）煤矿及相邻煤矿的水文地质勘查成果，煤矿含（隔）水层的厚度、分布范围、岩性等情况；含水层水位、单位涌水量、渗透系数等水文地质参数。

（三）煤矿历年涌水量，煤矿及周边煤矿突（透）水情况、水文观测情况。

（四）相邻煤矿采掘工程资料。

- 应调查测绘地下含水体以下内容：

（一）由开采或者地下水活动诱发的地貌变化、岩溶地貌及岩溶塌陷的形态、分布范围。

（二）地下含水体的露头分布范围，松散覆盖层的分布范围、性质。

（三）回填区松散体的分布范围。

（四）水文观测孔的孔位、观测层位、水位、水温。

- 对于井巷穿过的、具备观测条件的，应进行井下调查测绘，主要内容包括：

（一）出水含水层岩性、构造、裂隙或岩溶的发育与充填情况，揭露点的位置及标高、出水形式、涌水量和水温等，并采取水样进行水质分析。

（二）裂隙产状、长度、宽度、数量、形状、尖灭情况、充填物等。

（三）岩溶形态、发育情况、分布状况、充填物成分及充水状况等。

（四）断裂构造产状、断距、断层带宽度，观测断裂带充填物成分、胶结程度及导水性等。

（五）褶曲的形态、产状及破碎情况等。

（六）陷落柱内外地层岩性与产状、裂隙与岩溶发育程度及涌水等。

（七）井下主要涌/出水点的位置、水量、水温、水质、出水形式，出水点层位、岩性以及围岩破坏情况等。

- 地下含水体普查应在分析已有资料及调查测绘成果的基础上，评估地下含水体相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制地下含水体普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展地下含水体普查工作。

- 当前及3~5年生产规划范围内存在下列情形之一的，应开展地下含水体普查工作：

（一）影响煤矿生产的主要含水体未开展过水文地质勘探工作的。

（二）原勘探工作量不足，水文地质条件未查清或未查明相对富水区的。

（三）采掘揭露煤岩层后，水文地质条件比原勘探报告复杂的。

（四）水文地质条件发生较大变化，原有勘探成果资料难以满足生产建设需要的。

（五）开拓延深、开采新煤系（组）或者扩大井田范围设计需要的。

（六）采掘工程位于特殊地质条件部位，强富水松散含水层下提高煤层开采上限或者强富水含水层上带压开采，专门防治水工程设计、施工需要的。

（七）井巷工程穿过强含水层或者地质构造异常带，防治水工程设计、施工需要的。

- 第二节  现场探查与危险性分析

- 应针对具体问题合理选择探查技术、方法。

（一）含（隔）水层的水文地质参数不清的，应以钻探为主，并配合抽（放）水试验、水质化验测试进行普查。

（二）含水层之间或含水层与导水构造之间水力联系不清的，应以抽（放）水试验、连通（示踪）实验为主进行普查。

（三）3~5年生产规划范围内含水层相对富水区分布不清的，应以物探为主进行普查，必要时进行钻探验证。

- 地面钻探布设应结合勘探目的、任务及要求等综合确定，以满足相应的勘查程度要求为原则；可参照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719）要求执行；综合利用普查区域附近水文地质条件相似的资料及水源井资料。

- 地下含水体地面钻探应满足以下要求：

（一）应穿过目标含水层以下至少30m，底板巨厚岩溶含水层钻探，钻孔终孔深度应以揭露下伏充水含水层段的岩溶发育带为原则。

（二）钻孔孔径根据钻孔目的确定，钻孔应全孔取芯，并采取岩样、水样，进行物理力学性质及水质测试。

（三）确定地下含水体水文地质参数时，应开展抽（放）水试验，按照《煤矿专门水文地质勘查规范》（GB/T 40130）相关条款执行。

（四）除留作长期观测的钻孔以外，其余钻孔均应采用高标号水泥封孔。

- 应按照《煤和岩石物理力学性质测定方法》（GB/T 23561）开展以下测试和试验工作：

（一）松散层的颗粒成分、矿物成分、密度、天然含水率、孔隙度、液塑性。

（二）烧变岩的结构特征、孔隙度。

（三）风氧化带的发育深度、风化特征。

（四）隔水层的颗粒成分、矿物成分、化学成分、密度、天然含水率、软化系数、孔隙度、膨胀性、压缩性、抗压强度、抗剪强度、弹性模量。

- 水化学测试方法按照《煤矿水化学分析方法》（KA/T 7）要求开展。

- 存在下列情况的，采用稳定流注水试验，确定渗透系数；注水试验技术要求可参照抽水试验进行。

（一）目标含水层透水性较强、抽水试验无法获得有效降深的区域。

（二）目标含水层水位埋深较大，抽水试验难以进行的。

（三）目标含水层富水性弱或为透水层、无法进行抽水试验的。

- 根据普查区域的水文地质条件、探测含水体的地球物理特征和探测工作目的，应采用至少2种物探方法进行地面物探普查。

（一）采用浅层地震等方法普查松散层、回填体的分布范围、深度。

（二）采用磁法普查烧变岩的分布范围。

（三）采用直流电法、瞬变电磁法或者大地电磁测深等物探方法探查含水体的富水异常区范围。

地面物探施工参数按照表F.1规定确定。

- 有下列情形之一的，应进行井下水文地质钻探，并进行放水试验：

（一）采用地面水文地质勘探难以查清问题，需要在井下进行放水试验或者连通（示踪）试验的。

（二）受地表水体、地形限制或者开采塌陷影响，地面无施工条件的。

（三）孔深或者地下水位埋深过大，地面不易进行水文地质试验的。

- 井下水文地质钻探应在具备施工条件的区域施工，其施工参数、技术要求参照地面水文地质钻探标准，并采取岩样、水样。井下放水试验应按照《煤矿专门水文地质勘查规范》（GB/T 40130）规定执行。

- 受地表水体、地形限制，无地面物探施工条件的，应在采掘工程邻近地下含水体时，进行矿井物探普查。根据现场施工条件、探测目标层的地球物理特征和探测工作目的，采用至少2种矿井物探方法进行综合勘探。具体操作可按照表F.4中的规定执行。

- 存在以下情况可能威胁煤矿生产的，应采用连通（示踪）试验，查明含水体水力联系。

（一）利用抽水试验资料，无法查明地下水、地表水及不同含水层（组）之间水力联系的。

（二）利用抽水试验、水质分析，无法查明断层、陷落柱等构造连通含水层情况的。

（三）井下存在长期不明出水点，现场调查分析以及水质测试无法查明出水水源的。

- 对于地下含水体普查，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）含水层的分布范围、水文地质条件，分析其对采场的充水强度。

（二）隔水层的稳定性、隔水性，分析隔水性。

（三）松散含水层的分布、岩性、厚度、结构、粒度、水位及其变化，分析溃水、溃砂的可能性。

（四）离层空间发育可能性、发育层位，与含水体、导水构造等接触关系，分析突水可能性。

- 第三节  普查结论与建议

- 应说明收集材料的内容及完整性、可靠性，汇总资料分析与调查分析成果，统计普查采用方法种类、工作量，总结松散层孔隙水、基岩风氧化带裂隙水、基岩裂隙水、灰岩岩溶水、烧变岩孔隙水以及离层水的普查成果，分析地下含水体相关要素的几何特征和属性特征等，预计3~5年煤矿涌水量，校核煤矿排水设备能力。

- 地下含水体普查成果应在地下含水体普查成果表（表D.1.13）、煤矿涌水量统计表（表D.1.14）、煤矿突水点统计表（表D.1.15）中体现出含水体富水性、单位涌水量、相对富水区、涌水量、突水情况等关键信息。

- 地下含水体普查成果应绘制到相应的矿井充水性图（附录E.1.4）、水文地质剖面图（附录E.1.8）中，应将以下信息标注在附图中：

（一）开采影响范围内的含水层/体的相对富水区等。

（二）烧变岩、松散含水体、底板带压开采区、顶板承压水的隔水层缺失区分布范围。

（三）主要充水含水层的厚度、单位涌水量、水位或致灾性含水体的分布层位。

- 针对存在致灾风险的地下含水体以及需进一步查明的地下含水体，应根据采掘（剥）工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近地下含水体前进一步查明。

- 第八章  瓦斯富集区

- 第一节  一般规定

- 本章瓦斯富集区隐蔽致灾因素包括突出煤层、突出危险区和高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）。因瓦斯富集引起的常见灾害事故有：

（一）未按规定掌握煤层突出危险性或掌握的突出危险性与实际情况不符，未采取防突措施或防突措施不到位，导致煤与瓦斯突出。

（二）未开展区域预测或突出危险区划定范围不准确，在生产过程中未按要求采取区域防突措施或区域防突措施选择不合理、不到位，导致煤与瓦斯突出。

（三）煤层高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）范围未掌握，瓦斯治理措施针对性不强，导致采掘过程中瓦斯涌出量增大，增大发生瓦斯超限、瓦斯燃烧、瓦斯爆炸等灾害风险。

- 应普查煤矿境界内瓦斯富集区的相关要素，主要普查内容如下：

（一）符合突出鉴定（或评估）条件煤层的突出危险性：突出煤层编号、突出危险性参数等。

（二）突出煤层的突出危险区：范围、煤层瓦斯压力、瓦斯含量等。

（三）非突出矿井开采煤层的高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）：范围、瓦斯含量或瓦斯压力等。

- 普查时应收集与煤层突出危险性、突出危险区分布、瓦斯赋存基础参数、瓦斯异常现象、煤矿瓦斯防治等相关的报告、设计、图件、记录卡片（表）等资料，建立普查资料台账。对已有资料的完整性和可靠性进行分析，满足普查要求的，可编制瓦斯富集区普查章节内容，否则应通过调查、现场测试与分析等进行普查。

- 煤矿在建设或生产过程中必须测定现有开拓开采范围的瓦斯基础参数，掌握3~5年生产规划范围内的煤层瓦斯基础参数，按规定开展突出危险性鉴定、突出危险性评估和区域预测等工作，绘制并定期更新矿井和工作面瓦斯地质图。

应测定的煤层瓦斯基础参数至少包括：

（一）低瓦斯矿井：开采煤层的瓦斯含量、煤中瓦斯气体组分等。

（二）高瓦斯矿井与突出矿井：开采煤层及可能对采掘活动造成威胁煤层的瓦斯压力、瓦斯含量、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数、瓦斯吸附常数、煤层透气性系数、抽采半径等。

- 第二节  瓦斯富集区的确定方法

- 经评估有突出危险煤层的新建矿井，具备鉴定条件的，应按照《煤矿瓦斯等级鉴定规范》（GB 40880）规定进行煤与瓦斯突出危险性鉴定。

符合《煤矿安全规程》关于煤与瓦斯突出鉴定要求的生产矿井，应按照《煤矿瓦斯等级鉴定规范》（GB 40880）规定进行煤与瓦斯突出危险性认定或鉴定；鉴定为非突出煤层的还应明确非突出煤层范围。

- 突出矿井应在新水平或新采区设计前，通过突出危险性评估，确定新水平或新采区内平均厚度不小于0.3m煤层的突出危险性，编制突出危险性评估报告。

评估时应依据地质勘查资料、上水平及邻近区域的实测和生产资料，分析新水平或新采区内煤层突出危险性大小，按照《防治煤与瓦斯突出细则》规定的区域预测方法确定煤层突出危险性。

- 突出煤层应采用煤层瓦斯参数结合瓦斯地质分析的方法，按照《防治煤与瓦斯突出细则》开展区域预测并划定突出危险区，编制区域预测报告。未开展区域预测的应视为突出危险区。

- 非突出矿井应对3~5年生产规划范围内开采煤层划定高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）。

（一）划定高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）的，应依据最新的瓦斯地质图，将高于划分标准的瓦斯含量（或瓦斯压力）等值线圈定的范围划为高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）。

（二）高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）的划分标准应根据矿井采掘、通风、瓦斯涌出及抽采，或瓦斯异常现象、突出危险性预测指标等实际情况和规律进行综合分析确定。未确定划分标准的，建议将煤层瓦斯含量大于6m3/t或瓦斯压力大于0.5MPa，或大于一般煤层瓦斯含量（或瓦斯压力）2倍的，划定为高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）。

- 第三节  瓦斯参数测试

- 测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量等，应符合下列要求：

（一）瓦斯基础参数测定：应根据现有巷道条件沿煤层走向和倾向布置测点，一个采区内应布置不少于3个有效测点；不具备井下测定条件的区域，应依据实测值建立瓦斯参数预测模型，通过绘制瓦斯地质图的方式获得瓦斯基础参数。

（二）突出鉴定或区域预测：应按地质单元分别布置测点，同一地质单元内沿煤层走向测点不应少于2个、沿倾向测点不应少于3个，并且应在现有开拓工程（或预测范围内）埋深最大、标高最低的部位布置有测点。突出危险性鉴定时还应在已探明有代表性的地质构造开拓工程部位布置有测点。

（三）煤层瓦斯压力和瓦斯含量测定时应采用直接法，瓦斯含量也可依据实测的瓦斯压力通过朗格缪尔公式计算的间接法获得；煤层透气性系数应采用井下穿层钻孔径向流量法测定；瓦斯抽采钻孔的抽采半径，应在井下施工考察钻孔采用抽采量法或其他证实有效的方法进行测定。测定方法应符合现行国家标准或行业标准的规定。

- 瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数、瓦斯吸附常数、煤的工业分析和煤中瓦斯气体组分等测定应符合下列要求：

（一）瓦斯放散初速度和煤的坚固性系数：取样地点应不少于3个，其中突出鉴定时应按地质单元分别取样，有软分层的应采取软分层煤样。

（二）瓦斯吸附常数、煤的工业分析：一个采区内应至少有1个取样点。

（三）煤中瓦斯气体组分：应在测定煤层瓦斯含量时采集气样，一个采区应至少有1个有效气样。

（四）煤样采取方法、气样采集方法以及各参数的测定方法应符合现行国家标准或行业标准的规定。

- 第四节  普查程度及危险性分析

- 对于3~5年生产规划范围外的瓦斯富集区，应查明以下要素，并分析其对安全生产的影响：

（一）相邻矿井的瓦斯基础参数、瓦斯动力现象等，掌握区域瓦斯赋存条件。

（二）本矿瓦斯富集区分布范围、煤层赋存条件及稳定性、瓦斯基础参数、地质构造类型及特征、瓦斯动力现象，分析其对生产规划区域生产的影响。

- 对于3~5年生产规划范围内（含生产区域）的瓦斯富集区，应查明以下要素，并分析其对本煤层和邻近煤层开采的影响及危险性：

（一）低瓦斯矿井开采煤层的瓦斯含量、煤中瓦斯气体组分等，分析瓦斯涌出造成积聚的可能性。

（二）高瓦斯矿井和突出矿井开采煤层及可能对采掘活动造成威胁煤层的瓦斯压力、瓦斯含量、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数、瓦斯吸附常数、煤层透气性系数、抽采半径等，分析瓦斯异常涌出可能性、突出危险性。

（三）突出矿井在新水平或新采区设计前，应对新水平或新采区内平均厚度不小于0.3m的煤层进行突出危险性评估；突出煤层应开展区域预测并划定突出危险区。

（四）符合突出鉴定条件的煤层应按规定开展突出危险性鉴定。

（五）煤层厚度及其变化规律、煤质、煤的工业分析、煤层底板标高、埋深、顶底板岩性、层间距、地质构造等，分析煤层瓦斯赋存和涌出规律。

（六）绘制并定期更新矿井和工作面瓦斯地质图。

- 第五节  普查结论与建议

- 应说明普查时煤矿所处的阶段和煤矿瓦斯等级、普查方式、普查方法和完成时间，以及资料的完整性、可靠性分析结果和补充开展的工作等情况。

- 普查成果应体现在煤层瓦斯基础参数汇总表（表D.1.16）、近5年煤矿瓦斯等级鉴定和瓦斯（二氧化碳）涌出参数汇总表（表D.1.17）、煤矿瓦斯异常现象汇总表（表D.1.18）、瓦斯富集区普查主要成果汇总表（表D.1.19）中，并体现出突出危险区范围、高瓦斯含量区（或高瓦斯压力）范围等关键信息。

- 普查工作完成后，应绘制或更新矿井瓦斯地质图（附录E.1.6）。瓦斯地质图应至少包含以下信息：

（一）突出危险区和高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）范围。

（二）瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯涌出量、煤层厚度、煤层底板标高等值线。

（三）瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数等瓦斯参数的测点（取样点）位置及测定数值等。

（四）明显突出预兆点、瓦斯异常涌出点、突出点等的位置、类型及主要特征信息。

（五）地质构造带、应力集中区（含煤柱影响区、采空区边界区域等）、煤层赋存参数急剧变化带、火成岩侵入区、溶洞、陷落柱、封闭不良钻孔等其他隐蔽致灾因素相关普查信息。

- 针对存在致灾风险的瓦斯富集区以及需进一步查明的瓦斯富集区，应根据采掘工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘工程接近瓦斯富集区前进一步查明。

- 第九章  火区/高温异常区

- 第一节  一般规定

- 本章火区/高温异常区隐蔽致灾因素包括井下煤炭燃烧的封闭区域、煤层露头火区、地表渣台火区、露天边坡火区，以及因煤炭自然氧化引发的温度明显高于周边正常温度或出现自然发火标志气体异常的区域。因火区/高温异常区引起的常见灾害事故有：

（一）因火区内存在瓦斯积聚，引起瓦斯爆炸；受采掘生产活动的影响，火区内明火、有毒有害气体侵入生产作业空间，引起火灾、瓦斯爆炸、人员窒息中毒等；因火区内煤体燃烧造成地面塌陷或边坡滑塌，引起人员、车辆、设备跌落或掩埋等。

（二）因高温异常区内煤炭自然氧化持续积热引起火灾，有毒有害气体侵入生产作业空间，造成人员窒息中毒等。

- 应普查井田内及境界外200m范围内的火区/高温异常区现状，普查内容如下：

（一）火区的位置、范围、燃烧时间、燃烧层位、燃烧深度、气体成分及含量、温度。

（二）高温异常区的位置、范围、层位、深度、起始时间、气体成分及含量、温度。

（三）火区/高温异常区与生产区域可能沟通的漏风通道。

- 收集煤矿勘探地质报告、煤矿初步设计、煤矿设计安全专篇、煤矿采掘工程平面图、通风系统图、井上下工程对照图、煤层综合柱状图、煤矿3~5年采掘接续计划、可采煤层自然发火标志气体测定报告、火区位置关系图、火区管理卡片、密闭管理台账、密闭检查记录、火区探测报告、煤层露头/渣台/历史遗留的采空区（老窑）探查报告、漏风探查报告等资料。

- 应对回采工作面采空区、煤巷高冒区、煤柱破碎区等区域开展日常自然发火监测工作，对日常监测数据进行分析判断，动态掌握其自然发火危险性，自然发火监测数据异常的区域应纳入普查工作范围。

- 火区/高温异常区普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估相关要素普查程度可靠性。相关资料完整可靠的，可编制火区/高温异常区普查章节内容；否则应采用现场探查等方法开展火区/高温异常区普查工作。

- 第二节  现场探查

- 针对采空区火区/高温异常区，现场具备测温、取气条件的，可利用现有条件采用气体分析法、测温法进行普查；现场不具备测温、取气条件的，应采用同位素测氡法进行探查。

- 针对煤层露头、地表渣台、露天边坡等区域，应选用热红外成像法、遥感法、同位素测氡法等方法进行探查。

- 针对煤层露头、地表渣台和采空区等高温异常区与现生产区域可能沟通的漏风通道，应采用示踪气体法进行探查。

- 采用热红外成像法探查时，利用热红外成像仪对探查区域进行全范围扫描，发现温度异常时，应缩小范围精确探查。

- 采用无人机遥感法探查时，可搭载热红外成像仪、广角相机、激光测距仪等设备进行低空探测。利用专业工具处理热成像影像图，确定高温异常区域。

- 采用同位素测氡法探查时，参照煤矿井上下对照图，在地面选取基准点，利用卫星进行地面定位，根据精度要求将检测区域划为方格网，方格网的密度见表2.9.1。应用数据处理软件包处理各测点数据，确定测值立体图、测值等值线图、异常值立体图和异常值等值线图，最后得到火区位置平面图。

表2.9.1  同位素测氡法方格网密度          m×m

| 地区类别 | 点距×线距 |
| --- | --- |
| 简单地区 | 不大于20×20 |
| 复杂地区 | 不大于10×10 |

注：1.简单地区:地形条件较为平坦、煤层开采层数单一、采空区分布规律较为单一的采空区。2.复杂地区:地形条件复杂、煤层开采层数较多、采空区分布规律复杂的采空区。

- 一般采用示踪气体法探查漏风通道。根据通风系统图、压能分布图分析可能的漏风通道、漏风源和漏风汇，在选定的漏风源处释放示踪气体，在漏风汇处使用示踪气体测定器进行测定，确定漏风通道。

- 采样前应检查采样袋的气密性，反复用采样气体清洗气袋3次。采集地点为负压的，预排抽气量应超过抽气装置及采样管总容积的10倍再采样。采样后6h内应将气体试样送到化验室进行分析。

- 采空区、煤层露头、地表渣台和露天边坡火区/高温异常区采用钻探法验证时，应遵守以下规定：

（一）采用地面钻探验证时，应根据探测异常区面积确定最低验证钻孔数量。

（二）采用井下钻探验证时，向探测异常区方向布置验证钻孔，钻孔终孔位置应在异常区的破碎空间内。

（三）钻孔内布置束管、温度传感器至终孔位置，气体取样参考第一百四十九条相关规定。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于3~5年生产规划范围内（含生产区域）的火区/高温异常区，应查明火区/高温异常区的位置、范围、深度、气体成分及含量和温度，分析有毒有害气体泄漏的危险性。

- 对于3~5年生产规划范围外的火区/高温异常区，应查明以下要素，并分析其对开采的影响：

（一）井田境界外200m范围内煤炭燃烧的封闭区域、煤层露头、地表渣台、露天边坡等火区/高温异常区的位置与范围，并分析其对本矿的影响。

（二）火区/高温异常区与现生产区域可能沟通的漏风通道，并分析其对生产规划区域安全生产的影响。

- 第四节  普查结论与建议

- 应说明收集材料的内容及完整性、可靠性，汇总资料分析与调查分析成果，统计普查采用方法种类、工作量，总结探查区域的数量、位置、范围、形成时间、所处煤层、深度、气体成分及含量和温度等普查成果，分析火区/高温异常区相关要素的几何特征和属性特征等。

- 火区/高温异常区普查结果应在火区/高温异常区隐蔽致灾因素普查成果表（表D.1.20）中体现出火区/高温异常区的数量、位置、面积、形成时间、所处煤层、深度、气体成分及含量和温度情况等关键信息。

- 火区/高温异常区普查成果应绘制到《井上下对照图》（附录E.1.3）、《通风系统立体图》（附录E.1.9）中，应将以下信息标注在附图中：

（一）井下火区编号、形成时间、所处煤层、范围、开采方式、气体成分及含量、温度。

（二）高温异常区所属煤层、范围、气体成分及含量、温度。

（三）与井下火区/高温异常区沟通的漏风通道。

- 针对存在致灾风险的火区/高温异常区以及需进一步查明的火区/高温异常区，应根据采掘（剥）工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近火区/高温异常区前进一步查明。

- 第十章  致灾性煤岩体

- 第一节  一般规定

- 本章致灾性煤岩体隐蔽致灾因素包括破碎顶板、薄基岩、厚硬顶板、古河床冲刷带、岩浆岩侵入体、煤层厚度变化异常区、冲击倾向性、原岩应力、矿压显现等。因致灾性煤岩体引起的常见灾害事故有：

（一）顶板破碎区未查明，工作面采掘过程中，围岩自承能力弱、稳定性差，导致巷道顶板冒顶，工作面发生架前冒落，继而引发突水、溃砂。

（二）薄基岩区未查明，顶板破断引起基岩整体垮落、地表突然沉陷，导致大面积切顶压架；或薄基岩工作面架前冒顶后导通含水层和松散层，造成顶板突水、溃砂。

（三）垮落带之上的厚硬顶板分布范围未查明，坚硬厚层顶板岩层发生断裂时产生的较强震动引起煤体应力及顶板运动的变化，导致冲击地压、工作面大面积切顶压架、大面积片帮冒顶；因厚硬顶板情况未查明，工作面大面积悬顶顶板突然垮落产生的较强震动，导致工作面垮顶和大面积冒顶。

（四）煤层厚度变化异常区未查明，在煤层厚度突然变薄或变厚处，煤体出现应力集中，导致瓦斯突出或异常涌出、冲击地压等。

（五）古河床冲刷带分布范围、砂体产状、冲刷带及砂体的水文地质与工程地质特征未查明，煤层厚度变化、煤层顶板含水岩体和坚硬顶板不清，导致瓦斯突出或异常涌出、突水、矿压集中显现等。

（六）岩浆岩侵入体分布范围、岩体产状、工程地质特征未查明，造成的煤层厚度变化情况不清，导致瓦斯突出或异常涌出、突水、矿压集中显现等。

（七）具有冲击倾向性的煤层或顶底板岩层，在工作面采掘过程中，当煤岩体应力和能量积聚到一定程度时，会突然释放能量，导致冲击地压。

（八）原岩应力未查明，未考虑地应力的作用进行设计和施工，易导致冲击地压、工作面煤壁片帮、巷道顶板冒顶。

（九）矿压显现特征未查明，工作面开采矿压显现强烈，导致工作面大面积切顶压架、大面积片帮冒顶、巷道冒顶。

- 应普查煤矿范围内致灾性煤岩体以下要素：

（一）开采煤层破碎顶板岩层岩性、厚度、力学参数及分布。

（二）开采煤层上覆薄基岩岩层岩性、厚度及分布。

（三）开采煤层上方100m范围内的厚硬顶板岩性、层位、厚度、力学参数及分布，开采工作面大面积悬顶状态。

（四）开采煤层侵蚀、尖灭、分岔、合层或厚度变化带等煤层厚度发生异常变化的区域。

（五）古河床冲刷带空间展布及其与煤层的接触关系。

（六）岩浆岩侵入体的侵入层位、分布、产状及其与煤层的接触关系。

（七）按《防治煤矿冲击地压细则》等规定开展冲击倾向性鉴定。

（八）冲击地压矿井地应力的大小及方向。

（九）不同采掘状态巷道矿压显现特点和变形情况，锚杆、锚索及支架支柱等支护体受力和失效情况。

（十）开采煤层工作面基本顶初次来压、周期来压步距及矿压观测。

（十一）工作面地质构造赋存及地表沟壑分布情况，以及其与采场、巷道的空间位置关系。

（十二）煤矿及周边煤矿以往顶板、水害、煤与瓦斯突出和冲击地压等事故发生的时间、地点、类型。

- 第二节  资料分析

- 在掌握井工煤矿开采历史、现状、规划的基础上，充分调研收集相关资料，掌握致灾性煤岩体相关信息。应准备下列资料：

（一）地质勘探报告、建矿地质报告、生产地质报告。

（二）开采设计、新采区或新水平开采设计、开拓开采规划。

（三）现采工作面回采作业规程、掘进工作面掘进作业规程。

（四）冲击倾向性鉴定报告、冲击危险性评价及防冲设计报告、冲击地压矿井灾害防治设计方案、冲击地压防治中长期规划。

（五）工作面及巷道矿压分析报告、工作面及巷道矿压监测原始数据、工作面顶板垮落带及导水裂缝带探测数据。

（六）采掘工程平面图、矿区地质构造纲要图、地形地质图、采区地质剖面图、水平地质切面图、地层综合柱状图、钻孔柱状图、煤岩层对比图、井上下对照图、可采煤层底板等高线图、已掘巷道素描图，以及含有煤层埋深等值线、煤层厚度等值线、煤层层间距等值线的图件。

（七）以往冲击地压、顶板事故、矿震发生的时间、地点、原因，并形成记录表。

- 应根据收集的地质勘探报告、工程地质钻孔、岩石（煤）力学测试等资料，查明破碎顶板分布，圈定破碎顶板区。

（一）对于3~5年生产规划范围内，在按照“第四章 地质构造”要求查明断层、褶曲等构造的条件下，将落差大于或等于30m的断层带上下盘两侧各20m范围、褶曲轴部两翼50m范围划为破碎顶板区。

（二）根据地质勘探报告、工程地质钻孔、岩石（煤）力学测试等资料，掌握开采煤层上方垮落带范围内顶板岩层岩性、厚度、分布及力学参数，按照顶板分类标准，将第1类（不稳定）顶板区域划为破碎顶板区（表G.1）。

- 应根据收集的地质勘探报告、工程地质钻孔等资料，绘制基岩厚度等值线图，查明薄基岩分布。

- 应根据收集的地质勘探报告、工程地质钻孔、岩石（煤）力学测试等资料，查明厚硬顶板分布，圈定厚硬顶板区。

（一）开采煤层上方100m范围内厚度大于10m、单轴抗压强度大于60MPa的岩层分布。

（二）垮落带内厚度大于4m、单轴抗压强度大于60MPa的岩层分布。

- 应根据收集的地质勘探报告、工程地质钻孔等资料，掌握古河床冲刷带、岩浆岩侵入体分布、煤层厚度、煤层间距等情况，绘制各煤层厚度等值线图、煤层间距等值线图，在煤层厚度等值线图中圈定煤层厚度异常变化带。

- 按照防冲规定需开展冲击倾向性鉴定的井工煤矿，应查明可采煤层及顶底板岩层冲击倾向性，掌握煤层动态破坏时间、冲击能量指数、弹性能量指数、单轴抗压强度、顶底板岩层弯曲能量指数。

- 冲击地压矿井，根据地应力测试报告，掌握地应力最大水平应力、垂直应力、最小水平应力的方向及大小，查明主应力大小、方向及其与巷道的空间位置关系，并标注在采掘工程平面图中。

- 利用本矿或周边煤矿同煤层已采工作面矿压监测数据，分析矿压显现特征。未开展过矿压监测的煤矿，应至少开展一个工作面全过程的矿压监测，并提交矿压监测报告。

- 致灾性煤岩体普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估致灾性煤岩体相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制致灾性煤岩体普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展致灾性煤岩体普查工作。

- 第三节  现场探查

- 应采用地面或井下钻探探查破碎顶板、薄基岩、厚硬顶板岩性、厚度。

（一）地面钻探应不少于3个地面钻孔，深度应达到煤层底板5m，并取岩芯测试岩石物理力学参数。

（二）井下钻探应不少于5个钻孔，孔深应穿过探测目标层，并取芯进行物理力学参数测试。

（三）煤层上方100m内、单层厚度大于2m的岩层，至少每层取1组岩样。

- 应对钻孔取芯岩样开展物理力学参数测试，具体参见《煤和岩石物理力学性质测定方法》（GB/T 23561）。

- 松软煤岩巷道应采用短锚固锚杆锚索拉拔试验测定锚杆与围岩黏结强度，可参照《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T 35056）规定执行。

- 煤层厚度变化异常区、古河床冲刷带、岩浆岩侵入体探查工作应采用物探和钻探相结合、地面和井下相结合的方式开展。

（一）具备地面物探施工条件的，采用三维地震勘探，CDP网格参照表2.4.1。

（二）具备矿井物探施工条件的，按照不同采掘探测位置，采用不同的矿井物探方法组合确定构造的相关要素、特征及富水性，矿井物探应根据地质构造特点和探测目的合理选择测网密度，常见矿井物探测网密度见表F.4。

（1）掘进工作面可采用探地雷达法、地震勘探等方法进行探测；

（2）回采工作面可采用槽波地震、无线电坑透、探地雷达法等方法进行探测。

（三）物探成果应通过地面钻孔、井下钻孔等方式进行验证，根据钻孔和井下揭露情况修正物探成果。

- 煤层厚度变化异常区探查工作，井下具备条件的应采用井下测绘和钻探相结合的方式开展。

（一）井下已圈出巷道的工作面，巷道揭露全煤厚度的，应根据揭露煤层厚度情况、钻孔探测情况，绘制巷道素描图，在图中反映出煤层厚度变化。

（二）留有顶煤或底煤的巷道，无法揭露全煤厚度的，按表2.10.1实施井下探煤钻孔，绘制巷道素描图，在图中反映出煤层厚度变化。

表2.10.1  煤层观测点间距                  m

| 煤层稳定性 | 稳定 | 较稳定 | 不稳定 | 极不稳定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测点间距l | 50＜l≤100 | 25＜l≤50 | 10＜l≤25 | l≤10 |

- 有下列情况之一的煤矿，应进行冲击倾向性鉴定：

（一）有强烈震动、瞬间底（帮）鼓、煤岩弹射等动力现象。

（二）埋深超过400m的煤层，且煤层上方100m范围内存在单层厚度超过10m、单轴抗压强度大于60MPa的坚硬岩层。

（三）开采煤层埋深大于800m。

（四）相邻井工煤矿开采的同一煤层发生过冲击地压或经鉴定为冲击地压煤层。

（五）冲击地压井工煤矿开采新水平、新煤层。

（六）井田范围内发生震级2.0级以上矿震事件。

煤层冲击倾向性鉴定具体参照《冲击地压测定、监测与防治方法 第2部分：煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法》（GB/T 25217.2）要求进行，顶板、底板岩层冲击倾向性鉴定具体参照《冲击地压测定、监测与防治方法 第1部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法》（GB/T 25217.1）要求进行。

- 冲击地压矿井应采用井下原位测试方法获取地应力的大小及方向、煤岩体原位强度、变形模量和结构特征。

（一）根据煤矿现有巷道及硐室等生产地质条件，选择合理测点位置，测点（孔、段）数量不少于3个；新建井工煤矿不具备在井下开展地应力原位测试条件的，建议选用地面深孔地应力测试方法，或参照周边井工煤矿、条件相似井工煤矿地应力测试结果。

（二）地应力实测应在无开采扰动区域的围岩中进行，且避开岩体破碎地块和原生裂隙，范围应覆盖3~5年生产规划区域，可参照《原地应力测量水压致裂法和套芯解除法技术规范》（DB/T 14）规定执行。

- 第四节  普查程度及危险性分析

- 对于3~5年生产规划范围内（含生产区域）致灾性煤岩体，应查明以下要素，并分析其危险性。

（一）开采煤层破碎顶板岩层岩性、层位、厚度、物理力学参数及分布，分析其对工作面顶板稳定性的影响。

（二）开采煤层上覆薄基岩岩层岩性、层位、厚度、分布，分析其对巷道变形、垮顶和矿山压力的影响。

（三）开采煤层上方100m范围内的厚硬顶板岩性、层位、厚度、力学参数及分布，开采工作面大面积悬顶状态，分析其对顶板冒落和矿山压力的影响。

（四）开采煤层侵蚀、尖灭、分岔、合层或厚度变化带等煤层厚度发生异常变化的区域，分析其对矿山压力的影响。

（五）古河床冲刷带空间展布、与煤层的接触关系，分析其对煤层侵蚀的影响。

（六）岩浆岩侵入体的侵入层位、分布、产状、与煤层的接触关系，分析其对煤层侵蚀的影响。

（七）开采煤层及顶底板岩层冲击倾向性，分析其对矿山压力的影响。

（八）冲击地压矿井地应力最大水平应力、垂直应力、最小水平应力的方向及大小，主应力与巷道的空间位置关系，分析其对巷道围岩稳定性和矿山压力的影响。

（九）不同采掘状态巷道矿压显现特点和变形情况，锚杆、锚索及支架支柱等支护体受力和失效情况，分析其对巷道围岩稳定性的影响。

（十）开采煤层工作面基本顶初次来压、周期来压的步距及矿压观测情况，分析其对工作面顶板稳定性的影响。

- 第五节  普查结论与建议

- 应明确说明收集材料的内容及完整性、可靠性，总结资料分析成果，汇总钻探、物探及测试与试验等采用方法种类、施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量，得出普查结论，统计破碎顶板、薄基岩、厚硬顶板、煤层厚度变化异常、古河床冲刷带、岩浆岩侵入体等区域的分布及相关要素，统计地应力的大小及方向、煤岩层的物理力学参数、冲击倾向性、矿压观测等数据，分析查明的致灾性煤岩体及相关要素的几何特征和属性特征等，明确致灾性煤岩体对煤矿生产的影响。

- 致灾性煤岩体普查结果应在致灾性煤岩体普查成果统计表（表D.1.21—表D.1.25）中体现出破碎顶板、薄基岩、厚硬顶板、煤层厚度异常变化、古河床冲刷带、岩浆岩侵入体等区域的类型、分布，冲击倾向性、地应力、矿压显现特征等属性特征的关键要素。

- 致灾性煤岩体普查结果应绘制到分煤层的采掘工程平面图（附录E.1.1）、煤层厚度等值线图（附录E.1.10）、基岩厚度等值线图（附录E.1.11）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）开采煤层破碎顶板岩层分布区域。

（二）开采煤层上覆薄基岩分布区域。

（三）开采煤层上方100m范围内的厚硬顶板分布区域。

（四）开采煤层侵蚀、尖灭、分岔、合层或厚度变化带等煤层厚度发生异常变化的区域。

（五）古河床冲刷带空间展布及与煤层的接触关系。

（六）岩浆岩侵入体的侵入层位、分布、产状、与煤层的接触关系等，以及其对本煤层和邻近煤层开采的影响。

（七）冲击地压矿井的地应力测点的位置及地应力大小、方向。

- 针对存在致灾风险的致灾性煤岩体以及需进一步查明的致灾性煤岩体，应根据采掘工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘工程接近致灾性煤岩体前进一步查明。

- 第十一章  边坡

- 第一节  一般规定

- 本章边坡隐蔽致灾因素包括弱层、地质构造、地下含水体、不良地质体、隐蔽火区、采空区等。因上述因素未查清，导致边坡岩（土）体浮石、伞檐垮落，片帮、崩塌、滑坡，不均匀沉降引起地表建（构）筑物破坏，边坡变形裂缝导致隐伏煤层自燃。

- 露天煤矿采场边坡普查范围包括矿山地表境界内及地表境界外等同开采深度但不小于200m范围内边坡相关要素，主要普查内容如下：

（一）采场边坡各岩层的岩性、厚度、产状、物理力学性质，水理性质，软弱夹层的层位、厚度、分布、物理力学特征，软弱结构面与边坡坡面的组合关系等。

（二）主要褶曲形态、类型、构造成因，褶曲与边坡的空间关系；断层性质、倾向、倾角、断距、断层带宽度及岩性，断层两盘伴生裂隙发育程度，断层导（含）水性等；岩体节理裂隙产状、发育程度、力学性质等；地质构造沟通各含水层和地表水的情况。

（三）地表水体中河流水系的分布、流域面积、多年平均径流量及特征值、水位等；湖泊、水塘的位置、面积、容量、水位等；水库的位置、面积、库容、调蓄水位等；水利工程设施的类型、位置、渗漏情况等；当地历年降水量、最高洪水位，地表地形地貌、土壤、植被情况等；地表堤坝、沟渠、排（截）水沟等防排水设施情况。

（四）含水层与含水岩组的岩性、厚度、产状、分布范围、埋藏深度，含水层与含水岩组的富水性、水位及渗透系数、导水系数等水文地质参数，各含水层与含水岩组之间的关系、水力联系等；烧变岩含水体的空间赋存、边界、富水性、水位及渗透系数、导水系数等水文地质参数。

（五）古河床冲刷带、古隆起、天窗、陷落柱、古滑坡等不良地质体分布范围、发育状况；岩浆岩侵入体产状、形态、厚度、侵入层位和分布范围。

（六）已有滑坡区范围、规模、滑坡类型、滑坡地貌、地质构造、地层特征，滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征，滑坡及周边地下水特征；滑坡及周边人类工程活动情况。

（七）煤层露头及隐伏煤层火区的范围、面积、深度、数量和温度。

（八）采空区普查内容见第二章。

- 露天煤矿外排土场边坡普查范围包括矿山所属排土场边坡坡底线以外1.5倍排高范围，主要普查内容如下：

（一）排土基底地质条件、排弃方式、排弃物料构成、排弃物料及基底岩土物理力学性质等。

（二）当地历年降水量、最高洪水位，原始地表地形地貌、地表径流情况、地表堤坝、沟渠、排（截）水沟等防排水设施情况。

（三）已有滑坡区范围、规模、滑坡类型、滑坡地貌；滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征；滑坡及周边地下水特征；滑坡及周边人类工程活动情况。

（四）外排土场火区的范围、面积、深度、数量和温度。

- 露天煤矿内排土场边坡普查范围包括内排土场边坡及周边200m范围，主要普查内容如下：

（一）排土场基底以下至少50m深度范围内地质条件，内排排弃方式、排弃物料构成、排弃物料及基底岩土物理力学性质等。

（二）排土基底形态，内排周边排（截）水沟等防排水设施情况。

（三）已有滑坡区范围、规模、滑坡类型、滑坡地貌，滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征，滑坡及周边地下水特征，滑坡及周边人类工程活动情况。

（四）内排土场火区的范围、面积、深度、数量和温度。

- 边坡普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制边坡普查章节内容；否则应采用现场探查等方法开展边坡普查工作。

- 第二节  现场探查

- 露天煤矿应现场调查、测量采场及内、外排土场各边帮的平盘宽度、台阶高度、坡面角、整体边坡角等参数，核实是否满足设计要求。

- 露天煤矿应调查采剥揭露的岩层岩性、产状、地质构造、节理裂隙发育情况及出水点分布，地表裂缝、前缘隆起或剪出口等发育特征，并做好工程地质测绘。工程地质测绘比例尺不应小于1：1000。

- 露天煤矿边坡软弱夹层探测应采用钻探、井探或槽探的方式进行。勘探线应垂直于边坡走向布置，线间距不大于200m，每条勘探线上不少于3个勘探孔，钻孔深度应超过最下一个可采煤层底板或潜在滑动面以下至少50m。钻探与取芯应符合下列规定：

（一）钻进深度、岩土分层深度的测量误差范围应为±0.05m。

（二）所有钻孔应全部取芯，软弱夹层取芯率不应低于90%。

（三）当钻探方法难以准确查明软弱夹层情况且边坡上有软弱夹层出露或软弱夹层埋藏较浅时，可采用井探或槽探进行勘探。

- 采场边坡岩土体物理力学性质、水理性质试验主要包括：

（一）岩土密度、孔隙度和含水率等。

（二）岩土的极限抗压、抗拉、抗剪强度，弹性模量，泊松比等。

（三）软弱夹层抗剪强度指标（黏聚力、内摩擦角）。

（四）岩石的膨胀性及崩解性。

试验方法按照《土工试验方法标准》（GB/T 50123）、《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266）、《煤和岩石物理力学性质测定方法》（GB/T 23561.16）等有关规定执行。

- 排土场边坡岩土体物理力学性质、水理性质试验主要包括：

（一）排土场基底岩土密度、孔隙度和含水率等。

（二）排土场基底岩土的极限抗压、抗拉、抗剪强度，弹性模量，泊松比等。

（三）松散排弃物料抗剪强度指标（黏聚力、内摩擦角）。

试验方法按照《土工试验方法标准》（GB/T 50123）、《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266）、《煤和岩石物理力学性质测定方法》（GB/T 23561.16）等有关规定执行。

- 当缺少褶曲地质资料，但现场有明显褶曲出露或褶曲构造发育导致边坡工程地质条件复杂，原有资料覆盖精度不足时，应采用钻探的方式对褶曲进行探测。勘探线应垂直于边坡走向布置，线间距不大于200m，每条勘探线上不少于3个勘探孔，且勘探点间距不大于100m。

- 露天煤矿现状边坡已揭露的对整体边坡稳定性有影响的断层探测应采用工程地质测绘、物探和钻探相结合的方式进行。物探方法应选用浅层地震、探地雷达法、高密度电阻率法、瞬变电磁法等一种或多种方法的优化组合，边坡物探测线间距不大于50m，验证钻孔不少于2个。

- 露天煤矿3~5年生产规划范围内可能存在的断层探测应采用物探和钻探相结合的方式。物探方法应选用地震勘探、高密度电阻率法、瞬变电磁法等一种或多种方法的优化组合，边坡物探测线间距不大于100m，验证钻孔不少于2个。

- 露天煤矿现状边坡已揭露的对边坡稳定有影响的陷落柱探测应采用物探方法探测其形态及深度，应采用探地雷达法和跨孔透视法相结合的方式进行。探地雷达法测线不少于3条；跨孔透视法钻孔不少于2对。

- 地表水体普查可通过野外实地测绘、航测遥感、实时动态测量等技术手段确定其位置、范围、水位等相关信息。

- 露天煤矿地下含水体普查以资料搜集为主，但存在下列情况之一的，应进行水文地质补充勘探，勘探工程的布置原则和工程量参照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719）规定执行。

（一）矿区主要勘探目的层未开展过水文地质勘探工作。

（二）矿区原勘探工程量不足，水文地质条件未查清。

（三）经采剥揭露，水文地质条件比原勘探报告复杂。

（四）矿区水文地质条件已发生较大变化，原勘探报告不能满足安全生产要求。

（五）矿坑开拓延伸或扩大矿区范围设计需要。

（六）边坡岩体存在强富水性含水层，采剥工程设计、施工需要。

- 露天煤矿应选用热红外成像法或同位素测氡法等探测排土场和采场边坡火区温度和范围。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于露天煤矿地表境界内及地表境界以外等同开采深度但不小于200m范围内的边坡，应查明以下要素，并分析其对开采的影响及危险性：

（一）采场边坡各岩层的岩性、厚度、产状、物理力学性质、水理性质，软弱夹层的层位、厚度、分布及其物理力学特征，分析其对边坡稳定性的影响。

（二）主要褶曲形态、类型、构造成因，断层性质、倾向、倾角、断距、断层带宽度及岩性，断层导（含）水性等，岩体节理裂隙产状、发育程度、力学性质等，分析其对边坡稳定性的影响。

（三）地表水体中河流水系的分布、流域面积、多年平均径流量及特征值、水位等；湖泊、水塘的位置、面积、容量、水位等；水库的位置、面积、库容、调蓄水位等；水利工程设施的类型、位置、渗漏情况等；当地历年降水量、最高洪水位，地表地形地貌、土壤、植被情况等；地表堤坝、沟渠、排（截）水沟等防排水设施情况，分析其对露天开采的充水影响。

（四）含水层与含水岩组的水文地质参数；烧变岩含水体水文地质参数；地质构造水的位置、性质、规模、产状、埋藏条件，分析其对开采的影响。

（五）古河床冲刷带、古隆起、天窗、陷落柱、古滑坡等不良地质体的分布范围、发育状况，岩浆岩侵入体产状、形态、厚度、侵入层位和分布范围，分析其对开采的影响。

（六）已有滑坡区范围、规模、滑坡类型、滑坡地貌、地质构造、地层特征；滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征；滑坡及周边地下水特征；滑坡及周边人类工程活动，分析其二次滑坡的可能性。

（七）煤层露头及隐伏煤层火区的范围、面积、深度、数量和温度，分析其对开采的影响。

- 露天煤矿外排土场边坡普查范围包括矿山所属排土场边坡坡底线以外1.5倍排高范围内边坡，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）排土基底地质条件、排弃方式、排弃物料构成、排弃物料及基底岩土物理力学性质等，分析其对外排土场边坡稳定性的影响。

（二）当地历年降水量、最高洪水位，原始地表地形地貌、地表径流情况、地表堤坝、沟渠、排（截）水沟等防排水设施情况，分析其对外排土场边坡稳定性的影响。

（三）已有滑坡区范围、规模、滑坡类型、滑坡地貌；滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征；滑坡及周边地下水特征；滑坡及周边人类工程活动，分析其二次滑坡的可能性。

（四）外排土场火区的范围、面积、深度、数量和温度，分析其对外排土场边坡稳定性的影响。

- 露天煤矿内排土场边坡普查范围包括内排土场边坡及周边200m范围内边坡，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）排土场基底以下至少50m深度范围内地质条件，内排排弃方式、排弃物料构成、排弃物料及基底岩土物理力学性质等，分析其对内排土场边坡稳定性的影响。

（二）排土基底原始坡表形态，内排周边排（截）水沟等防排水设施情况，分析其对内排土场边坡稳定性的影响。

（三）已有滑坡区范围、规模、滑坡类型、滑坡地貌；滑坡边界特征、表部特征与变形活动特征；滑坡及周边地下水特征；滑坡及周边人类工程活动，分析其二次滑坡的可能性。

（四）内排土场火区的范围、面积、深度、数量和温度，分析其对内排土场边坡稳定性的影响。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集材料的完整性、可靠性，总结资料分析与现场调查测量成果，汇总物探、钻探及测试与试验等勘查方法种类、施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量。统计边坡地质构造、含水层、火区等相关要素的数量、面积等结果，分析查明的边坡及相关要素的几何特征和属性特征等，明确边坡对煤矿生产的影响。

- 边坡普查结果应在边坡隐蔽致灾因素勘查成果表（表D.1.26）中体现出岩性、厚度、产状、出水点分布、地表裂隙发育情况、平盘宽度、段高、坡面角、边坡角等关键信息。

- 边坡普查结论应包含以下内容，并将普查结果绘制到采剥工程综合平面图（附录E.1.2）中，应将以下信息标注在附图中：

（一）采场边坡软弱夹层层位、厚度、分布等。

（二）采场内部褶曲形态、两翼产状、褶皱走向、倾伏向、倾伏角等。

（三）采场及排土场周边断层产状、岩性、断层导（含）水性等。

（四）采场边坡不良地质体位置、面积等。

（五）地表水体位置、范围、水位等。

（六）含水层与含水岩组岩性、厚度、产状、分布范围、埋藏深度等。

（七）采场及排土场火区范围、面积、数量和温度等。

（八）采场边坡工程地质分区，不同分区边坡潜在破坏模式和失稳机制。

（九）排土场水位、水压等。

- 针对存在致灾风险的边坡以及需进一步查明的边坡，可根据不同区域的条件和安全要求，依照相应标准，制定常态化补充探查、防治方案，在采剥工程接近边坡前，应进一步查明。

- 第三篇  金属非金属矿山及尾矿库

- 第一章  资料收集与分析

- 隐蔽致灾因素普查工作应当通过走访、调研、交流等方式，收集矿山开采历史、现状以及3~5年规划区和尾矿库的报告、图纸、台账等资料，金属非金属矿山及尾矿库的基本情况、生产建设现状、以往灾害（事故）情况、地质及水文地质概况。

资料收集清单参见表C.2。

- 通过对金属非金属矿山及尾矿库和周边矿山人员、居民和当地政府的问询，调查有关矿山的开采历史、开采工艺、地面及井下等情况，以及尾矿库的建设历史、堆存工艺、日常运行等情况，核对分析资料信息，补充印证矿山已开采的情况和尾矿库基本情况。

- 分析以往地质勘查、隐蔽致灾因素普查工作，结合3~5年生产规划，确定金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素的普查方法、工作重点，编制隐蔽致灾因素普查方案。

- 第二章  采空区

- 第一节  一般规定

- 本章采空区隐蔽致灾因素包括本矿山开采形成的采空区（空场法开采的遗留采空区、崩落法开采的悬顶采空区、充填法开采未接顶的采空区）、历史开采遗留的采空区（老空区）、废弃的井巷。因采空区引起的常见灾害事故有：

（一）因采空区突然坍塌，导致空气冲击波与地面塌陷。

（二）因本矿山采掘活动进入老空区或相邻矿山深入到本矿山的采掘巷道或采空区，导致透水、溃水、溃砂等。

（三）因暴雨、洪水引发地表水体通过地表塌陷坑、裂缝等灌入采空区，导致人员或车辆被埋、溃水、突泥等。

（四）因采空区顶板垮塌导致地表建（构）筑物倾斜、开裂、倒塌等。

（五）因采空区遗留矿体的自燃、井下火灾等导致有毒有害气体扩散、毒害等。

（六）露天采剥过程中采空区顶板垮塌，导致车辆、设备、人员等跌落。

（七）采空区引起采剥过程中露天边坡失稳，导致滑坡、坍塌等。

- 普查范围包括矿山矿权范围内及矿权边界以外50m范围内、重要建（构）筑物50m范围内采空区的分布范围及相关要素，主要普查内容如下：

（一）采空区形成的时间、原因、位置、空间形态、封堵状态等。

（二）废弃井巷的位置、范围、周边水体分布情况等。

（三）采空区内的积水面积、积水量等。

（四）采空区周边围岩力学特性和岩体结构面分布等。

（五）采空区内有毒有害气体的成分及含量等。

（六）采空区地表的沉降变形、塌陷范围和裂缝分布等。

- 应通过资料分析、交流等方式，明确采空区以下要素：

（一）矿山开采历史、现状、规划等。

（二）采空区的大致位置、封堵状态、积水情况、周围岩性和构造分布、有毒有害气体情况、地表沉降和塌陷情况、地表建（构）筑物分布情况、充填情况等。

（三）废弃井巷的大致位置、可能分布范围、周边水体情况等。

- 应采用调查测绘方式普查采空区以下内容：

（一）矿山地形地貌等地表特征、地表沉降和塌陷分布范围、裂缝位置及展布、地表建（构）筑物位置、废弃井巷的开口位置等。

（二）可安全靠近的采空区以及废弃井巷的位置、围岩和构造大致分布情况、出水情况、封堵状态等。

- 采空区普查应在分析已有资料和调查测绘成果的基础上，评估采空区相关要素普查程度的可靠性。

（一）采空区相关资料完整可靠时，可编制采空区章节内容。

（二）采空区的位置已知但采空区要素掌握不全的，应采用钻探、三维激光扫描等现场探查方法开展采空区普查。

（三）采空区分布不明的，应采用物探、钻探、三维激光扫描等现场探查方法开展采空区普查。

- 对当前生产区域和3~5年规划区安全生产有影响的采空区，应进行实物普查。

- 第二节  现场探查

- 采空区普查采用物探方法时，物探范围应包含初步推断的采空区和扩展区。初步推断的采空区根据收集资料和现场调查综合圈定，扩展区范围为初步推断的采空区边界基础上向外扩展不少于100m。物探方法要求如下：

（一）对于3~5年规划区之内的不明采空区，应采用不少于1种物探方法探测。

（二）对于影响当前生产区域的不明采空区，应采用不少于2种物探方法探测。

- 具备地面物探条件的，应结合地质、地形地貌条件、采空区和地层物性特征、干扰源特征等信息确定物探方法及组合。

（一）埋深小于或者等于50m的采空区应选用探地雷达、地震勘探、微动、高密度电阻率、瞬变电磁或微重力等物探方法。

（二）埋深大于50m且小于或者等于150m的采空区应选用微动、地震勘探、瞬变电磁或高密度电阻率等物探方法。

（三）埋深大于150m的采空区应选用微动、地震勘探、瞬变电磁、可控源音频大地电磁或直流电法等物探方法。

- 具备井下物探条件的，应根据探测目的、探测距离和地质条件等确定物探方法及组合，并应符合下列要求：

（一）井下物探应选用瞬变电磁法、直流电法、探地雷达法、弹性波法（单点地震反射波法、地震波反射共偏移法、瑞利面波法）或超声波探测。

（二）井下物探应对地面物探解译的物探异常区进行重点跟踪。

- 采空区的边界、积水等要素的判定应选用电阻率、密度、波速、介电率、磁化率等参数或组合。

- 物探测网布置及其最大测网密度应符合下列要求：

（一）物探测线布置应垂直或大角度相交于拟探查的采空区，测线长度应覆盖扩展区。

（二）地面物探方法测网密度的一般要求如下：

（1）测网的线距在初步推断的采空区范围内应不大于10m，在扩展区应不大于20m；

（2）测网的点距应不大于基于采空区稳定性经验方法分析获得的采空区极限暴露尺寸的1/2且不大于矿体厚度，原则上不大于10m；

（3）废弃井巷普查的物探测网线距和点距应分别不大于5m和2m。

（三）井下物探方法测网密度的一般要求如下：

（1）探地雷达法：应进行高精度连续测量，巷道探测应不少于3条测线，点距应不大于2m；掘进迎头工作面测线不应少于2条测线，角度应不大于45°；

（2）直流电法、瞬变电磁法：巷道探测应不少于3条测线，点距应不大于10m；在进行直流电法电测深时，点距应不大于5m，应选用单极—偶极、温纳装置、偶极装置等，无穷远应不小于300m，供电极距应不大于200m；

（3）单点地震反射波法：应选用锤击或机械震源，炮间距应小于20cm，每炮应不少于2道接收，超前探应不少于3炮；

（4）地震波反射共偏移法：采用锤击震源时，应不少于2道，应不少于12炮，炮间距、道间距和炮检距应不小于1m；采用炸药震源时，应不少于2炮，应不少于12道，源间距和道间距应不小于1m，炮检距应不小于2m；

（5）瑞利面波法：应选用锤击或机械震源，应不小于6道，应不小于5次叠加，道间距应不小于20cm，炮间距应不小于50cm。

- 物探圈定的疑似采空区应通过地面钻探、井下钻探等方式进行验证，根据钻探或采掘揭露情况对物探成果进行修正。物探验证钻孔要求如下：

（一）验证钻孔的布设应根据已有资料及物探成果综合确定，验证钻孔应布置在初步推断的采空区范围之内。

（二）验证钻孔的数量应根据疑似采空区的范围、地质条件、矿体产状和立体空间分布综合确定，每个典型的疑似采空区应布置不少于1个验证钻孔，对于上部有重要建（构）筑物的物探异常区，应增加验证钻孔数量。

（三）验证钻孔应钻进至采空区或穿过疑似采空区不少于5m的位置。

（四）采用井下钻探验证时，应在掘进巷道朝向疑似采空区方向布置验证钻孔，钻孔还应满足《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061）关于超前探放水的规定和要求。

（五）露天矿山采空区验证钻孔施工平台，应在疑似采空区上部不少于2个露天台阶设计高度，且应大于2倍的极限安全厚度。

- 对于通过钻探方式发现的采空区，钻探应符合下列要求：

（一）应进行取芯、钻探编录、气体成分测试、RQD、结构面粗糙和风化程度统计等工作，通过分析钻进深度、岩芯采取率、掉钻、卡钻、埋钻、吸风、漏水量、水位变化、起火（冒烟、冒气）等数据，验证采空区边界、采高、悬顶、垮落、气体情况。

（二）应选用钻孔三维激光扫描、声呐、钻孔地震波CT、钻孔电磁波CT、钻孔地质雷达或钻孔电视等探测采空区边界及形状。

（三）应选用钻孔水文观测、钻孔电阻率CT、钻孔瞬变电磁或钻孔激发激化法等探测采空区积水情况。

（四）应选用钻孔电视或钻孔超声波成像测井等探测采空区周边岩体结构面分布特征。

（五）应选用钻孔测气法等探测采空区有毒有害气体的成分和含量。

- 对于可安全靠近的采空区，应通过采空区周边的安全暴露空间开展岩体结构面调查：

（一）岩体结构面调查内容包括发育程度（密度）、连通性（持续性）、粗糙度、产状、张开度、充填物、风化程度等。

（二）岩体结构面调查方法可采用详细线法、统计窗口法、近景摄影测量或三维扫描解析等。

- 采空区普查时应收集采空区周边围岩以及采空区内部填充物的密度、单轴抗压强度（天然/饱和）、抗拉强度、抗剪强度指标、弹性模量和泊松比等物理力学性质成果资料；资料不全的应补充测试，测试方法应按照《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266）、《金属非金属矿山充填工程技术标准》（GB/T 51450）的有关规定执行。

- 对于人员可能进入或可能与生产区域导通的采空区，应对采空区内空气的O2、H2S、NO2、SO2、CO2、CO等气体成分及含量进行测试。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于影响当前生产区域和3~5年规划区安全生产的采空区，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）采空区形成的时间、原因、位置、暴露面积、体积、封堵状态，掌握采空区的基本情况。

（二）废弃井巷的位置、范围、周边水体分布情况，掌握废弃井巷的基本情况。

（三）采空区内的积水范围、积水量，分析采空区突水的可能性。

（四）采空区周边围岩力学特性和岩体结构面分布，分析采空区自身的稳定性及其对采掘（剥）活动的影响。

（五）采空区内有毒有害气体的成分及含量等，分析采空区有毒有害气体泄漏的危险性。

（六）采空区地表的沉降变形、塌陷范围和裂缝分布，分析地表水体对采空区的补给情况以及采空区对地表重要建（构）筑物的影响程度。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，列举资料分析与现场踏勘成果，汇总物探、钻探、测试与试验等采用方法的种类以及施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量，统计采空区、积水、围岩力学性质和岩体结构面分布、地表沉降变形及塌陷范围、地表裂缝分布、空气成分及含量等相关要素的具体数据，分析采空区及相关各要素几何特征和属性特征等，明确采空区对矿山生产的影响。

- 采空区普查结果应在采空区成果统计表（附录D.2.3）、废弃井巷成果统计表（附录D.2.4）中体现出采空区以及废弃井巷的位置与体积、积水情况、垮塌情况、地表沉降变形及塌陷等关键要素。

- 采空区普查结果应绘制到地下矿山的开拓系统纵投影图（附录E.2.1）、井上井下对照图（附录E.2.2）、采掘工程中段平面图（附录E.2.3）、中段水文地质平面图（附录E.2.4）、综合水文地质平面图（附录E.2.5）、水文地质剖面图（附录E.2.6）以及露天矿山的采剥工程现状平面图（附录E.2.8）、采剥工程年末图（附录E.2.9）、工程地质平面图（附录E.2.10）、工程地质剖面图（附录E.2.11）、水文地质图（附录E.2.12）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、封堵状态、填充程度、地表沉降变形、塌陷和地表裂缝分布、地表重要建（构）筑物等。

（二）废弃井巷编号、类型、尺寸、位置、井口标高、周边水体分布情况。

（三）采空区积水范围和积水量。

（四）采空区内有毒有害气体成分、含量。

- 针对存在致灾风险的采空区和需进一步查明的采空区，应根据采掘（剥）工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近采空区前进一步查明。

- 第三章  地质构造

- 第一节  一般规定

- 本章地质构造隐蔽致灾因素包括褶皱、断层、节理和层理等地质因素。因地质构造引起的常见灾害事故有：

（一）采掘活动揭露富水性强或导水性强的地质构造，造成突水、透水。

（二）受构造应力影响，造成采掘空间大规模坍塌、大变形及地压灾害。

（三）受断裂构造或节理、层理影响，露天边坡发生滑坡、坍塌。

- 应普查矿山当前生产区域和3~5年规划区范围内地质构造的分布位置与相关要素，主要普查内容如下：

（一）褶皱和断层的位置、类型、空间形态及地层岩性，发育的构造破碎带的岩性、宽度、充填和胶结情况、富水性、导水性、沟通含水层或地表水体情况。

（二）主要节理组和层理的产状、发育密度、粗糙度、张开度、充填及胶结情况。

- 地质构造普查，应收集以下资料：

（一）区域构造纲要图。

（二）以往勘查报告中关于地质构造的阐述。

（三）地质构造出水、治水记录资料。

（四）因地质构造造成的采掘空间变形、坍塌、边坡失稳的相关记录、专项研究报告及治理资料。

（五）具备条件时，收集相邻矿区的上述资料。

- 地表调查的主要内容包括：

（一）褶皱和断层的地表出露情况、平面分布、类型、产状、地层岩性、构造破碎带特征等。

（二）主要节理和层理的地表出露情况，测量其相关要素，并按不同构造部位进行统计。

- 对于巷道揭露的地质构造，应进行井下调查，主要内容包括：

（一）分析判断断层的类型，测定其断距、产状、破碎带宽度，并观测记录充填物成分、胶结程度、出水情况等。

（二）测量主要节理和层理的相关要素，并按不同构造部位进行统计。

- 应当充分利用以往地质测量、物探、钻探等成果资料，结合地表和井下调查，评价矿山地质构造相关资料的完整性和可靠性，重点评价当前生产区域和3~5年规划区内的地质构造掌握程度；以往工作不足的，应开展地质构造补充勘查工作。

- 补充勘查工作应根据以往对地质构造的掌握程度，有针对性地布置探查工作量。当前生产区域已揭露的地质构造普查应采用地表调查、井下调查等手段；当前生产区域未揭露的和3~5年规划区内的地质构造普查应采用地表调查、物探、钻探等手段。

- 第二节  现场探查

- 采用地表调查手段探查褶皱和断层，应符合下列要求：

（一）应通过地质图阅读、遥感地质解译和地表调查等手段，采用地质分析法确定褶皱和断层的地表展现形式。

（二）矿山地表调查比例尺宜采用1:2000~1:5000。

（三）露天边坡调查比例尺宜采用1:1000~1:2000，对边坡有重大影响的地质单元体、滑坡工程地质调查比例尺宜采用1:200~1:500。

- 采用井下调查手段探查褶皱和断层，应符合下列要求：

（一）应对井下已揭露的褶皱和断层开展编录与素描工作，结合地表露头、钻孔及其他揭露位置，勾画褶皱和断层的空间形态。

（二）地质素描比例尺宜采用1:50~1:200。

（三）构造出水部位应测量和记录出水点的位置、流量、水温、pH值等。

- 采用地面物探方法探查褶皱和断层，应符合下列要求：

（一）褶皱和断层构造复杂的矿山应采用至少1种物探方法（二维地震勘探、瞬变电磁法或可控源音频大地电磁法），主测线线距100~200m，联络测线线距200~400m；场地条件允许的，应采用三维地震勘探，CDP网格（5~10m）×（10~20m）。

（二）应采用钻探或其他手段验证物探成果。

- 采用井下物探方法探查褶皱和断层，应符合下列要求：

（一）应根据作业条件及设备能力，在有效距离内开展探测工作。

（二）应选用反射波法、槽波法或跨孔CT等方法。

（三）探测由构造引起的富水区应选用直流电法或瞬变电磁法等。

（四）应采用钻探或其他手段验证物探成果。

- 采用钻探方法探查褶皱和断层，应符合下列要求：

（一）应采用取芯钻进工艺，孔径应满足采样和孔内测试要求。

（二）钻进过程中应开展简易水文地质观测、岩芯编录和孔内测试工作。

（三）钻探施工其他技术要求参照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719）要求执行。

- 导水性强的主要节理组和层理普查，应符合下列要求：

（一）通过地表调查、坑道编录、岩芯编录和测井等手段开展节理和层理的调查与统计。

（二）统计点应选择有代表性的地段，单个统计点面积应不小于10m2，用于研究构造的节理统计点应避开滑坡、卸荷、风化等非构造因素的影响。

（三）统计节理、层理的延伸长度、展开宽度、间距、充填物类型和充填程度。

（四）调查和统计节理、层理的产状，绘制玫瑰花图、极点图、等密度图。

- 采用地球物理测井手段探查构造破碎带，应符合下列要求：

（一）探查构造破碎带含水特征应采用视电阻率测井、自然电位测井或自然伽马测井等。

（二）探查岩体完整性应采用波速测井。

（三）测井技术要求参照相关规范执行。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 地质构造普查，应查明以下要素，分析地质构造对矿床充水和巷道开拓的影响与危险性：

（一）褶皱和断层的位置、类型、空间形态及地层岩性，发育的构造破碎带的岩性、宽度、充填和胶结情况、富水性、导水性、沟通含水层或地表水体情况，对采掘（剥）工程布置的影响及突水、透水风险。

（二）导水性强的节理组和层理的产状、发育密度、粗糙度、张开度、充填与胶结情况及其对采掘（剥）工程的影响。

- 第四节  普查结论与建议

- 说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，简述资料分析与现场调查成果；汇总物探、钻探、测试与试验等工作手段采用的方法以及探查区域、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量，并评述其工作质量，阐明当前生产区域和3~5年规划区内影响矿山安全开采的主要地质构造发育特征。

- 地质构造普查结果应在地质构造成果统计表（附录D.2.5）中体现地质构造的位置、空间形态、水文地质和工程地质特征等。

- 地质构造普查结果应绘制到地下矿山的中段水文地质平面图（附录E.2.4）、综合水文地质平面图（附录E.2.5）、水文地质剖面图（附录E.2.6）和露天矿山的工程地质平面图（附录E.2.10）、工程地质剖面图（附录E.2.11）、水文地质图（附录E.2.12）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）褶皱名称、轴迹、两翼产状等。

（二）断层名称、性质、产状和破碎带宽度等。

- 针对多期叠加影响的复杂地质构造，应根据不同区域采掘（剥）工程时空条件，依照相应规定，实施专项地质构造探查与研究工程，并制定常态化补充探查、防治规划，在采掘（剥）工程接近地质构造前进一步查明。

- 第四章  水源与通道

- 第一节  一般规定

- 本章水源隐蔽致灾因素包括地表水、含水层（流砂层）、岩溶暗河、采空区积水等；通道隐蔽致灾因素包括导水构造带、强岩溶带、冒落裂缝带、封闭不良钻孔等。因水源与通道引起的常见灾害事故有：

（一）地表水直接或间接涌入矿井，导致透水、溃沙、溃泥，物源丰富时诱发井下泥石流。

（二）采空区积水情况未查清，采掘接近或揭露，导致突水、透水。

（三）矿床间接顶、底板强含水层通过隔水层薄弱位置或导水通道涌入矿山，导致突水、透水。

（四）矿体及围岩为中等—强含水层，采掘过程中地下水直接涌入矿井，导致突水。

（五）导水构造带或强岩溶带被采掘活动揭露，导致突水、透水。

（六）顶板岩层内冒落裂缝带发育，沟通地表水或含水层（带），导致突水、透水。

（七）采掘揭露导通含水层（带）的封闭不良钻孔，引发突水、透水。

- 应普查矿山当前生产区域和3~5年规划区地下水疏干影响范围内的充水水源与充水通道，主要普查内容如下：

（一）与矿井地下水有联系的地表水体名称、类型、水质、水位、流量（水量）及季节变化规律，以及地表水渗漏地段和充水方式。

（二）采空区内的积水面积、积水量（见本篇第二章）。

（三）矿体间接顶板富水性中等或强的含水层位置、厚度、水质、岩性特征、松散颗粒组成、富水性、导水性。

（四）富水性中等或强的矿体及围岩岩性、厚度、富水性、导水性。

（五）矿体间接底板强含水层位置、厚度、单位出水量、水压。

（六）导水构造带或强岩溶带的发育位置、空间形态、富水性、导水性。

（七）邻近地表水体或强含水层的冒落裂缝带位置、高度、导水性，沟通水源的程度。

（八）封闭不良钻孔孔口坐标、标高，揭露矿体和含水层情况等。

- 水源与通道普查，应收集以下资料：

（一）区域气象、地表水动态观测资料。

（二）矿区历年排水量、突（透）水记录、突泥溃砂记录。

（三）矿区地下水动态观测资料，主要包括观测孔及地下水水位（水压）、涌（放）水点及其流量。

（四）含（隔）水层的类型、渗透系数、导水系数、钻孔单位涌水量等水文地质参数，以及与矿体、井巷的相对位置关系。

（五）导水破碎带、强岩溶带、冒落裂缝带、封闭不良钻孔的涌水情况、治水记录。

（六）具备条件时，收集相邻矿区的上述资料。

- 地表调查的主要内容包括：

（一）矿区地形地貌、第四系松散层的分布、基岩出露及岩溶发育情况。

（二）地下水露头的水量及其水化学特征。

（三）地表水体的分布、水位、水深、流量、容量、洪水淹没范围、延续时间及其与地下水的关系。

- 对于巷道揭露的水源与通道，应进行井下调查，主要内容包括：

（一）含水层产状、厚度、岩性，井巷支护方式。

（二）裂隙的产状、长度、宽度、数量、形状、充填程度及充填物、地下水活动痕迹等。

（三）岩溶形态、分布、有无充填物、充填物成分、充水状况等。

（四）出（放）水点的位置及标高、出水时间、出水层位、出水形式、初始和稳定涌水量、水温、水质和含泥砂量、围岩破坏情况等。

- 应在收集和分析资料的基础上，结合地表及井下调查成果，评价矿山以往水文地质工作的完整性和可靠性。已有水文地质工作满足《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719）中“勘探阶段”的相关要求并建立了完善的水文地质观测系统，可直接整理形成本部分的普查报告。

- 以往水文地质工作不足的或开采后水文地质条件发生较大变化的，应结合矿山实际情况开展补充勘查。当前生产区域的水源与通道普查以水文地质测绘和井下编录、放水试验为主；3~5年规划区的水源与通道普查以水文地质物探、钻探和测试与试验为主。

- 第二节  现场探查

- 现场探查应综合考虑各隐蔽致灾因素的普查要素，统筹布置探查手段和方法，并应符合下列要求：

（一）钻孔应尽量做到一孔多用，地质孔可兼做水文地质孔，单孔尽可能揭露和控制多个含水层（带）。

（二）物探应根据矿山地层的地球物理特征，选用不少于1种物探方法，同时探测多个水源和通道目标体。；

（三）揭露多个含水层（带）的钻孔，可设计钻孔分层抽水试验，分别获取各含水层的水文地质参数。

- 与下伏含水层有水力联系的地表水体的探查应符合下列要求：

（一）采用地表测绘、物探、钻探和试验等综合手段查明地表水体特征、渗漏地段和通道。

（二）应采用地表调查、水位监测、流量测量等手段，调查河流、湖泊、水库等地表水系和有关水利工程的名称、类型、水质、水位、流量（水量）及季节变化规律，调查当地历年降水量、最高洪水位、洪峰流量和淹没范围情况。

（三）调查地表塌陷积水区的位置、面积与防排水措施布置情况，圈定汇水区面积。

（四）对渗漏补给地下水的地段，应选用直流电法、电磁法或地震法探查可能的渗漏通道，探查区内应至少有2条物探剖面，且每条剖面至少有1个验证钻孔，并进行抽水试验。

（五）地表水体渗漏通道难以查清的，应采用示踪试验、同位素测试等手段辅助探查。

- 富水性中等或强的矿体间接顶板含水层的探查应符合下列要求：

（一）采用物探、钻探和试验等综合手段查明含水层特征。

（二）地面物探应选用直流电法类或电磁类方法，网度不低于50m×20m。

（三）应至少有2条水文地质剖面，每条剖面不少于2个水文地质孔，并能控制含水层的空间分布。

（四）通过单孔或多孔抽水试验获取单位涌水量、渗透系数、导水系数等水文地质参数。

- 富水性中等或强的矿体及围岩的探查应符合下列要求：

（一）应结合以往资料和巷道水文地质编录，掌握矿体及围岩的岩性和空间分布特征。

（二）应至少有3个水文地质孔获取含水层的水文地质参数。

- 矿体间接底板强含水层的探查应符合下列要求：

（一）采用钻探和试验手段查明含水层特征。

（二）应至少有2个水文地质孔有效揭露含水层。

（三）应通过单孔、多孔抽水试验或放水试验获取含水层水文地质参数。

- 导水构造带或强岩溶带发育地段的探查应符合下列要求：

（一）采用物探、钻探、测试与试验等综合手段查明导水构造带或强岩溶带特征。

（二）地面物探应选用直流电法类、电磁类或地震类物探方法，剖面间距不大于300m，异常区内应至少有3个有效物探点；有作业条件的，可采用地震波反射法或超前探测法等进行井下物探。

（三）应有不少于2个控制性勘探剖面，剖面间距宜为100～300m，水文地质孔间距宜为50～300m，钻孔应大角度穿过导水构造带或强岩溶带。

（四）应通过单孔抽水或放水试验获取水文地质参数。

（五）对导水构造带、强岩溶带的补给源难以查清的，应开展水质分析、示踪试验和环境同位素测试。

（六）对极其复杂的导水构造带或强岩溶带，应开展专项水文地质勘查。

- 邻近地表水体或强含水层的冒落裂缝带的探查应符合下列要求：

（一）应采用物探、钻探、测试和分析研究等手段，查明冒落裂缝带特征。

（二）参照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719）的附录A，推测冒落裂缝带的位置和高度。

（三）在确保安全的前提下，布设物探和钻探验证冒落裂缝带的分布。

（四）结合钻进过程中冲洗液的消耗、岩芯完整程度或压水试验，分析冒落裂缝带的水文地质特征。

- 封闭不良钻孔的探查应符合下列要求：

（一）收集以往所有的钻孔资料，筛选封闭不良钻孔信息，重点统计矿井范围内揭穿矿体间接顶板强含水层和间接底板承压含水层的钻孔。

（二）采用地面和井下调查的方式排查钻孔封孔情况并记录。

- 水文地质孔施工应符合下列要求：

（一）钻孔方位应大角度穿过目标层位，孔深应穿过目标层位10m，钻孔终孔孔径应不小于91mm。

（二）钻探应采用取芯钻进工艺，开展简易水文地质观测、水文地质编录与测井工作。

（三）垂向水文地质钻孔施工完毕后应开展单孔抽水试验工作，井下钻孔施工完毕后应做好孔口保护措施，开展放水试验。

（四）除留作观测孔外，其他所有钻孔均应全孔段水泥封孔。

（五）井下钻孔施工要求应符合《有色金属矿山水文地质勘探规范》（GB 51060）的附录E和《矿井井下高压含水层探水钻探技术规范》（GB/T 24505）的规定。

- 钻孔抽（放）水试验应符合《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719）中5.4.5.1的要求。

- 地下水示踪试验应符合下列要求：

（一）选择可能与矿井有水力联系的含水层或水体开展试验。

（二）应制定示踪试验方案，包括示踪物质、投放方式、投放量、投放时间、采样位置和采样时间等。

（三）示踪物质应具有明显的性质和特征，易于检测和分析，并且不会对环境造成污染。

（四）天然流场状态下，同层含水层观测点应设计在地下水的下游，不同层的观测点一般要求设计在水位标高较低的含水层中。

（五）单一示踪剂难以完整准确达到试验目的时，应使用其他示踪剂继续试验。

（六）应绘制试验段（点）的水位、水量、水质或示踪剂浓度变化的历时曲线和连通试验剖面图。

- 环境同位素测试应符合下列要求：

（一）可采用3H、2H、18O等多种同位素测试。

（二）样品采取应统一考虑矿山范围内大气降水、地表水和地下水，采样点布置应考虑补给区、径流区、排泄区分布，沿地下水流向布置，与水质分析样品配套平行取样，以提供互补信息。

（三）应记录采样点位置及高程、水源类型、地下水位埋深（压力）、采样深度、水温、pH值等。

（四）降水采集应使用雨量计，在采样瓶中加入少量矿物油（油膜厚度最小2mm），防止水样蒸发；地表水样应在河流中间或流动部位进行采集，在河流交汇处应在其完全混合后的河段进行采集；巷道水样采集应先将放水点打开放水一段时间后再采集。

（五）采集环境同位素样品时，应避免被污染，保证样品的代表性。

- 水质分析主要测定K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、NO3-、游离CO2、总硬度、总碱度、总酸度、溶解性总固体（TDS）、pH值等指标；样品保存、送检要求与检测分析方法参照《地下水质量标准》（GB/T 14848）执行。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 水源与通道普查，应查明以下要素，并分析主要的充水水源与充水通道对矿山安全生产的影响与危险性：

（一）与矿山地下水有联系的地表水体名称、类型、水质、水位、流量（水量）及季节变化规律，以及地表水渗漏地段和透水风险。

（二）矿体间接顶板富水性中等或强的含水层位置、厚度、水质、岩性特征、松散颗粒组成、富水性、导水性，以及对矿床充水的方式和透水风险。

（三）富水性中等或强的矿体及围岩岩性、厚度、富水性、导水性，对采掘工程的影响。

（四）矿体间接底板强含水层位置、厚度、单位出水量、水压，以及对矿床充水的方式和突水、透水风险。

（五）导水构造带或强岩溶带的发育位置、空间形态、富水性、导水性，以及突水、透水风险。

（六）邻近地表水体或强含水层的冒落裂缝带位置、高度、导水性，沟通水源的程度，以及突水、透水风险。

（七）封闭不良钻孔孔口坐标、标高，揭露矿体和含水层情况，以及突水风险。

- 第四节  普查结论与建议

- 说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，简述资料分析与现场调查成果；汇总物探、钻探、测试与试验等工作手段的方法、施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量，并评述工作质量；阐明当前生产区域和3~5年规划区内影响矿山安全开采的各水源与通道的水文地质特征。

- 水源普查结果应在充水水源成果统计表（附录D.2.6）中体现水源的类型、富水性及对矿床充水的方式等，通道普查结果应在充水通道成果统计表（附录D.2.7）中体现通道的类型、空间形态、沟通水源类型及富水性、导水性等。

- 水源与通道普查结果应绘制到中段水文地质平面图（附录E.2.4）、综合水文地质平面图（附录E.2.5）和水文地质剖面图（附录E.2.6）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）矿体、含水层名称及界线。

（二）强岩溶发育带、导水构造带及其编号。

（三）各种类型的出（突）水点及编号、涌水量、水位（水压）、调查日期。

（四）水文地质钻孔及编号、钻孔水位标高及抽（放）水试验成果。

（五）主要含水层等水位（压）线、地下水流向及其代表的时间。

- 针对存在致灾风险的水源和通道以及需进一步查明的水源和通道，应根据采掘工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘工程接近水源和通道前进一步查明。

- 第五章  地压活动区域

- 第一节  一般规定

- 本章地压活动区域隐蔽致灾因素包括原岩应力、高应力区、岩爆倾向性和地质构造。因地压活动引起的常见灾害事故有：

（一）因采矿方法、采矿顺序和矿柱留设尺寸不合理，导致井巷和采场垮冒、矿柱折损与开裂等。

（二）因采掘过程中应力过高或地质构造瞬时滑移，引发岩爆、矿震导致人员伤害、设备损毁等。

（三）因采掘空间暴露范围过大、暴露时间过长或充填不及时不到位，导致周围岩体垮冒、地表沉降变形或塌陷、空气冲击波等。

- 普查范围包括矿山矿权范围内地压活动区域分布范围及相关要素，主要普查内容如下：

（一）矿体的大小、数量、位置、空间形态、上下盘围岩特征。

（二）矿山原岩应力的大小、方向及分布规律。

（三）因采掘活动引起的围岩应力重分布（扰动）区域。

（四）矿体、上下盘围岩、矿山主要岩体的岩石物理力学性质。

（五）矿岩的岩爆倾向性特征。

（六）地质构造（见本篇第三章）、岩体结构面的分布特征与岩体质量。

（七）采矿方法与采场布置、回采顺序、矿柱留设、采空区赋存情况等。

（八）充填类型、充填灰砂比、充填体强度、充填接顶程度等。

（九）井巷和采场支护情况。

- 存在下列情况之一的，须查明矿岩的岩爆倾向性特征：

（一）有强烈震动、瞬间底鼓、矿岩弹射等现象。

（二）相邻矿井开采同一深度发生过岩爆。

（三）埋深超过1000m（以矿权范围内最高高程计算）。

岩爆倾向性大的开采矿段，应评估矿岩的岩爆危险性。

- 地压活动区域的普查，应收集以下资料：

（一）矿山工程地质与水文地质资料、岩体结构面调查与岩体质量评价数据，以及矿体、上下盘围岩、矿山主要岩体的岩石物理力学性质。

（二）原岩应力测试数据、矿岩岩爆倾向性测试与分析数据。

（三）采掘工程设计资料、采掘过程记录、日常充填记录。

（四）地压活动的历史记录、地压监测数据（微震、应力、变形等）、地表沉降变形监测数据。

- 地压活动区域的调查测绘主要包括以下内容：

（一）巷道、采场、矿柱变形的破坏方式、程度、范围。

（二）巷道和采场的支护方式、支护破坏类型、破坏程度和破坏范围。

（三）因地压活动引发的地表沉降变形、塌陷和开裂范围以及程度。

- 地压活动区域普查应在分析已有资料和调查测绘成果的基础上，评估地压活动区域相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠时，可编制地压活动区域章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展地压活动区域普查工作。

- 第二节  现场探查

- 矿山原岩应力场的普查，具体要求如下：

（一）矿山的原岩应力场可基于《工程岩体分级标准》（GB/T 50218）中的附录C进行初步评估。

（二）存在下列情况之一的，须采用原岩应力现场测量方法查明矿山原岩应力场的分布规律：

（1）工程地质条件复杂的矿山；

（2）设计采掘工程埋深超过800m的矿山；

（3）设计生产能力300万吨/年以上矿山；

（4）露天转地下的矿山以及露天和地下同时生产的矿山。

（三）矿山原岩应力现场测量方法可采用《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266）推荐方法。矿山原岩应力现场测量的测点数量应不少于3个，且各个测点应处于不同标高。

- 因采掘活动已导致明显的应力控制型地压显现现象（岩爆、矿震、矿柱折损与开裂、巷道持续变形等）时，应利用矿山已有地压监测资料成果或采用钻孔应力监测、微震监测等方法查明围岩应力重分布（扰动）区域，必要时应进行专项研究。

- 地压活动区域普查时应收集矿体、围岩和充填体的密度、单轴抗压强度（天然/饱和）、抗拉强度、抗剪强度指标、弹性模量和泊松比等物理力学性质测试资料；不满足要求的应开展测试，测试方法按照《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266）、《金属非金属矿山充填工程技术标准》（GB/T 51450）的有关规定执行。

- 地压活动区域矿岩的岩爆倾向性应根据选择的评价方法开展相应的力学试验。

（一）当岩爆倾向性评价采用强度脆性系数方法时，应开展抗拉强度试验和单轴压缩试验，每种岩石抗拉强度试验的有效试件数量不少于5个，每种岩石单轴压缩试验的有效试件数量不少于3个。

（二）当岩爆倾向性评价采用冲击能量指数、能量消耗指数或剩余弹性指数方法时，应开展单轴压缩试验，获得试件全应力—应变曲线，每种岩石试验的有效试件数量不少于3个。

（三）当岩爆倾向性评价采用弹性变形能指数方法时，应开展循环加卸载试验，每种岩石试验的有效试件数量不少于3个。

- 地压活动区域的岩体结构面分布特征和岩体质量应通过岩体结构面调查和岩体质量评价方式获得，具体要求如下：

（一）岩体结构面调查可采用详细线法、统计窗口法、近景摄影测量、三维扫描解析、钻孔电视或钻孔超声波成像测井等方法。

（二）岩体结构面调查成果应包括结构面的发育程度（密度）、连通性（持续性）、粗糙度、产状关系、张开度、充填物、风化程度等。

（三）岩体质量评价可采用《工程岩体分级标准》（GB/T 50218）推荐方法、RMR分级法、Q系统法、GSI等方法。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于3~5年规划区和当前生产区域的地压活动区域，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）矿体的大小、数量、位置、空间形态，以及上下盘围岩特征、采矿方法与采场布置、回采顺序、矿柱留设、采空区赋存情况、充填类型、充填灰砂比、充填体强度、充填接顶程度、井巷和采场支护情况等，掌握矿山采掘活动的基本情况以及采掘空间状态。

（二）地质构造、岩体结构面的分布特征与岩体质量，分析可能造成的灾害类型及其对安全生产的影响。

（三）矿体、上下盘围岩、矿山主要岩体的岩石物理力学性质，掌握矿山岩体的基本力学特征。

（四）矿山原岩应力大小、方向以及分布规律，掌握矿山原岩应力的基本情况并分析其对安全生产的影响。

（五）因采掘活动引起的围岩应力重分布（扰动）区域，分析其对当前生产区域和3~5年规划区采掘工程稳定性的影响。

（六）矿岩的岩爆倾向性，分析当前生产区域和3~5年规划区受到岩爆动力灾害的影响程度。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，列举资料分析与现场踏勘成果，汇总采空区、地质构造探测成果，统计矿体及围岩特征、地质构造、岩体结构面分布特征、矿岩物理力学性质、岩体质量、原岩应力、岩爆倾向性、充填体强度及充填状态等相关要素的具体数据，分析地压活动区域相关各要素几何特征和属性特征等，预计3~5年的地压活动类型和可能的发生区域。

- 地压活动区域普查结果应在地压活动区域成果统计表（附录D.2.8）中体现出地压类型、矿岩类型、破坏情况、岩体质量、原岩应力大小、方向、支护情况等关键要素。

- 地压活动区域普查结果必须绘制到开拓系统纵投影图（附录E.2.1）、采掘工程中段平面图（附录E.2.3）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）矿体的大小、数量、位置、空间形态，以及上下盘围岩特征。

（二）地质构造、岩体结构面的分布特征与岩体质量。

（三）因采掘活动引起的围岩应力重分布（扰动）区域。

（四）采矿方法与采场布置、回采顺序、矿柱留设、采空区赋存情况等。

（五）充填类型、充填灰砂比、充填体强度、充填接顶程度等。

- 针对存在致灾风险的地压活动区域和需进一步查明的地压活动区域，应根据采掘工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘工程接近地压活动区域前进一步查明。

- 第六章  火区/高温异常区

- 第一节  一般规定

- 本章火区/高温异常区隐蔽致灾因素包括含硫矿山燃烧的区域、因矿石及围岩自然氧化引发的温度明显高于周边正常温度的区域。因火区/高温异常区引起的常见灾害事故有：

（一）因矿石氧化发热自燃引发火灾、人员伤害。

（二）由高温或火灾产生的有毒有害气体泄漏、扩散，导致人员中毒窒息等。

- 普查范围包括矿山矿权范围内及矿权边界以外50m范围内对当前生产区域和3~5年规划区产生影响的火区/高温异常区的分布及相关要素，主要普查内容如下：

（一）矿物组分，主要包括开采矿石及相邻围岩的硫含量。

（二）矿石及相邻围岩的自燃倾向性、最短自然发火期。

（三）高温异常区和未封闭火区的位置、分布范围、温度、有毒有害气体成分和含量。

（四）已封闭火区的位置、发火时间、封闭时间、防火墙参数、相邻中段防火矿柱的预留情况。

- 应通过资料分析、交流与调查测绘等方式，明确火区/高温异常区以下要素：

（一）开采矿石及相邻围岩的硫含量、自燃倾向性和自然发火期。

（二）火区/高温异常区的大致位置、可能分布范围、有毒有害气体情况等。

（三）已封闭火区的具体位置、发火时间、封闭时间等。

- 火区/高温异常区普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估火区/高温异常区相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠的，可编制火区/高温异常区普查章节内容；否则应采用现场探查、测试与分析等方法开展火区/高温异常区普查工作。

- 第二节  现场探查

- 用于矿物组分、矿石及相邻围岩自燃倾向性、最短发火期测定的样品取样，应符合下列要求：

（一）应对揭露的矿体和相邻围岩分别进行取样。

（二）取样方法可采用刻槽法、方格法、捡块法或打眼法。

（三）应选取多个样品并将其混合，混合后的样品应具有代表性。

- 矿物组分可采用化学分析法、发射光谱分析法、原子吸收光谱分析法、电子探针分析法进行测试。具体测试方法可依据《铝土矿石化学分析方法 第27部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（YS/T 575.27）、《硫铁矿矿石分析方法 第3部分：砷、钼、银、镉、铟和铋含量的测定 王水分解―电感耦合等离子体质谱法》（DZ/T 0395.3）等相关规范执行。

- 矿石及相邻围岩的自燃倾向性可采用吸氧速度常数法、程序升温氧化法等方法进行测试；最短自然发火期可采用实验法、类比法或统计法获得。

- 火区/高温异常区的普查应符合下列要求：

（一）通过分析已有资料、走访等方式确定火区/高温异常区的数量和大概位置。

（二）对于可安全接近的火区/高温异常区，可采用红外测温法对高温异常区域的位置、分布范围、温度等进行测量，测温距离应依据所使用的测温设备技术参数制定。

（三）对于不可安全接近的火区/高温异常区，应采用钻探方式进行验证：

（1）验证钻孔数量应不少于3个；

（2）验证钻孔终孔位置应在异常区的破碎空间内；

（3）验证钻孔内应布置束管至终孔位置，并通过束管收集火区/高温异常区内的气体；

（4）验证钻孔内应布置温度传感器至终孔位置，并通过温度传感器采集火区/高温异常区的温度。

- 有毒有害气体采样与成分分析应符合下列要求：

（一）有毒有害气体应至少采集3次，每次采集应至少间隔一天。

（二）可采用化学吸收采样法和气袋采样法采集气体。化学吸收采样法用于硫化氢、二氧化硫、二氧化氮等溶水性气体，气袋采样法用于一氧化碳等不溶于水的气体。

（三）采样前，应确保通风设施保持正常状态，避免炮烟或其他因素对气体试样浓度的影响，并检查采样袋的气密性，然后将采样袋原有气体全部挤出，被采样的气体充满采样袋，再压挤、排尽，反复三次。

（四）采集密闭墙内气体试样，要在墙内处于正压时采集。墙内为负压，又必须采样时，应先抽吸被采取的气体，并将其排出，排出的气体量应超过抽气装置及采样管总容积的10倍，再进行采样。

（五）钻孔内气体试样采样时，若钻孔内为正压，直接用抽气装置连接采样袋采样。若钻孔内为负压，排出的气体量应超过抽气装置及采样管总容积的10倍，再进行采样。

（六）有毒有害气体的成分分析可采用气相色谱法或化学吸收法。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于影响当前生产区域和3~5年规划区安全生产的火区/高温异常区，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）矿物组分，主要包括开采矿石及相邻围岩的硫含量，分析矿石及相邻围岩的自燃倾向性。

（二）对于存在自燃风险矿山，依据矿石和相邻围岩的最短自然发火期，分析矿山自然发火的危险性。

（三）高温异常区和未封闭火区的位置、分布范围、温度、有毒有害气体成分和含量，分析高温危害范围及有毒有害气体泄漏的危险性。

（四）已封闭火区的位置、发火时间、封闭时间、防火墙参数、相邻中段防火矿柱的预留情况，分析防火墙及防火矿柱的可靠性。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，列举资料分析成果，汇总现场探查和测试与试验所采用的方法种类、数量（钻孔数量）、频率（采样频率）、样品与试样数目等工作量。

- 火区/高温异常区普查结果应在防火墙成果统计表（附录D.2.9）中体现火区防火墙位置、厚度、防火墙内气体成分和温度、防火墙内外压差、火区编号、封闭时间等关键要素。

- 火区/高温异常区普查结果应绘制到通风系统图（附录E.2.7）等附图中，应将以下信息绘制在附图中：

（一）火区编号、发火时间、封闭时间、火区边界、防火墙位置。

（二）高温异常区的编号、边界、隔离和封闭位置。

- 针对存在致灾风险的火区/高温异常区和需进一步查明的火区/高温异常区，应根据采掘工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采掘工程接近火区/高温异常区前进一步查明。

- 第七章  露天边坡

- 第一节  一般规定

- 本章露天边坡隐蔽致灾因素包括地质构造、边坡岩体、水文地质、边坡结构参数、截排水设施等。常见的露天边坡灾害事故主要表现为滑坡和崩塌。

- 露天边坡普查范围包括露天采场开采境界线内及境界线以外宽1/2边坡高度地带内边坡的相关要素，主要普查内容如下：

（一）地质构造，包括断层、破碎带、软弱夹层、节理的类型、产状及其分布。

（二）边坡岩体，包括地层、岩性、岩土物理力学性质和结构面抗剪强度指标。

（三）水文地质，包括含（隔）水层分布、地下水位、岩土渗透性以及补给、径流、排泄条件。

（四）边坡结构参数，包括台阶的宽度、高度、坡面角和整体边坡角。

（五）截排水设施，包括外部截洪沟、台阶排水沟、边坡排水孔等。

- 露天边坡普查，应收集以下资料：

（一）区域构造纲要图，以往勘查报告中关于地质构造的阐述，历史岩体结构面调查与岩体质量评价数据。

（二）矿山工程地质资料以及地层、岩性分布，矿山主要岩体的岩石物理力学性质和结构面抗剪强度指标。

（三）矿山水文地质资料，含（隔）水层的类型、渗透系数、导水系数、钻孔单位涌水量等水文地质参数，以及与矿体、边坡的相对位置关系。

（四）采剥工程现状平面图、边坡稳定性研究报告。

（五）边坡截排水设施的设计和施工资料。

- 露天边坡的调查测绘应包括以下内容：

（一）褶皱和断层的地表出露情况、平面分布、类型、产状、地层岩性、构造破碎带特征等。

（二）主要节理和层理的地表出露情况，测量其相关要素，并按不同构造部位进行统计。

（三）矿区地形地貌、第四系松散层的分布、基岩出露及岩溶发育情况。

（四）地下水露头的水量及其变化特征。

（五）台阶的宽度、高度、坡面角和整体边坡角等参数。

（六）露天边坡截排水设施的位置、坡度、断面尺寸、工作状态、破损、坍塌、堵塞情况。

- 露天边坡普查应在分析已有资料和调查测绘成果的基础上，评估露天边坡相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠时，可编制露天边坡章节内容；否则应采用现场探查的方法开展露天边坡普查工作。

- 第二节  现场探查

- 露天边坡地质构造、地层、岩性普查，应符合下列要求：

（一）露天采场3~5年规划区内对边坡稳定性可能产生影响的地质构造、地层、岩性应采用探洞、探槽、探井、钻探或物探等手段查明分布和发育特征。

（二）钻探的勘探线应垂直边坡走向布置，勘探线和勘探孔的布置应根据勘探对象预估规模、空间位置确定，勘探孔深度应穿过潜在滑动面并深入稳定地层不少于5m。

（三）主要岩土层、软弱层（断层、破碎带、软弱夹层）应采取试样，各工程岩组取样时土层不应少于6件、岩层不应少于9件，软弱层宜连续取样。取样设备、取样方法和取样间距应符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021）的相关规定。

- 露天边坡水文地质普查，应符合下列要求：

（一）地下水位通过电测水位计等观测获得。

（二）岩层渗透系数通过抽水、注水或压水等试验方法获得。

（三）存在下列情况之一的，应进行水文地质补充勘探，建议开展水文地质专项研究。水文地质补充勘探的布置原则和工程量参照《矿山水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12709）执行。

（1）矿山主要勘探目的层未开展过水文地质勘探工作；

（2）矿山原勘探工程量不足，水文地质条件未查清；

（3）经采剥揭露，水文地质条件比原勘探报告复杂；

（4）矿山水文地质条件因长期开采已发生较大变化，原勘探报告不能满足安全生产要求。

- 露天边坡岩体结构面特征普查，应符合下列要求：

（一）新建矿山和生产矿山未揭露区域采用钻孔岩芯编录或超声波成像测井等方法开展岩体结构面调查。

（二）生产矿山已揭露区域采用详细线法、近景摄影测量或三维扫描解析等方法开展岩体结构面调查。

（三）岩体结构面调查的内容和调查成果包括但不限于：不连续面类型、产状、粗糙度、间距、长度、开度、充填状况、充水状况等。

- 露天边坡普查时，应收集或通过测试试验获取矿山的岩石物理力学性质成果，具体要求内容如下：

（一）岩石的一般物理力学性质，包括密度、单轴抗压强度（天然/饱和）、抗拉强度、黏聚力、内摩擦角、弹性模量、泊松比。

（二）土的物理力学性质，包括容重、含水率、黏聚力、内摩擦角。

（三）岩体结构面的抗剪强度指标。

（四）露天边坡分布特殊力学性质的岩石时，还应给出以下试验成果：

（1）具有膨胀特性的岩石，应提供膨胀率及膨胀力参数；

（2）具有冻融现象的岩石，应提供岩石冻融系数；

（3）具有蠕变特性的岩石，应提供岩石蠕变曲线；

（4）断层破碎带的抗剪强度指标。

- 试验设备、试样制备、试验步骤、结果整理和分析应符合下列要求：

（一）土应按照《土工试验方法标准》（GB/T50123）的规定执行。

（二）岩石和岩体结构面应按照《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266）的规定执行。

（三）断层破碎带抗剪强度试验应按照《岩土工程勘察规范》（GB50021）的规定执行。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 露天采场开采境界线内及境界线以外宽1/2边坡高度地带内的露天边坡，应查明以下要素，并分析其对开采的影响及危险性：

（一）地质构造特征，包括断层、破碎带、节理的类型、产状、分布，分析其对边坡稳定性的影响。

（二）边坡岩体特征，包括地层、岩性、岩土物理力学性质和结构面抗剪强度指标，掌握露天边坡岩体的基本力学特征。

（三）水文地质特征，包括含（隔）水层、地下水位、岩土渗透性及补给、径流、排泄条件，掌握露天边坡水文地质基本情况，分析其对边坡稳定性的影响。

（四）边坡结构特征，包括台阶的宽度、高度、坡面角和整体边坡角，掌握露天边坡的采剥情况。

（五）边坡截排水设施分布，包括外部截洪沟、台阶排水沟、边坡排水孔等疏水设施的分布，掌握边坡截排水基本设施情况。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，总结资料分析与现场调查测量成果，汇总物探、钻探及测试与试验等勘查方法的种类以及施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）等工作量，统计边坡地质构造、边坡岩体、水文地质、边坡结构参数、截排水设施等相关因素的类型、分布、范围等结果，分析查明的露天边坡及相关要素几何特征和属性特征等，明确对露天矿山生产的影响。

- 露天边坡普查结果应在露天边坡成果统计表（附录D.2.10）中体现出露天边坡的地质构造、边坡岩体、水文地质、边坡结构参数、截排水设施等关键信息。

- 露天边坡普查结果应绘制到采剥工程现状平面图（附录E.2.8）、采剥工程年末图（附录E.2.9）、工程地质平面图（附录E.2.10）、工程地质剖面图（附录E.2.11）、水文地质图（附录E.2.12）中，应将以下信息标注在附图中：

（一）边坡台阶的宽度、高度、坡面角和整体边坡角。

（二）边坡岩体地层、岩性。

（三）断层、破碎带、软弱夹层、节理的类型、产状及其分布。

（四）含（隔）水层、地下水位和岩土渗透性。

（五）边坡截排水设施分布。

- 针对存在致灾风险和需要进一步查明的露天边坡，应根据采剥工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在采剥工程接近相应区域前进一步查明。

- 第八章  排土场

- 第一节  一般规定

- 本章排土场隐蔽致灾因素包括地基、排弃物料、地表水、截排水和排渗设施。常见的排土场灾害事故主要有：

（一）排土场地基的自身承载能力不足，难以承受排土荷载，导致排土场滑坡与坍塌。

（二）排弃物料中存在含土量大、遇水易软化的岩土体，且集中大量堆排，导致排土场坍塌。

（三）地表水突然大面积进入排土场，冲刷坡面、入渗和浸润排弃物料，导致排土场滑坡。

（四）截排水和排渗设施不完善或损坏，导致暴雨或连续降雨条件下排土场滑坡。

- 应普查排土场设计边界外延3倍排土设计堆置高度范围内的的相关要素，主要普查内容如下：

（一）排土场边坡结构参数，包括排土场等级、容积、平台宽度、台阶高度、坡比、堆置高度。

（二）排土场地基参数，包括断层发育特征和持力层及以上岩土分布范围、岩土物理力学性质、地基承载力。

（三）排弃物料的岩性组成、颗粒级配及抗剪强度指标。

（四）排土场地下水的补、径、排条件。

（五）排土场截排洪沟、排渗盲沟等截排水和排渗设施。

- 排土场普查，应收集以下资料：

（一）以往勘查报告中关于排土场地形地貌信息、地基参数（断层发育特征和持力层及以上岩土分布范围、岩土物理力学性质、地基承载力）、排弃物料参数（岩性组成、颗粒级配及抗剪强度指标）等的资料。

（二）排土场区域气象、地表水、地下水动态观测资料。

（三）排土场截排水和排渗设施运行维护情况。

（四）排土场变形监测数据及稳定性分析报告。

- 排土场的调查测绘应包括以下内容：

（一）排土场等级、容积、平台宽度、台阶高度、坡比、堆置高度。

（二）具备观测条件的排土场地基断层发育特征和排弃物料的主要岩性组成。

（三）排土场周边地表水体的类型、水量和水位季节变化情况、汇水区面积等信息。

（四）排土场截排水和排渗设施的位置、材料、坡度、断面尺寸、工作状态、破损、坍塌、堵塞情况。

- 排土场普查应在分析已有资料和调查测绘成果的基础上，评估排土场相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠时，可编制排土场章节内容；否则应采用现场探查的方法开展排土场普查工作。

- 第二节  现场探查

- 排土场地基断层发育特征普查，应符合下列要求：

（一）排土场地基断层发育特征采用物探和钻探相结合的方式查明。

（二）物探方法应选用直流电法、电磁法或弹性波法等方法，根据场地条件、地形条件、勘探深度、地球物理特征等因素，参考《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864）的相关规定执行。

（三）通过物探方法初步判断的排土场地基疑似断层，应布置物探验证钻孔方式查明，验证钻孔应布设在疑似断层两侧，钻孔连线应横跨疑似断层。

- 排土场地基持力层及以上岩土分布范围普查，应符合下列要求：

（一）排土场地基持力层及以上岩土分布范围应采用钻探方法查明。

（二）钻探的勘探剖面线应垂直于排土场边界线布置，每条剖面不得少于3个钻孔，钻孔深度应控制在坚硬土层或基岩下不小于5m。

（三）钻探取样时，土层每层试验不应少于6件（组），岩层每层试验不应少于9件（组），软弱层宜连续取样，取样设备、取样方法和取样间距应符合《岩土工程勘察规范》（GB 50021）的相关规定。

- 排土场地基普查时，应收集或通过测试试验获取排土场地基岩土体的物理力学性质成果，具体要求内容如下：

（一）完整岩石的一般物理力学性质，包括密度、单轴抗压强度（天然/饱和）、抗拉强度、黏聚力、内摩擦角、弹性模量、泊松比。

（二）土的物理力学性质，包括容重、含水率、黏聚力、内摩擦角。

（三）地基承载力应通过直接法、静力触探法或动力触探法等方法测试获得。

- 排土场排弃物料普查，对堆存区内含土量大、遇水易软化的岩土体应现场取样，取样数量不少于6件（组）。

- 排土场排弃物料普查，应收集或通过测试试验获取排弃物料的物理力学性质成果，并符合下列要求：

（一）排弃物料的岩性组成应通过矿物分析等方法获得。

（二）排弃物料的颗粒级配应通过筛分试验等方法获得。

（三）对堆存区内含土量大、遇水易软化的岩土体抗剪强度指标，应通过现场大面积剪切试验确定抗剪强度指标。

- 试验设备、试样制备、试验步骤、结果整理和分析应符合下列要求：

（一）土按照《土工试验方法标准》（GB/T 50123）的规定执行。

（二）岩石按照《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266）的规定执行。

- 排土场的水文地质参数普查，应符合下列要求：

（一）地下水位可通过电测水位计观测获得。

（二）岩层渗透系数通过抽水、注水或压水等试验方法获得。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 排土场普查，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）排土场边坡结构参数，包括排土场等级、容积、平台宽度、台阶高度、坡比、堆置高度，掌握排土场边坡结构的基本情况。

（二）排土场地基参数，包括断层发育特征和持力层及以上岩土分布范围、岩土物理力学性质、地基承载力，掌握排土场地基的基本情况。

（三）排弃物料的岩性组成、颗粒级配及抗剪强度指标，掌握排弃物料的基本情况，分析其对排土场边坡稳定性的影响。

（四）排土场补、径、排条件，掌握排土场的水文地质情况，分析其对排土场边坡稳定的影响。

（五）排土场截排洪沟、排渗盲沟等截排水和排渗设施，掌握排土场截排水和排渗设施的基本情况。

- 第四节  普查结论与建议

- 应说明收集材料的内容及其完整性、可靠性，汇总资料分析与调查分析成果，统计普查采用方法种类、工作量，总结排土场边坡结构参数、地基参数、排弃物料、地表水、截排水和排渗设施的普查成果，分析其对排土场边坡稳定性的影响。

- 排土场普查结果应在排土场成果统计表（附录D.2.11）中体现出排土场等级、容积、平台宽度、台阶高度、坡比、堆置高度、排土场地基、排弃物料、排土场补径排条件、截排水和排渗设施等关键要素。

- 排土场普查结果应绘制到相应的排土场平面图和剖面图（附录E.2.13）等附图中，应将以下信息标注在附图中：

（一）排土场名称、等级、容积、平台宽度、台阶高度、坡比、堆置高度。

（二）排土场地基持力层及以上岩土分布范围及特征、地下水位。

（三）典型排弃物料的岩性组成。

（四）补充勘探钻孔的位置、测试和试验钻孔信息。

（五）排土场周边地表水体的类型、水量和汇水区面积等。

（六）排土场截排洪沟、排渗盲沟等设施分布情况。

- 针对存在致灾风险的排土场和需要进一步查明的排土场，应根据采掘（剥）工程的时空条件，依照相关规定，制定常态化补充探查、防治规划，在排土工程接近危险区域前进一步查明。

- 第九章  尾矿库

- 第一节  一般规定

- 本章尾矿库隐蔽致灾因素包括断层破碎带、地表水体、不良地质体（不稳定边坡、泥石流、溶洞、土洞、采空区）、特殊性岩土、尾矿堆积坝软弱层（软弱层、软弱夹层、冰夹层）、地下排洪构筑物缺陷。常见的尾矿库灾害事故主要有：

（一）因地表水体突然大面积进入尾矿库或库岸滑坡等导致漫顶溃坝。

（二）因断层破碎带、特殊性岩土、溶洞、采空区等导致坝基承载能力不足、坝基深层滑动、坍塌等。

（三）因泥石流等排泄物进入排洪系统导致的排洪系统堵塞，或基底断层破碎带、特殊性岩土等导致排水井变形、垮塌，或库岸不稳定边坡冲击排水井等导致排水井坍塌、倾斜等。

（四）因尾矿堆积坝软弱层，或冻融现象致使软弱层力学强度降低产生坝体滑坡、失稳。

（五）因排水井（斜槽）、排水管、竖井或隧洞等地下排洪构筑物缺陷，导致尾砂泄漏、排洪能力不足或完全丧失。

（六）因库水位抬升，库岸边坡岩土体趋于饱和、岩土体强度降低，导致库岸边坡滑坡或崩塌。

- 尾矿库隐蔽致灾因素普查范围及主要普查内容如下：

（一）断层破碎带。普查坝基、库区及周边5km范围内断层破碎带的位置、性质、产状、规模、充填和胶结状态、断层破碎带渗透性及物理力学性质、断层活动性。

（二）地表水体。普查库区上游及周边对尾矿库有影响的河流、湖泊、水库等地表水系和有关水利工程的汇水、疏水、渗漏情况，普查尾矿库防洪标准、历史24h最大降雨量。

（三）不良地质体：

（1）普查坝基、库区及周边200m范围内的不稳定边坡的类型、形态、分布范围、地层岩性、物理力学性质、地下水特征；

（2）普查坝脚上游流域内的泥石流的水源及汇水条件、可能形成泥石流的固体物质组成、分布范围、储量及地形地貌特征；

（3）普查坝基、库区及周边200m、深度不少于总坝高范围内的溶洞（土洞）的位置、类型、规模、充填情况、已有塌陷发育特征、地下水特征、形成的地质环境条件；

（4）普查坝基、库区及周边200m、深度不少于总坝高范围内的采空区的位置、形态、规模、形成时间。

（四）特殊性岩土。普查尾矿坝坝基、排洪设施基础的特殊性岩土类型、成因、位置、分布、构造特性、物理力学性质。

（五）尾矿堆积坝软弱层。湿式尾矿库堆积坝软弱层普查范围为正常生产水位水边线至坝脚范围内；干式尾矿库堆积坝软弱层普查范围为设计确定的影响堆积坝最终外边坡稳定的区域。普查要素如下：

（1）软弱层的深度、厚度、分布情况、渗透性及物理力学性质；

（2）软弱夹层的分布规律、层理特征、渗透性及物理力学性质；

（3）冰夹层的类型、分布范围及特征、物质成分、地温变化规律、物理力学特性、热学特性、融沉性或冻胀特性。

（六）地下排洪构筑物缺陷。普查排水井、斜槽、排水管、竖井、排水隧洞的缺陷类型、位置、尺寸等信息。

- 尾矿库隐蔽致灾因素普查前，应收集以下资料：

（一）尾矿的原矿类别、选矿方法与工艺、尾矿的矿物成分和化学成分、尾矿的颗粒组成、物理力学参数等。

（二）尾矿库设计参数，初期坝、尾矿堆积坝、排洪设施的结构形式，尾矿排放堆积方式、逐年堆积高度、排洪设施运行情况等。

（三）尾矿堆积坝、排洪设施分布情况，以及3~5年内计划堆积范围及排洪设施封闭计划。

（四）尾矿堆积坝所在地区的区域地质、水文地质和地震资料，水文气象资料，前期勘察资料。

（五）尾矿堆积坝的变形、浸润线、排渗及排洪的监测设施的设置情况及观测数据。

（六）尾矿堆积坝的历史险情及治理情况。

（七）其他相关资料。

- 现场调查应包括坝体、防排洪设施、库区及周边隐蔽致灾因素分布地区，并应符合下列要求：

（一）应现场查看坝体纵、横向裂缝和滑坡迹象，查看坝体外坡及下游、坝肩有无渗漏出逸点、出逸点的位置、形态、流量及含砂量情况，测量坝体的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏情况。

（二）应调查排洪构筑物有无裂缝、坍塌、损毁、淤堵、大变形等情况，拍照或录像时应辅以测量尺等工具进行详细测量并做好标识；应检查排洪系统封堵位置及封堵情况。

（三）应现场调研尾矿库两侧山体滑坡、崩塌和泥石流等情况，查看山体有无异常和急变。

（四）应现场踏勘尾矿库上游区域，调研排土场、尾矿库或其他废弃物堆置场、水库等工程设施情况。

- 尾矿库调查与测绘工作应符合下列要求：

（一）地表水体、不良地质体的调查和测绘可利用地面摄影或航空（卫星）摄影相片进行解译，并在像片上选择若干点和路线，实地校对修正。当实地校对存在困难时，可采用无人机倾斜摄影等辅助手段进行现场校对。

（二）地表水体、坝肩和坝基地质构造破碎带的渗水量、水深等可采用流量计、压力表等仪器设备进行现场测量。

（三）断层破碎带、不良地质体、特殊性岩土的范围、深度、倾向、倾角等可采用罗盘仪、测距测高仪等测量仪器现场测量。

- 尾矿库隐蔽致灾因素普查应在分析已有资料和现场调研成果的基础上，评估尾矿库隐蔽致灾因素相关要素普查程度的可靠性。相关资料完整可靠时，可编制尾矿库章节内容；否则应采用现场探查的方法开展尾矿库隐蔽致灾因素普查工作。

- 第二节  现场探查

- 断层破碎带的现场探查应符合下列要求：

（一）断层破碎带应采用物探、钻探、测试与试验的方式查明。

（二）当采用物探与钻探相结合的方法普查断层破碎带时：

（1）物探方法应选用直流电法（高密度电阻法、电阻率测深法、电阻率剖面法）或地震波法等，当断层破碎带中富集地下水时，可采用激发极化法。物探成果应结合已有钻探成果或其他勘探手段作出综合解译；

（2）应垂直断层走向布置多条物探测线，线距宜为20~50m，点距宜为2~20m；

（3）通过物探方法初步判断的疑似断层，应布置物探验证钻孔，验证钻孔应布设在疑似断层两侧，钻孔连线应横跨疑似断层；验证钻孔的数量应根据疑似断层的宽度、产状综合确定；验证钻孔深度应覆盖断层并进入稳定地层5m以上。

（三）当采用钻探方法普查断层破碎带时：

（1）勘探线及钻孔布设应能查明断层破碎带的分布、规模；每条勘探线上的钻孔数量应不少于3个，钻孔间距宜为40~100m；对于新建工程，排水管、排水井及排水管转弯等位置处应布设勘探钻孔，并适当加密；

（2）钻孔深度应覆盖断层破碎带并进入稳定地层5m以上；当其上部存在防渗层或其他设施时，应在邻近区域选择其他位置进行钻孔；回次进尺应不大于0.5m，断层破碎带应连续取芯，岩芯采取率不应小于65%，钻孔直径应符合岩芯鉴定的要求；

（3）断层破碎带可采用双层岩芯管回转钻进，对于胶结不好的松散破碎体可采用植物胶浆液护壁金刚石单动双管钻具钻进。

（四）测试与试验：

（1）断层破碎带的取样应在探井中刻取或采用双重管、三重管取样器；当取样代表性差时，应考虑采用原位试验与室内试验相结合的方式，并以原位测试为主，取样数量应不少于6个；

（2）断层破碎带的承载能力和变形系数应选用固结试验或载荷试验等确定；

（3）固结试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中17.2的规定；载荷试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中49.2的规定。

- 不稳定边坡、泥石流的现场探查应符合下列要求：

（一）不稳定边坡、泥石流应采用物探、钻探、测试与试验的方式查明。

（二）当采用物探与钻探相结合的方法普查不稳定边坡、泥石流时：

（1）不稳定边坡、泥石流物料堆积体的物探应选用充电法、自然电场法、电磁法（瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法）、探地雷达或瑞利波法等。工程物探成果应结合已有钻探成果或其他勘探手段作出综合解译；

（2）物探的布点应沿主滑方向布置一条主纵测线，应在主测线两侧布置多条纵测线和横测线，测线应延伸至滑坡体外一定范围，线距宜为20~50m，点距宜为5~20m；

（3）物探验证钻孔应不少于2个，钻孔深度应穿透预计滑动面以下不少于3m。

（三）当采用钻探方法普查不稳定边坡、泥石流时：

（1）应布置垂直滑动方向的勘探线，勘探线间距应不大于40m，每条勘探线不应少于3个勘探点；在滑坡体转折处和拟采取工程措施的地段，也应布置勘探点；勘探点间距宜为3~50m；

（2）钻孔深度应穿透预计滑动面以下不少于3m。回次进尺应不大于1m，且能满足鉴别厚度不大于20cm土层的要求，取芯率不应低于65%；第四系边坡钻孔直径不得小于36mm，岩质边坡钻孔直径不得小于59mm；

（3）钻进方法应采用干钻、双层岩芯钻、无泵孔底反循环等方法进行钻进。钻进过程中应随时注意地层的破碎、密度和湿度变化情况，当钻进快到预计滑动面附近时，回次进尺应不超过0.15~0.30m。

（四）测试与试验：

（1）不稳定边坡、泥石流的滑动带、软弱夹层及滑动面上下土层应逐层取样，每层取样数应不少于6个。取土试样的数量和孔内原位测试的竖向间距，应按地层特点和土的均匀程度确定；

（2）不稳定边坡、泥石流岩土体的抗剪强度指标应采用室内直接剪切试验、三轴试验或原位直剪试验等方法确定；

（3）室内直剪试验的剪切速率、固结条件、垂向应力应与隐蔽致灾因素现场条件符合，试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中21.3的规定；三轴剪切试验应根据固结和排水条件选定试验类型，并分别按照《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中19.4、19.5和19.6的方法开展剪切试验；原位直剪试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中43.3的规定。

- 岩溶（土洞）、采空区的现场探查应符合下列要求：

（一）溶洞（土洞）、采空区应采用物探、钻探的方式查明。

（二）当采用物探与钻探相结合的方法普查溶洞（土洞）、采空区时：

（1）物探应选用自然电场法或瞬变电磁法等；

（2）物探测点应布置成测网，线间距、点间距以及物探验证钻孔要求应参考本篇第二章采空区部分。

（三）当采用钻探方法普查溶洞（土洞）、采空区时：

（1）勘探点应在洞室中线外侧6~8m交叉布置，勘探点间距不应大于50m；

（2）钻孔深度应能穿过空洞，进入完整基岩不应少于3m，并满足稳定性评价的要求；当其上部存在防渗层或其他排渗设施时，应在邻近区域选择其他位置进行钻孔；采样和原位测试勘探孔总数应不少于勘探孔总数的2/3，取芯率应达到100%，岩样钻孔直径应不小于75mm；

（3）溶洞（土洞）、采空区的钻探可采取下导向管或接长岩芯管的方法。钻进过程应采用低压慢速旋转，钻进过程中需注意掉钻、漏水或倾斜等情况，如洞穴漏水可采用黏土或水泥封闭后钻进。

- 特殊性岩土的现场探查应符合下列要求：

（一）特殊性岩土应采用物探、钻探、测试与试验的方式查明。

（二）当采用物探与钻探相结合的方法普查特殊性岩土时：

（1）物探应选用直流电法（高密度电阻法、电阻率测深法、电阻率剖面法）、电磁法（瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法）、探地雷达或地震勘探等。物探成果应结合已有钻探或其他勘探手段作出综合解译；

（2）物探的布点线距宜为20~50m，点距宜为2~10m；

（3）物探验证钻孔应不少于2个，钻孔深度应能穿透特殊性岩土地层。

（三）当采用钻探方法普查特殊性岩土时：

（1）钻孔间距应按规范的一般规定取小值，分布不均匀的地区应加密。分布均匀地区钻孔间距宜取12~24m，不均匀地区宜取6~12m；

（2）钻孔深度应能穿透特殊性岩土地层分布；特殊性岩土之上存在防渗层或设施时，应在邻近区域选择其他钻孔点；当在规定深度内遇见稳定的弱透水坚实土层或基岩时，可在进入该层5~8m后终孔；回次进尺应不大于0.5m，取芯率不应低于90%；取I、II级土样钻孔直径不应小于91mm，冻土地层中应不小于130mm，湿陷性黄土地层中应不小于150mm；

（3）在软塑或流动状态的红黏土、软土层钻进，可使用低角度的长螺旋钻进行，或采用带阀管钻进冲击。湿陷性土应选用回转钻进或冲击钻机；多年冻土应采用大口径低速钻进，必要时可采用低温泥浆，并避免在钻孔周围造成人工融区或孔内冻结。

（四）测试与试验：

（1）特殊性岩土的取样可根据土样特征选用薄壁取土器、双管单动取土器、取砂器或三重管回转取土器等，其中湿陷性土和软土试样应采用快速静力连续压入法，其他土可采用快速静力连续压入法进行取样。每层土均应采取土试样，其数量应不少于6个。对可能产生滑动的夹层及软弱夹层，应进行不扰动试样取样或进行原位测试；

（2）物理力学性质试验方法应符合下列要求：

①湿陷性土的湿陷系数应采用湿陷试验测定；

②红黏土、膨胀性土的膨胀、收缩率应根据承载情况采用有荷膨胀性试验或有荷收缩试验测定；

③软土的压缩系数应采用固结试验测定；

④冻土及坝内冰夹层的融化压缩变形系数应采用冻土融化压缩试验、原位冻土融化压缩试验测定，冻土及坝内冰夹层的膨胀变形系数应采用原位冻胀率试验测定；

⑤特殊性岩土抗剪强度指标应选用室内直剪试验、三轴剪切试验、原位直剪试验或十字板剪切试验测定。

（3）湿陷试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中18.2的规定；有荷载膨胀率试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中25.3的规定，有荷收缩试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中26.3的规定；冻土室内融化压缩试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中38.3的规定，原位融化压缩试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中39.3的规定，原位冻胀率试验应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中40.3的规定；十字板剪切试验方法应符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123）中44.2或44.3的规定；特殊性岩土的固结试验方法和剪切试验方法参见本章相关要求。

- 尾矿堆积坝软弱层的现场探查应符合下列要求：

（一）尾矿堆积坝软弱层应采用物探、钻探、测试与试验的方式查明。

（二）当采用物探与钻探相结合的方法普查特殊性岩土时：

（1）尾矿堆积坝软弱层的物探应选用地震反射波法或地球物理测井等，物探技术参数应根据物探方法确定；

（2）物探成果应结合已有钻探或其他勘查手段作出综合解译；

（3）物探验证钻孔应不少于2个，钻孔深度应能查明尾矿堆积坝软弱层的分布，并进入天然地面下不小于3.0m（无防渗层时）。

（三）当采用钻探方法普查尾矿堆积坝软弱层时：

（1）对于Ⅰ~Ⅲ等尾矿库，粉性、黏性堆积坝钻孔勘探线间距不应大于200m，砂性堆积坝勘探线间距不应大于250m，勘探点间距宜介于30~60m之间；对于Ⅳ、Ⅴ等尾矿库，粉性、黏性堆积坝勘探线间距不应大于100m，砂性堆积坝勘探线间距不应大于150m，勘探点间距宜介于20~50m之间，软弱层附近应适当加密；

（2）勘探线范围及数量应符合《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547）的相关要求。

（3）在坝体上钻孔时，钻孔深度应进入天然地面下不小于3.0m（无防渗层时），控制性钻孔深度应符合《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547）中表4.2.7的要求。在尾矿和土层中回次进尺应不大于1.0m，在软弱层地段回次进尺应不大于0.5m。对坝体沉陷与变形部位、滑动面、渗漏带应连续取芯，岩芯采取率不应小于85%；

（4）当坝体和库区设有防渗层时，钻孔深度不应穿透防渗层，宜采用工程物探方法或收集已有资料查明防渗层以下的地层分布；

（5）坝体的钻进方法和钻进工艺应符合《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547）的相关要求，并应符合下列要求：

①钻探过程中，不应对尾矿库的防渗层、反滤层、排水棱体、排水褥垫、水平排渗管沟、垂直排渗井等设施和自然环境造成破坏；

②水上钻探时，应根据现场地形、水情和现有水上设备能力，制定专门的施工措施；

③钻孔应进行取样及原位测试，取样及原位测试应符合相关规范要求；钻芯应进行编录，厚度超过300mm的软弱层应单独编录；应详细描述孔内温度、取芯完整性情况、测量钻孔初见水位和稳定水位等。

（四）测试与试验：

（1）尾矿堆积坝软弱层、尾砂的取样可根据土样特征选用薄壁取土器、双管单动取土器、取砂器或三重管回转取土器等，其中湿陷性土和软土试样应采用快速静力连续压入法，其他土可采用快速静力连续压入法进行取样。每层土均应采取土试样，其数量应不少于6个。对可能产生滑动的夹层及软弱夹层，应进行不扰动试样取样或进行原位测试；

（2）尾矿堆积坝软弱层、尾砂的测试与试验应符合《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547）、《土工试验方法标准》（GB/T 50123）及其他相关规范的要求。

- 地下排洪构筑物缺陷的现场探查应符合下列要求：

（一）地下排洪构筑物缺陷应采用物探方法进行现场探查；物探测线应沿构筑物轴向平行布置，且不少于3条，对异常段应加密布置测线或增加环向测线，天线的测线间距可为0.2~5m。

（二）地下排洪构筑物裂缝深度的物探：

（1）地下排洪构筑物裂缝深度的探查可选用表面声波法、穿透声波法、超声横波反射三维成像法、钻孔全景数字成像或超声成像法等；

（2）物探测线、测点布置应符合《水电工程物探规范》（NB/T 10227）、《水利水电工程勘探规程 第1部分：物探》（SL/T 291.1）的相关要求。

（三）地下排洪构筑物内部空洞、不密实、低强区域或破坏区域的物探：

（1）物探方法可采用探地雷达、超声横波反射三维成像法、脉冲回波法、单孔声波法、穿透声波法或声波CT法等；物探方法的选用应根据内部钢筋数量、混凝土体积、检测深度等参数综合确定，并应符合《水电工程物探规范》（NB/T 10227）、《水利水电工程勘探规程 第1部分：物探》（SL/T 291.1）的相关要求。

（2）物探测线、测点布置应符合《水电工程物探规范》（NB/T 10227）、《水利水电工程勘探规程 第1部分：物探》（SL/T 291.1）的相关要求。

（四）普查地下排洪构筑物缺陷时，如不具备人员进入条件，可借助机器人等设备设施进行探查；当排洪构筑物位于水下时，可采用水下摄像或声呐等方法。

- 第三节  普查程度及危险性分析

- 对于尾矿库，应查明以下要素，并分析其危险性：

（一）断层破碎带的位置、产状要素（走向、倾向、倾角参数）、破碎带宽度、充填物类型、性质、强度和变形参数。

（二）地表水体的位置、水量、渗流量。

（三）威胁库区、坝体及排洪设施安全的不稳定边坡、泥石流等不良地质体的范围、深度、规模、强度、变形参数，坝体及周边地下溶洞、采空区的平面位置、深度、范围、地表塌陷范围。

（四）特殊性岩土的位置、类型、分布范围、深度、力学强度和变形参数。

（五）地下排洪构筑物缺陷的类型、位置、尺寸、变形、强度等情况。

分析各隐蔽致灾因素对尾矿库坝体、库区、排洪构筑物安全的影响。

- 第四节  普查结论与建议

- 应明确说明收集资料的内容及其完整性、可靠性，列举资料分析与现场踏勘成果，汇总物探、钻探、测试与试验等采用方法种类以及施工面积、测网密度、数量（测点数量或钻孔数量）、孔深、样本数等工作量，统计各隐蔽致灾因素的相关要素的数量、面积等成果，分析查明的隐蔽致灾因素的各要素几何特征和属性特征，明确对尾矿库安全的影响。

- 尾矿库隐蔽致灾因素普查结果应在尾矿库隐蔽致灾因素统计表（附录D.2.12）以及其他附表（附录D.2.13～附录D.2.19）中体现出相关隐蔽致灾因素的位置、类型、范围等关键要素。

- 尾矿库隐蔽致灾因素普查结果应绘制到尾矿库隐蔽致灾因素普查平面图（附录E.2.14）、尾矿库隐蔽致灾因素普查投影图（附录E.2.15）中，应将以下信息标注在附图中：

（一）断层破碎带的位置、类型、断层宽度、产状要素与充填物性质等信息。

（二）地表水体的位置、范围、方量、出水位置和渗水量等信息。

（三）不稳定边坡、泥石流的类型、位置、分布范围、空间形态、性质等信息；溶洞（土洞）、采空区的分布位置、规模、充填情况等信息。

（四）特殊性岩土的类型、位置、分布范围等信息。

（五）尾矿堆积坝软弱层的位置、类型、分布、性质等信息。

（六）地下排洪构筑物缺陷的位置、类型、尺寸等信息。

- 针对存在致灾风险的因素和需进一步查明的隐蔽致灾因素，可根据尾矿库条件和安全要求，制定常态化补充探查、防治规划。

- 附则

- 条款中出现的“必须”“应”“可以”等说明如下：

表示很严格，非这样做不可的，正面词一般用“必须”，反面词用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的，正面词一般用“应”，反面词一般用“不应或不得”；

表示允许选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可以或宜”；

表示推荐，在一定条件下鼓励这样做的，采用“鼓励或建议”。

- 矿山企业开展矿山隐蔽致灾因素普查时，除应遵循本规范规定外，尚应符合国家其他相关规范要求。

- 本规范最终解释权归国家矿山安全监察局所有。

- 本规范自发布之日起实施。

- 附录A  术语定义

矿山企业：从事矿产资源生产与矿山建设，具有法人地位的企业。

矿山：直接从事矿产资源生产和矿山建设的业务单元，可以是法人单位，也可以是非法人单位，包括井工矿及露天矿。

不良地质体：矿体及盖层或成矿基底中存在的可能引发矿山灾害事故的原生地质体。例如：断层、褶曲等地质构造，陷落柱，地表水，松散含水层、基岩含水层、烧变岩等地下含水体，破碎顶板、薄基岩、厚硬顶板、古河床冲刷带、岩浆岩侵入体、煤层厚度变化区，瓦斯富集区等。

灾变地质体：由于工程扰动形成的可能引发矿山灾害事故的潜在区域。例如：采空区、老窑、废弃井筒、导水裂缝带、垮落带、底板采动导水破坏带、离层带、火区/高温异常区、边坡滑坡等。

工程及地质勘探遗留物：尾矿库、排土（矸）场、充填体等人工活动形成的工程体以及地质勘探时期遗留的封闭不良钻孔、遗留钻具（套管）等。

采空区：采矿后所废弃的空间。

瓦斯富集区：由于瓦斯成藏及地质变化，在煤（岩）层（体）中形成的瓦斯赋存明显高于周边正常水平、易发生瓦斯灾害的区域，包括突出煤层、突出危险区、高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）。

煤层赋存参数急剧变化带：煤层走向、倾角、厚度等赋存参数与正常地带相比在小范围内发生剧烈变化的区域。

地质单元：地质特征相近、未受大的地质构造阻隔的整片煤层区域。在同一地质单元内，有基本相同的煤质和相近似的地质构造复杂程度、煤层破坏程度、软分层厚度等，区域内煤层基本连续，瓦斯能够沿煤层在区域内顺利流动。

渣台：剥挖出的煤、岩、煤矸石等固体废弃物集中堆置而形成的堆积体。

顶板：赋存在煤层之上的邻近岩层。

破碎顶板：由于自身特性或构造影响，岩层强度低、节理裂隙发育、整体性差、自稳能力低，在工作面控制区范围内维护困难，易造成工作面架前漏冒、巷道顶板冒顶的岩层。

薄基岩：厚度不满足留设防水煤（岩）柱或防砂煤（岩）柱高度要求的基岩。

厚硬顶板：煤层上方100m范围内，单轴强度大于60MPa的厚岩层。其中，离层带范围内厚度大于10m的坚硬顶板，易造成冲击地压；垮落带范围内的厚层坚硬顶板，易形成采空区大面积悬顶。

煤层厚度变化带：煤层厚度变异系数高于50%的区域。

古河床冲刷带：古河流对煤化作用前的泥炭层或之后的煤层进行冲蚀形成的冲刷带。

边坡：露天矿山采场采剥、排土场堆填形成的台阶平盘和台阶坡面组成的整体。

间接顶板含水层：位于矿体之上，与矿体之间有相对隔水层的含水岩层。

间接底板含水层：位于矿体之下，与矿体之间有相对隔水层的含水岩层。

重要建（构）筑物：发生变形或破坏后，造成人员伤亡或影响正常生产经营活动的建（构）筑物。

尾矿库库区：设计最终状态时坝顶标高水平面与尾矿坝体外坡面以下、库底面以上所围成的空间区域（不含坝体区域）。

- 附录B  矿山隐蔽致灾因素普查方案及普查报告编制提纲

- B.1  矿山隐蔽致灾因素普查方案编制提纲

1矿山基本情况概述

简述矿山基本信息、地质概况（含矿山采矿许可证、安全生产许可证、矿产资源概况以及生产现状概况）

2普查机构设置

简述矿山普查机构设置情况（含普查机构、人员专业、职称、数量以及必要的普查设备等）。

3现有隐蔽致灾因素资料分析

根据矿山灾害类型，按照本规范规定，逐类分析简述各隐蔽致灾因素现状结果以及结合现有资料明确是否需要实施普查工作。

3.1采空区资料分析

3.2封闭不良钻孔资料分析

……

4矿山隐蔽致灾因素普查工作目标及实施方案

描述本次矿山隐蔽致灾因素普查需要达成的工作目标。

叙述矿山隐蔽致灾因素普查具体实施方案、工程量、计划完成时间。

明确矿山隐蔽致灾因素普查施工过程中的安全措施。

5附件

提供必要的支撑性材料（采矿许可证、安全生产许可证、人员职称、专业等扫描件，设备仪器现场照片）。

- B.2  矿山隐蔽致灾因素普查报告编制提纲

1矿山概况

1.1目的任务及编写依据

1.1.1目的任务

1.1.2编写依据

主要阐述法律、规范依据，矿山提供的技术资料总结性概况，具体技术资料作为附件。

1.2矿山基本情况

1.2.1位置交通及自然地理

1.2.1.1位置交通

1.2.1.2自然地理

1.2.2矿权范围及四邻关系

1.2.2.1矿权范围及建设历史

1.2.2.2四邻关系及开采现状

1.2.3矿山建设生产情况

1.2.4矿山以往地质灾害（事故）情况

1.2.5未来3~5年生产规划

1.3矿山地质及水文地质概况

1.3.1地层

1.3.2构造

1.3.3矿产

1.3.4水文地质

1.3.5工程地质

1.3.6瓦斯地质（露天煤矿、金属非金属矿山、尾矿库不涉及）

1.3.7其他开采技术条件

2以往地质勘查、矿山隐蔽致灾因素普查工作及质量评述

2.1以往地质勘查工作及质量评述

2.2以往灾害评价、鉴定（评估）等工作

2.3以往矿山隐蔽致灾因素普查工作及质量评述

3本次隐蔽致灾因素普查工作概述

3.1隐蔽致灾因素领导机构

（矿山总体负责人、矿山技术负责人，各成员组成、职责）

3.2各项工作完成单位及各家组织结构

3.3本次普查方案

（总体方案）

3.4本次普查工作情况

按时间轴（资料收集→现场调查→综合分析→物探、钻探、化探、试验→总结→成稿）论述隐蔽致灾因素分项工作单位、工作内容、工作量。

4矿山隐蔽致灾因素普查

4.1采空区

4.1.1资料分析

4.1.2施工方案

根据资料收集分析结果，制定具体的施工方案。

4.1.3 现场工作

根据施工方案，结合现场情况，描述现场采用勘查方法、设备性能指标、试验参数设置、采集数据工作量，数据处理、资料解释、图件编辑、分项成果报告的编写审核情况，技术参数，取得的成果。

4.1.4 普查成果

4.1.5 小结

4.2封闭不良钻孔

4.2.1 资料分析

4.2.2 施工方案

4.2.3 现场工作

4.2.4 普查成果

4.2.5 小结

……

5矿山灾害风险评价

5.1水害类风险评价（根据普查成果将涉及的水害隐蔽致灾因素进行统筹分析）

5.2火灾类风险评价（根据普查成果将涉及的火灾隐蔽致灾因素进行统筹分析）

5.3瓦斯类风险评价（根据普查成果将涉及的瓦斯隐蔽致灾因素进行统筹分析，露天煤矿、金属非金属矿山、尾矿库不涉及）

5.4顶板类风险评价（根据普查成果将涉及的顶板隐蔽致灾因素进行统筹分析，露天煤矿、金属非金属地下矿山、尾矿库不涉及）

5.5冲击地压/地压活动区类风险评价（根据普查成果将涉及的冲击地压或地压活动区隐蔽致灾因素进行统筹分析，露天煤矿、金属非金属露天矿山、尾矿库不涉及）

5.6滑坡类风险评价（根据普查成果将涉及的滑坡隐蔽致灾因素进行统筹分析，井工煤矿、金属非金属地下矿山不涉及）

5.7溃坝类风险评价（根据普查成果将涉及的溃坝隐蔽致灾因素进行统筹分析，煤矿、金属非金属矿山不涉及）

6结论与建议

6.1结论

6.2建议

- 附录C  矿山隐蔽致灾因素普查资料收集清单

- C.1  煤矿资料收集表

表C.1列出了煤矿隐蔽致灾因素普查时需要收集的资料（不局限于此）。

表C.1  煤矿资料收集表

| 序号 | 类别 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告 | 煤矿勘探及补充地质勘探报告 |
| 2 |  | 建井地质报告 |
| 3 |  | 生产地质报告 |
| 4 |  | 地质类型划分报告 |
| 5 |  | 水文地质类型划分报告 |
| 6 |  | 煤矿开采设计 |
| 7 |  | 安全专篇 |
| 8 |  | 采区（盘区）或水平延伸设计 |
| 9 |  | 煤矿3~5年生产规划 |
| 10 |  | 作业规程 |
| 11 |  | 煤矿水害防治相关资料 |
| 12 |  | 煤矿防灭火相关资料 |
| 13 |  | 煤矿瓦斯防治相关资料 |
| 14 |  | 顶板及冲击地压防治相关资料 |
| 15 |  | 边坡灾害防治相关材料（露天煤矿） |
| 16 |  | 采空区调查和地球物理探测报告 |
| 17 |  | 地表岩移观测总结报告 |
| 18 |  | 以往矿山隐蔽致灾因素普查报告 |
| 19 | 图纸 | 地层综合柱状图 |
| 20 |  | 地形地质图 |
| 21 |  | 综合水文地质图 |
| 22 |  | 综合水文地质柱状图 |
| 23 |  | 煤岩层对比图 |
| 24 |  | 矿区地质构造纲要图 |
| 25 |  | 地质剖面图/水平地质切面图（倾角大于25°或多煤层） |
| 26 |  | 水文地质剖面图 |
| 27 |  | 资源/储量估算图 |
| 28 |  | 钻孔柱状图 |
| 29 |  | 可采煤层底板等高线图 |
| 30 |  | 上覆剥离物等厚线图（露天煤矿） |
| 31 |  | 钻孔剥采比等值线图（露天煤矿） |
| 32 |  | 工程地质平面图（露天煤矿） |
| 33 |  | 工程地质断面图（露天煤矿） |
| 34 |  | 采掘（剥）工程（综合）平面图 |
| 35 |  | 排土工程平面图（露天煤矿） |
| 36 |  | 井上下对照图 |
| 37 |  | 巷道素描图 |
| 38 |  | 3~5年生产规划图 |
| 39 |  | 矿井充水性图 |
| 40 |  | 矿井涌水量与相关因素动态曲线图 |
| 41 |  | 自然发火倾向性鉴定台账 |
| 42 |  | 矿井瓦斯地质图 |
| 43 | 台账 | 地质构造台账 |
| 44 |  | 煤质资料台账 |
| 45 |  | 井筒、石门见煤点台账 |
| 46 |  | 工程地质资料台账 |
| 47 |  | 资源储量台账 |
| 48 |  | 抽（放）水试验成果台账 |
| 49 |  | 矿井地质钻孔综合成果台账 |
| 50 |  | 井下水文地质钻孔成果台账 |
| 51 |  | 岩石力学试验成果台账 |
| 52 |  | 土样分析成果表 |
| 53 |  | 测量控制点台账 |
| 54 |  | 井（矿）田及周边采空区、老窑地质资料台账 |
| 55 |  | 矿井涌水量观测成果台账 |
| 56 |  | 地表水文观测成果台账 |
| 57 |  | 钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账 |
| 58 |  | 矿井突水点台账 |
| 59 |  | 抽水试验成果表 |
| 60 |  | 水质分析成果台账 |
| 61 |  | 水源水质受污染观测资料台账 |
| 62 |  | 水源井（孔）资料台账 |
| 63 |  | 封孔不良钻孔资料台账 |
| 64 |  | 防水闸门（墙）观测资料台账 |
| 65 |  | 物探成果验证台账 |
| 66 |  | 地表裂缝观测台账 |
| 67 |  | 瓦斯参数测定成果表 |
| 68 |  | 瓦斯等级鉴定成果台账 |
| 69 |  | 自然发火倾向性鉴定成果台账 |
| 70 |  | 自然发火标志性气体成果台账 |
| 71 |  | 营业执照 |
| 72 |  | 采矿许可证 |
| 73 |  | 安全生产许可证 |
| 74 |  | 气象资料台账 |
| 75 |  | 煤岩、煤质化验成果台账 |

- C.2  金属非金属矿山及尾矿库资料收集表

表C.2列出了金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查时需要收集的资料（不局限于此）。

附表C.2  金属非金属矿山及尾矿库资料收集表

| 序号 | 类别 | 类型 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告 | 金属非金属地下矿山 | 隐蔽致灾因素普查报告 |
| 2 |  |  | 地质勘探报告 |
| 3 |  |  | 储量核实报告 |
| 4 |  |  | 初步设计报告 |
| 5 |  |  | 安全设施设计报告 |
| 6 |  |  | 安全评价报告（含预评价、现状评价及验收评价） |
| 7 |  |  | 矿山水文地质工程地质勘探报告 |
| 8 |  |  | 矿山专项水文地质补勘报告 |
| 9 |  |  | 地表岩移观测成果报告 |
| 10 |  |  | 地压监测报告 |
| 11 |  |  | 地压专项研究报告 |
| 12 |  |  | 防治水勘查及施工总结报告 |
| 13 |  |  | 火区/高温异常区专项研究报告 |
| 14 |  |  | 岩石力学专项研究报告 |
| 15 |  | 金属非金属露天矿山 | 边坡稳定性研究报告 |
| 16 |  |  | 地质勘探报告 |
| 17 |  |  | 储量核实报告 |
| 18 |  |  | 初步设计报告 |
| 19 |  |  | 安全设施设计报告 |
| 20 |  |  | 安全评价报告（含预评价、现状评价及验收评价） |
| 21 |  |  | 矿山水文地质工程地质勘探报告 |
| 22 |  |  | 矿山防治水勘察报告 |
| 23 |  |  | 矿山防治水施工总结报告 |
| 24 |  |  | 排土场工程勘查报告 |
| 25 |  |  | 排弃物料物理力学性质试验报告 |
| 26 |  |  | 排土场设计报告 |
| 27 |  |  | 排土场稳定性研究报告 |
| 28 |  | 尾矿库 | 初步设计报告 |
| 29 |  |  | 安全设施设计报告（含重大设计变更） |
| 30 |  |  | 各个阶段的岩土工程勘察报告 |
| 31 |  |  | 安全评价报告（含预评价、现状评价及验收评价） |
| 32 |  |  | 排洪系统质量检测报告 |
| 33 |  |  | 尾矿库地质灾害评估报告 |
| 34 |  |  | 调洪演算报告（近3年） |
| 35 |  |  | 其他专项报告 |
| 36 | 图纸 | 金属非金属地下矿山 | 矿山开拓系统纵投影图（须包含相邻矿山与本矿山的空间位置关系） |
| 37 |  |  | 井上井下对照图 |
| 38 |  |  | 采掘工程中段平面图 |
| 39 |  |  | 地形地质图 |
| 40 |  |  | 矿山和区域综合水文地质平面图 |
| 41 |  |  | 中段水文地质平面图 |
| 42 |  |  | 勘探线水文地质剖面图 |
| 43 |  |  | 矿坑涌水量与各种相关因素动态曲线图 |
| 44 |  |  | 不同时期地下水等水位线图 |
| 45 |  |  | 钻孔综合水文地质柱状图 |
| 46 |  |  | 防治水工程实施图 |
| 47 |  |  | 今后5年生产规划图纸 |
| 48 |  |  | 矿山开拓系统纵投影图（须包含相邻矿山与本矿山的空间位置关系） |
| 49 |  | 金属非金属露天矿山 | 采剥工程现状平面图 |
| 50 |  |  | 采剥工程年末图 |
| 51 |  |  | 典型边坡剖面图 |
| 52 |  |  | 矿山和区域综合水文地质平面图 |
| 53 |  |  | 工程地质平面图 |
| 54 |  |  | 工程地质剖面图 |
| 55 |  |  | 各勘探线水文地质剖面图 |
| 56 |  |  | 防治水工程实施图 |
| 57 |  |  | 不同时期地下水等水位线图 |
| 58 |  |  | 钻孔综合水文地质柱状图 |
| 59 |  |  | 露天边坡专项治理图纸 |
| 60 |  |  | 排土场现状平面图 |
| 61 |  |  | 排土场现状纵剖面图 |
| 62 |  | 尾矿库 | 施工图、竣工图（含平面布置图和剖面图） |
| 63 |  |  | 工程地质及水文地质图 |
| 64 |  |  | 现状地形图 |
| 65 |  |  | 其他相关图纸 |
| 66 | 台账 | 金属非金属地下矿山 | 矿体、地层、构造等的三维地质模型 |
| 67 |  |  | 采空区专项探查与评价资料 |
| 68 |  |  | 矿坑涌水量和排水量资料 |
| 69 |  |  | 降雨量资料 |
| 70 |  |  | 地表变形沉降发展趋势观测资料 |
| 71 |  |  | 地表塌陷、裂缝观测资料 |
| 72 |  |  | 地表水文观测成果 |
| 73 |  |  | 水文地质钻孔（含探放水孔）抽（放）水试验成果 |
| 74 |  |  | 钻孔封孔资料 |
| 75 |  |  | 突水点台账 |
| 76 |  |  | 注浆堵水记录和有关资料 |
| 77 |  |  | 工程地质资料 |
| 78 |  |  | 地质钻孔综合成果 |
| 79 |  |  | 地压日常管理台账 |
| 80 |  |  | 采掘工程记录 |
| 81 |  |  | 充填试验及充填过程记录 |
| 82 |  | 金属非金属露天矿山 | 矿体、地层、构造等三地质模型 |
| 83 |  |  | 边坡日常监测记录 |
| 84 |  |  | 滑坡、崩塌、泥石流观测资料 |
| 85 |  |  | 边坡塌陷、裂缝观测资料 |
| 86 |  |  | 采空区专项探查与评价资料 |
| 87 |  |  | 降雨量资料 |
| 88 |  |  | 矿坑涌水量和排水量统计 |
| 89 |  |  | 钻孔封孔资料 |
| 90 |  |  | 地表水体统计资料 |
| 91 |  |  | 水文地质钻孔（含探放水孔）抽（放）水试验成果 |
| 92 |  |  | 专项防治水工程资料 |
| 93 |  |  | 排土场日常监测资料 |
| 94 |  | 尾矿库 | 历史排尾记录 |
| 95 |  |  | 尾矿库隐患（含重大隐患）排查及整改台账 |
| 96 |  |  | 风险分析资料 |
| 97 |  |  | 隐蔽工程施工记录 |
| 98 |  |  | 安全检查记录 |
| 99 |  |  | 尾矿库事故（事件）及处理记录 |
| 100 |  |  | 尾矿库安全监测及分析资料 |

- 附录D  矿山隐蔽致灾因素普查成果附表

- D.1  煤矿隐蔽致灾因素普查成果附表

- D.1.1  煤矿隐蔽致灾因素普查成果表

煤矿隐蔽致灾因素普查汇总成果见表D.1.1。

表D.1.1  煤矿隐蔽致灾因素普查成果汇总表

矿山名称：                  矿山生产能力：    Mt/a                  开采方式：                  矿山状态：

| 序号 | 隐蔽致灾因素 |  | 普查成果数据 |  | 基本情况描述 | 位置关系 | 危险性评价结论 | 补充探查及防治规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种类 | 对象 | 普查成果 | 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 采空区 | 本矿采空区 |  | m2 | 分煤层描述各采空区的形成时间、开采方式，积水、积气、发火、悬顶情况等 | 重点描述致灾性采空区与3~5年生产规划范围的位置关系 | 明确是否为矿山3~5年开采的隐蔽致灾因素，简述可能造成的灾害 | 简述已采取的防治措施，明确是否可达到防治要求；或计划采取的探查、防治规划，明确完成时限及要求 |
|  |  | 老窑采空区 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 废弃井筒 |  | 处 | 各废弃井筒的形成时间、连通煤层、封闭方式、封闭时间等 |  |  |  |
| 2 | 封闭不良钻孔 | 封闭不良钻孔 |  | 个 | 各封闭不良钻孔的封闭方式、属性信息、揭露情况 |  |  |  |
|  |  | 油气井 |  | 个 | 各油气井的固井方式、属性信息、在用情况 |  |  |  |
|  |  | 水源井 |  | 个 | 各水源井的封闭方式、属性信息、揭露情况 |  |  |  |
| 3 | 地质构造 | 断层 |  | 条 | 断层、褶曲、陷落柱的含/导水性、揭露情况 |  |  |  |
|  |  | 褶曲 |  | 条 |  |  |  |  |
|  |  | 陷落柱 |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 采动岩层破坏 | 导水裂缝带 |  | m | 描述开采方式、发育情况、贯通含水体等 |  |  |  |
|  |  | 垮落带 |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 底板采动导水破坏带 |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 离层带 |  | / |  |  |  |  |
| 5 | 地表水体 | 江河、河流 |  | 条 | 描述地表水体的位置、水位高度、流量、流速、库容等 |  |  |  |
|  |  | 湖泊、池塘 |  | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 水库、水坝 |  | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 地下含水体 | 松散层孔隙水 |  | L/（s·m） | 描述含水层富水程度，物探相对富水区、水位高度等基础信息 |  |  |  |
|  |  | 基岩孔裂隙水（注：4） |  | L/（s·m） |  |  |  |  |
|  |  | 灰岩岩溶裂隙水 |  | L/（s·m） |  |  |  |  |
|  |  | 烧变岩孔隙裂隙水 |  | L/（s·m） |  |  |  |  |
|  |  | 离层水 |  | / |  |  |  |  |
| 7 | 瓦斯富集区 |  |  | 处 | 描述瓦斯等级、瓦斯基础参数，瓦斯富集区瓦斯压力、瓦斯含量情况 |  |  |  |
| 8 | 火区/高温异常区 | 煤层 |  | m2 | 描述煤层自然倾向性、火区现状等 |  |  |  |
|  |  | 渣台 |  | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 致灾性煤岩体 | 厚硬顶板 |  | / | 描述致灾性煤岩体的厚度、岩石力学性质等 |  |  |  |
|  |  | 破碎顶板 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 薄基岩 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 冲击地压 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 古河床冲刷 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 岩浆岩侵入 |  | m2 |  |  |  |  |
| 10 | 边坡 | 采场边坡 |  | / | 描述边坡现状参数 |  |  |  |
|  |  | 内排边坡 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 外排边坡 |  | / |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.本表中的隐蔽致灾因素普查成果指普查实物工作获得的成果，不包含通过资料获得的已知信息。

2.无相关致灾因素时，填“/”，存在相关隐蔽致灾因素，但普查成果数据不易以数据形式表现时，普查数据栏填写有，如：致灾性煤岩体厚硬顶板、破碎顶板、薄基岩，代表存在相应隐蔽致灾因素；边坡类普查成果填有，代表存在滑坡可能性。

3.开采方式为：地下开采、露天开采或露天地下开采；矿山状态为：正常、建设、停工停产等。

4.如煤矿存在本规范未涉及的、其他需要普查的因素，按照本表格式，在后面添加。

5.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.2  煤矿隐蔽致灾因素普查实物工作量汇总表

煤矿隐蔽致灾因素普查汇总实物工作量成果见表D.1.2。

表D.1.2  煤矿隐蔽致灾因素普查实物工作量汇总表

| 序号 | 隐蔽致灾因素 | 普查手段 | 普查目的 | 方法名称 | 工程量 | 单位 | 普查单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 采空区 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 02 | 封闭不良钻孔 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 03 | 地质构造 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 04 | 采动岩层破坏 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 05 | 地表水体 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 06 | 地下含水体 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 07 | 瓦斯富集区 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 08 | 火区/高温异常区 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 09 | 致灾性煤岩体 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 10 | 边坡 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素或未采取实物普查工作时，填“/”。

2.现场测试主要指煤矿地面或生产现场开展的测试工作，如：抽水试验、示踪试验、气体采样、温度测试等。

3.实验测试主要指在实验室进行的测试工作，如：水质化验、气体成分分析、岩土体物理力学实验等。

4.其他主要指数值模拟、相似模拟等前述未包含的普查方法。

5.如煤矿存在本规范未涉及的、其他需要普查的因素，按照本表格式，在后面添加。

6.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.3  采空区成果统计表

采空区普查成果见表D.1.3。

表D.1.3  采空区成果统计表

| 序号 | 采空区基本信息 |  |  |  |  |  |  | 积水 |  |  | 瓦斯及有毒有害气体 | 火区/高温异常区 |  |  | 悬顶 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称/位置 | 面积/m2 | 开采煤层 | 采厚/m | 埋深/m | 开采方式 | 采出率/% | 面积/m2 | 标高/m | 积水量/m3 | 气体成分 | 面积/m2 | 温度/℃ | 自然发火指标性气体成分 | 面积/m2 | 地面塌陷、裂缝情况 | 地面建（构）筑物分布 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.开采方式分长壁式、房柱式、巷柱式、条带式、充填式、露天剥离等。

3.未采样测试而被视为存在瓦斯及有毒有害气体的采空区，其气体成分填“未实测”。

4.自然发火指标性气体成分表格栏填写检测出的自然发火标志性气体。

5.地面塌陷、裂缝填写表格栏煤矿隐蔽致灾因素普查时，实测的塌陷、裂缝的数量、长度、宽度、延展方向等。

6.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.4  废弃井筒成果统计表

废弃井筒普查成果见表D.1.4。

表D.1.4  废弃井筒成果统计表

| 序号 | 废弃井筒基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 积水 |  |  | 瓦斯及有毒有害气体 | 火区 |  |  | 地面塌陷、裂缝情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称/位置 | 类型 | 井口坐标 |  |  | 连通煤层 | 封闭方法 | 封闭时间 | 封闭质量/现状 | 面积/m2 | 标高/m | 积水量/m3 | 气体成分 | 面积/m2 | 温度/℃ | 自然发火指标性气体成分 |  |
|  |  |  | X | Y | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.类型分平硐、斜井、立井。

3.井口坐标填写2000国家大地坐标，高程填写1985国家高程。

4.自然发火指标性气体成分表格栏填写检测出的自然发火标志性气体。

5.地面塌陷、裂缝表格栏填写煤矿隐蔽致灾因素普查时，实测的塌陷、裂缝的数量、长度、宽度、延展方向等。

6.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.5  封闭不良钻孔汇总表

封闭不良钻孔普查汇总成果见表D.1.5。

表D.1.5  封闭不良钻孔汇总表

| 序号 | 钻孔（井） 编号 | 类型 | 施工时间 | 钻孔位置 （原测坐标） |  |  | 钻孔（井）深度 /m | 终孔 层位 | 钻（井）遇煤层 | 是否有孔斜数据 | 与采掘的空间关系（所在采掘工作面） | 是否揭露 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | H |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.钻孔坐标填写2000国家大地坐标，高程填写1985国家高程。

3.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.6  具有自主权的封闭不良钻孔基本情况一览表

具有自主权的封闭不良钻孔普查成果见表C.2.5。

表C.2.5  具有自主权的封闭不良钻孔基本情况一览表

| 序号 | 钻孔编号 | 施工时间 | 钻孔位置 （原测坐标） |  |  | 钻孔深度 | 终孔层位 | 孔身结构及套管与固井 |  | 钻孔与采掘的空间关系 |  |  |  | 封闭情况 |  |  | 遗留钻具情况 |  | 可能导通的含水层/采空区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | H |  |  | 孔身结构 | 套管及固井 | 开采煤层 | 煤层埋深 | 煤层厚度 | 采掘工作面 | 封闭层段 /m | 封闭层位 | 封闭材料 | 遗留层段/m | 钻具类型、规格及长度 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.钻孔坐标填写2000国家大地坐标，高程填写1985国家高程。

3.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.7  油气井基本情况一览表

油气井普查成果见表D.1.7。

表D.1.7  油气井基本情况一览表

| 序号 | 油气井编号 | 施工时间 | 油气井位置 （原测坐标） |  |  | 油气井深度/m | 终孔层位 | 孔身结构 | 套管及固井情况 |  | 井遇煤层 |  |  | 油气井所处采掘工作面 | 可能波及的含水层及其他地层 | 在用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | H |  |  |  | 套管及固井深度 /m | 固井材料 | 开采煤层 | 煤层埋深 | 煤层厚度 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 一开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”.。

2.钻孔坐标填写2000国家大地坐标，高程填写1985国家高程.。

3.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.8  水源井基本情况一览表

水源井普查成果见表D.1.8。

表D.1.8  水源井基本情况一览表

| 序号 | 水井编号 | 施工时间 | 水井位置 （原测坐标） |  |  | 水井深度/m | 含水层层位 | 水井所处采掘工作面 | 导水裂缝带是否波及水井 | 在用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | H |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.水源井井口坐标填写2000国家大地坐标，高程填写1985国家高程。

3.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.9  煤矿地质构造统计表

煤矿地质构造普查成果见表D.1.9。

表D.1.9  煤矿地质构造统计表

| 序号 | 断层 |  |  |  |  |  |  |  | 褶曲 |  |  | 陷落柱 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 性质 | 走向 | 倾向 | 倾角 | 落差/m | 位置 | 含（导）水性 | 名称 | 位置 | 发育 特征 | 名称 | 位置 | 发育特征 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.10  采动岩层破坏成果统计表

采动岩层破坏普查成果见表D.1.10。

表D.1.10  采动岩层破坏成果统计表

| 序号 | 开采煤层 | 采区/工作面/钻孔 名称 | 采厚 / 煤厚/m | 垮落带发育高度/m |  | 导水裂缝带发育高度/m |  | 底板采动导水破坏带/m |  | 离层带 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经验值 | 实测值 | 经验值 | 实测值 | 经验值 | 实测值 | 层位 | 与工作面平均垂直距离/m |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.底板采动导水破坏带表格栏数据，由带压开采煤矿提供；离层带表格栏数据，由受离层威胁煤矿提供；无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.11  地表水体综合调查表

地表水体综合调查成果见表D.1.11。

表D.1.11  地表水体综合调查表

| 编号 | 地表水点 统一编号 |  | 地表水点名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水点 野外编号 |  | 图幅名称 |  |  |
| 经度 |  | 纬度 |  | 水面高程 |  |
| 地理位置 | 省 市（县） 镇（乡） 村 |  |  |  |  |
| 所属水系 |  |  | 地表水类型 |  |  |
| 水 体 特 征 | 样品类型 |  | 色 |  |  |
|  | pH值 |  | 味 |  |  |
|  | 气温/℃ |  | 嗅 |  |  |
|  | 水温/℃ |  | 浊度 |  |  |
|  | 流速/（m·s-1） |  | 透明度 |  |  |
|  | 流量/（m3·h-1） |  |  |  |  |
|  | 流量季节变化特征 |  |  |  |  |
| 取样情况 |  |  |  |  |  |
| 地质地貌含水层剖面素描图 |  |  | 调查点平面位置示意图（1:500~1:1000） |  |  |

责任单位/部门：                责任人：                统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.12  地表水体台账

地表水体普查成果见表D.1.12。

表D.1.12  地表水体台账

| 编号 | 名称 | 类型 | 位置 | 河流、沟谷 |  |  |  |  | 湖泊、池塘 |  |  | 水库/水坝 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 宽度/m | 深度/m | 流速/（m·s-1） | 流量（m3·h-1） | 历史最高洪水位/m | 面积/m2 | 水位深度/m | 水量/m3 | 库容/m3 | 水位标高/m | 水量/m3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.13  地下含水体普查成果表

地下含水体普查成果见表D.1.13。

表D.1.13  地下含水体普查成果表

| 序号 | 含（隔）水层名称 | 含（隔）水层分布范围 | 含（隔）水层厚度/m | 水文地质参数 |  |  |  | 相对富水区 |  | 松散含水体松散体厚度/m | 离层水体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位涌水量/L·s-1·m-1 | 渗透系数/m·d-1 | 水位 | 水质类型 | 编号 | 面积/m2 |  | 发育层位 | 充水可能性 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.分布范围栏填写全区分布、大部分分布、局部分布，局部分布时，填写具体分布位置。

3.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.14  煤矿涌水量统计表

煤矿涌水量普查成果见表D.1.14。

表D.1.14  煤矿涌水量统计表

m3/h

| 年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.15  煤矿突水点统计表

煤矿突水点普查成果见表D.1.15。

表D.1.15  煤矿突水点统计表

| 序号 | 突水层位 | 突水时间 | 突水地点 （国家2000） |  | 突水水源 | 突水通道 | 最大突水量/（m³·h-1） | 稳定突水量/（m³·h-1） | 持续时长 /h | 突水过程描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关情况时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.16  煤层瓦斯基础参数汇总表

煤层瓦斯基础参数普查成果见表D.1.16。

表D.1.16  煤层瓦斯基础参数汇总表

| 序号 | 煤层 | 测点位置 | 孔号 | 标高 /m | 埋深 /m | 瓦斯 含量 /（m3·t-1） | 瓦斯 压力/MPa | 瓦斯放散初速度△P | 煤的坚固性系数f | 瓦斯吸附常数 （a、b值） | 水分Mad/% | 灰分Ad/% | 挥发分Vdaf/% | 真密度TRD /（t·m-3） | 视密度ARD /（t·m-3） | 孔隙率F/% | 煤层透气性系数/（m2·MPa-2·d-1） | 煤中瓦斯气体组分 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.17  近5年煤矿瓦斯等级鉴定和瓦斯（二氧化碳）涌出参数汇总表

近5年煤矿瓦斯等级鉴定和瓦斯（二氧化碳）涌出参数普查成果见表D.1.17。

表D.1.17  近5年煤矿瓦斯等级鉴定和瓦斯（二氧化碳）涌出参数汇总表

| 序号 | 年度 | 煤矿瓦斯绝对涌出量 /（m3·min-1） | 煤矿瓦斯相对涌出量 /（m3·t-1） | 采煤工作面最大瓦斯绝对涌出量 /（m3·min-1） | 掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量 /（m3·min-1） | 煤矿二氧化碳绝对涌出量 /（m3·min-1） | 煤矿二氧化碳相对涌出量 /（m3·t-1） | 煤与瓦斯突出情况 | 瓦斯喷出情况 | 鉴定或测定月煤矿生产状况 | 煤矿瓦斯等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表，井工煤矿无相关情况时，填“/”。

2.建矿不足5年的井工煤矿，根据实际情况填写。

3.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.18  煤矿瓦斯异常现象汇总表

煤矿瓦斯异常现象普查成果见表D.1.18。

表D.1.18  煤矿瓦斯异常现象汇总表

| 序号 | 现象类型 | 发生时间 | 发生地点 | 煤层编号 | 埋深 /m | 标高 /m | 瓦斯涌出量/m3 | 最高瓦斯浓度/% | 瓦斯超限持续时间/min | 抛出煤岩量 /t | 煤岩抛出距离/m | 煤岩堆积角度 /（°） | 抛出煤的粒度及分选情况 | 瓦斯涌出波及范围 | 煤层特征及顶底板岩性 | 其他特征描述 | 发生原因 | 是否有记录卡 | 是否有调查报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表，井工煤矿无相关情况时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.19  瓦斯富集区普查主要成果汇总表

瓦斯富集区普查成果见表D.1.19。

表D.1.19  瓦斯富集区普查主要成果汇总表

| 序号 | 煤矿名称 | 煤矿瓦斯等级 | 普查阶段 | 普查时间 | 3~5年生产规划范围 | 突出煤层编号 | 突出危险区范围 | 非突出煤层编号 | 高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表，井工煤矿无相关情况时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.20  火区/高温异常区隐蔽致灾因素普查成果表

火区/高温异常区隐蔽致灾因素普查成果见表D.1.20。

表D.1.20  火区/高温异常区隐蔽致灾因素普查成果表

| 序号 | 类别 （火区/高温异常区） | 位置 | 煤层 / 渣台 | 分布范围 /m2 | 形成 时间 | 深度/m | 气体成分及 含量 | 温度/℃ | 与生产区域之间是否存在漏风通道 | 对现有生产区域和3~5年生产规划区域安全生产的影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关隐蔽致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.21  致灾性煤岩体普查成果表

致灾性煤岩体普查成果见表D.1.21。

表D.1.21  致灾性煤岩体普查成果表

| 序号 | 开采煤层 | 采区/工作面/钻孔 名称 | 采厚 / 煤厚/m | 厚硬顶板 |  |  |  | 破碎顶板 |  |  |  | 薄基岩 |  |  | 冲击倾向性 |  |  | 煤层厚度变化 |  |  | 原岩应力 |  |  | 古河床冲刷带 |  |  |  | 岩浆岩侵入体 |  |  | 矿压显现特征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 岩性 | 厚度/m | 距煤层距离/m | 单轴抗压强度/ MPa | 岩性 | 厚度/m | 距煤层距离/m | 单轴抗压强度/MPa | 岩性 | 厚度/m | 距煤层距离/m | 煤层冲击倾向性 | 顶板岩层冲击倾向性 | 底板岩层冲击倾向性 | 最小~最大厚度/m | 变异系数/% | 厚度变化情况 | 最大主应力 | 应力值/MPa | 方向分布范围/（°） | 位置 | 范围 | 特征 | 含（导）水性 | 位置 | 范围 | 特征 | 周期来压步距 | 压力 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表，井工煤矿无相关情况时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.22  顶底板岩层的物理力学参数测试结果表

顶底板岩层的物理力学参数普查成果见表D.1.22。

表D.1.22  顶底板岩层的物理力学参数测试结果表

| 编号 | 煤层编号 | 岩性 | 距煤层距离/m | 厚度/m | 块体密度/（kg·m-3） | 单轴抗压强度 /MPa | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 抗拉强度 /MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                责任人：                统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.23  地应力测试结果表

地应力普查成果见表D.1.23。

表D.1.23  地应力测试结果表

| 测点 （钻孔） | 应力类型 | 应力值/MPa | 方向角/（°） | 倾角/（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

责任单位/部门：                 责任人：                统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿、非冲击地压井工煤矿不填写该表。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.24  煤层及顶底板冲击倾向性鉴定结果表

煤层及顶底板冲击倾向性普查成果见表D.1.24。

表D.1.24  煤层及顶底板冲击倾向性鉴定结果表

（a）煤层冲击倾向性鉴定结果表

| 煤层 | 冲击倾向性指标 | 动态破坏时间 | 弹性能量指数 | 冲击能量指数 | 单轴抗压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单项指标判别 |  |  |  |  |
|  | 综合评判结果 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

（b）顶（底）板岩层弯曲能量指数表

| 岩层 | 岩性 | 层厚/m | 上覆岩层载荷/MPa |  | 弹性模量/GPa |  | 密度 /（kg·m-3） | 单轴抗拉强度/MPa | 弯曲能量指数/kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计弯曲能量指数 |  |  |  |  |  | 综合评判结果 |  |  |  |

责任单位/部门：                责任人：                统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿、非冲击地压井工煤矿不填写该表。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.25  煤岩层发育特征统计表

煤岩层发育特征普查成果见表D.1.25。

表D.1.25  煤岩层发育特征统计表

| 煤层编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含煤 情况≥0.05m | 最小~最大/m |  |  |  |  |
|  | 走向 |  |  |  |  |
|  | 倾角 |  |  |  |  |
|  | 变异系数/% |  |  |  |  |
| 可采 情况≥0.80m | 最小~最大/m |  |  |  |  |
|  | 走向 |  |  |  |  |
|  | 倾角 |  |  |  |  |
|  | 变异系数/% |  |  |  |  |
| 直接 顶板 | 岩性 |  |  |  |  |
|  | 厚度/m |  |  |  |  |
| 夹矸 | 层数 |  |  |  |  |
|  | 厚度/m |  |  |  |  |
|  | 岩性 |  |  |  |  |
| 直接 底板 | 岩性 |  |  |  |  |
| 垂深/m | 最小 |  |  |  |  |
|  | 最大 |  |  |  |  |
| 底板 高程/m | 最低 |  |  |  |  |
|  | 最高 |  |  |  |  |
| 煤层结构 |  |  |  |  |  |
| 厚度变化情况 |  |  |  |  |  |
| 煤层稳定程度 |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                责任人：                统计时间：     年     月

注：1.露天煤矿不填写该表。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.1.26  边坡隐蔽致灾因素勘查成果表

边坡隐蔽致灾因素普查成果见表D.1.26。

表D.1.26  边坡隐蔽致灾因素勘查成果表

| 序号 | 位置 | 岩性 | 厚度/m | 产状 | 出水点分布 | 地表裂隙发育情况 | 平盘宽度/m | 段高/m | 坡面角/（°） | 边坡角/（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.井工煤矿不填写该表，无相关情况时，填“/”。

2.责任单位/部门为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为煤矿相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2  金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查成果附表

- D.2.1  金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查成果汇总表

金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查汇总成果见表D.2.1。

表D.2.1  金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查成果汇总表

矿山名称：                                   开采方式：                                         矿山状态：

| - 序号 | - 隐蔽致灾因素 | - 普查成果数据 |  | - 基本情况描述 | - 位置关系 | - 危险性评价结论 | - 补充探查及防治规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 普查成果 | - 单位 |  |  |  |  |
| - 01 | - 采空区 |  |  |  | - 重点描述与未来3~5年采掘接续区域的位置关系 | - 简述已采取的防治措施，明确是否可达到防治要求；或计划采取的探查、防治规划，明确完成时限及要求 | - 简述矿山及尾矿库针对该隐蔽致灾因素已采取或计划采用的防治措施，明确是否可达到防治要求 |
| - 02 | - 地质构造 |  |  |  |  |  |  |
| - 03 | - 水源与通道 |  |  |  |  |  |  |
| - 04 | - 地压活动区域 |  |  |  |  |  |  |
| - 05 | - 火区/高温异常区 |  |  |  |  |  |  |
| - 06 | - 露天边坡 |  |  |  |  |  |  |
| - 07 | - 排土场 |  |  |  |  |  |  |
| - 08 | - 尾矿库 |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.如矿山/尾矿库存在本规范未涉及的、其他需要普查的因素，按照本表格式，在后面添加。

3.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.2  金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查实物工作量汇总表

金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查汇总实物工作量成果见表D.2.2。

表D.2.2  金属非金属矿山及尾矿库隐蔽致灾因素普查实物工作量汇总表

| 序号 | 隐蔽致灾因素 | 普查手段 | 普查目的 | 方法名称 | 工程量 | 单位 | 普查单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 采空区 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 02 | 地质构造 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 03 | 水源与通道 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 04 | 地压活动区域 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 05 | 火区/高温异常区 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 06 | 露天边坡 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 07 | 排土场 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
| 08 | 尾矿库 | 现场调查测绘 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 地面物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 矿井物探 |  |  |  | km2 |  |  |
|  |  | 地面钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 井下钻探 |  |  |  | 孔/m |  |  |
|  |  | 现场测试 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |
|  |  | 实验测试 |  |  |  | 组 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 根据实际工作确定 |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素或未采取实物普查工作时，填“/”。

2.现场测试主要指煤矿地面或生产现场开展的测试工作，如：抽水试验、示踪试验、气体采样、温度测试等。

3.实验测试主要指在实验室进行的测试工作，如：水质化验、气体成分分析、岩土体物理力学实验等。

4.其他主要指数值模拟、相似模拟等前述未包含的普查方法。

5.如金属非金属矿山及尾矿库存在本规范未涉及的、其他需要普查的因素，按照本表格式，在后面添加。

6.责任单位/部门为金属非金属矿山及尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为金属非金属矿山及尾矿库的相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.3  采空区成果统计表

金属非金属矿山采空区普查成果见表D.2.3。

表D.2.3  采空区成果统计表

| - 编号 | - 所处位置 | - 体积/m3 | - 形成时间 | - 开采方式 | - 垮塌情况 |  | - 积水情况 |  | - 填充情况 | - 封堵情况 | - 地表沉降、塌陷情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 垮落高度/m | - 体积/m3 | - 积水面积/m2 | - 积水量/m3 |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.4  废弃井巷成果统计表

金属非金属矿山废弃井巷普查成果见表D.2.4。

表D.2.4  废弃井巷成果统计表

| - 编号 | - 井巷开口坐标 | - 井巷延伸方向 | - 位置 | - 尺寸/m | - 支护方式 | - 废弃井巷封闭情况 |  | - 积水状况 | - 周边水体情况及补给关系 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 封闭时间 | - 封闭规格 |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.5  地质构造成果统计表

金属非金属矿山地质构造普查成果见表D.2.5。

表D.2.5  地质构造统计表

| - 序号 | - 断层 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 裂隙 |  | - 褶皱 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 | - 位置 | - 性质 | - 倾向/（°） | - 倾角/（°） | - 断距/m | - 断层带 - 宽度/m | - 伴生裂隙 - 发育情况 | - 富水性 | - 分布区域 | - 发育程度 | - 名称 | - 分布情况 | - 形态 |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.6  充水通道成果统计表

金属非金属矿山充水通道普查成果见表D.2.6。

表D.2.6  充水通道成果统计表

| - 序号 | - 名称 | - 类型 | - 位置 | - 宽度/m | - 产状 | - 补给来源 | - 渗透系数/（m·s-1） | - 出水量及变化 | - 历史致灾情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.7  充水水源成果统计表

金属非金属矿山充水水源普查成果见表D.2.7。

表D.2.7  充水水源成果统计表

| - 序号 | - 名称 | - 类型 | - 位置 | - 补给来源 | - 水位高程/m | - 水量 | - 单位涌水量/（L·s-1·m-1） | - 水质 | - 充水通道 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.8  地压活动区域成果统计表

金属非金属矿山地压活动区域普查成果见表D.2.8。

表D.2.8  地压活动区域成果统计表

| - 编号 | - 地压类型 | - 发生时间 | - 空间位置 | - 破坏情况 | - 矿岩类型 | - 岩体质量 | - 原岩应力状态 |  |  | - 支护情况 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 垂直深度/m | - 大小/MPa | - 方向 | - 支护类型 | - 效果 |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.9  防火墙成果统计表

金属非金属矿山防火墙普查成果见表D.2.9。

表D.2.9  防火墙成果统计表

防火墙编号：                                                      火区编号：

| - 地点 |  |  | - 封闭时间 |  | - 厚度/m |  |  | - 建筑材料 |  | - 施工负责人 |  | - 注浆注沙量/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 观察日期 | - 防火墙内气体成分和温度 |  |  |  |  |  |  | - 出水温度/℃ |  | - 防火墙外气压差/Pa |  | - 发现情况 |  |
|  | - CO2 |  | - H2S |  | - O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.10  露天边坡成果统计表

金属非金属矿山露天边坡普查成果见表D.2.10。

表D.2.10  露天边坡成果统计表

| - 编号 | - 位置 | - 边坡高度/m | - 整体边坡角/（°） | - 地层岩性 | - 地质构造 | - 地下水位/m | - 渗透系数/（m·s-1） | - 截排水设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.11  排土场成果统计表

金属非金属矿山排土场普查成果见表D.2.11。

表D.2.11  排土场成果统计表

| - 编号 | - 名称 | - 等级 | - 容积/m3 | - 平台宽度/m | - 台阶高度/m | - 坡比 | - 堆置高度/m | - 排土场地基 | - 排弃物料 | - 排土场补、径、排条件 | - 截排水和排渗设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”；

2.责任单位/部门为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为矿山相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.12  尾矿库隐蔽致灾因素统计表

尾矿库隐蔽致灾因素普查成果见表D.2.12。

表D.2.12  尾矿库隐蔽致灾因素统计表

| - 序号 | - 隐蔽致灾因素 | - 探查手段 | - 基本情况描述 | - 位置关系 | - 危险性评价结论 | - 防治措施 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 断层 |  |  | - 重点描述与初期坝、排洪设施的位置 | - 简述可能造成的灾害，明确该隐蔽致灾因素是否为尾矿库未来3~5年的主要、次要或非隐蔽致灾因素 | - 简述尾矿库对该隐蔽致灾因素已采取或计划采用的防治措施，明确是否可达到防治要求 |  |
| - 2 | - 地表水体 |  |  | - 重点描述与库区的关系 |  |  |  |
| - 3 | - 不良地质体 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 特殊性岩土 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 坝体软弱层 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 排洪设施缺陷 |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.13  尾矿库断层统计表

尾矿库断层普查成果见表D.2.13。

表D.2.13  尾矿库断层统计表

| - 序号 | - 断层类型 | - 平面坐标 | - 走向 | - 倾向/倾角 | - 破碎带宽度/m | - 胶结状态 | - 充填体类型 | - 岩性特征 | - 威胁对象 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.14  尾矿库溶洞、土洞、采空区统计表

尾矿库溶洞、土洞、采空区普查成果见表D.2.14。

表D.2.14  尾矿库溶洞、土洞、采空区统计表

| - 序号 | - 不良地质体类型 | - 平面坐标 | - 范围面积/m2 | - 形成时间 | - 岩性特征 | - 地表塌陷范围 | - 充填情况 | - 积水高程/m | - 威胁对象 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.15  尾矿库不稳定边坡、泥石流统计表

尾矿库不稳定边坡、泥石流普查成果见表D.2.15。

表D.2.15  尾矿库不稳定边坡、泥石流统计表

| - 序号 | - 类型 | - 平面坐标 | - 范围 | - 深度/m | - 方量/m3 | - 岩土类型 | - 威胁对象 | - 防治情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 滑坡/泥石流 |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.16  尾矿库地表水调查表

尾矿库地表水调查成果见表D.2.16。

表D.2.16  尾矿库地表水调查表

| - 编号 | - 地表水点 - 统一编号 |  | - 地表水点名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 地表水点 - 野外编号 |  | - 图幅名称 |  |
| - 经度 |  | - 纬度 | - 水面高程 |  |
| - 地理位置 | - 省 市（县） 镇（乡） 村 |  |  |  |
| - 所属水系 |  |  | - 地表水类型 |  |
| - 水 - 体 - 特 - 征 | - 样品类型 |  | - 色 |  |
|  | - pH值 |  | - 味 |  |
|  | - 气温/℃ |  | - 嗅 |  |
|  | - 水温/℃ |  | - 浊度 |  |
|  | - 流速/（m·s-1） |  | - 透明度 |  |
|  | - 流量/（m3·h-1） |  | - 地表水对建筑材料的腐蚀性等级 |  |
|  | - 历史最高洪水位 |  |  |  |
|  | - 补给条件 |  |  |  |
|  | - 流量季节变化特征 |  |  |  |
| - 取样情况 |  |  |  |  |
| - 地质地貌含水层剖面素描图 |  |  | - 调查点平面位置示意图（1:500~1:1000） |  |

责任单位/部门：                责任人：                统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库的相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.17  尾矿库特殊性岩土统计表

尾矿库特殊性岩土普查成果见表D.2.17。

表D.2.17  尾矿库特殊性岩土统计表

| 序号 | 类型 | 平面坐标 | 分布范围 | 高程/m | 厚度/m | 湿陷等级（湿陷性土） | 特殊物理力学性质 | 承载力/kN | 裂缝发育情况（膨胀土及红黏土） | 含水率/% | 威胁对象 | 防治情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.18  尾矿堆积坝软弱层统计表

尾矿堆积坝软弱层普查成果见表D.2.18。

表D.2.18  尾矿堆积坝软弱层统计表

| 序号 | 软弱层类型 | 平面坐标 | 高程/m | 厚度/m | 贯通情况 | 黏聚力/kPa | 内摩擦角/（°） | 容重/（kN·m-3） | 粒径范围/mm | 含水率/% | 渗透系数/（cm·s-1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软弱夹层/冰夹层/软弱层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- D.2.19  地下排洪构筑物缺陷统计表

地下排洪构筑物缺陷普查成果见表D.2.19。

表D.2.19  地下排洪构筑物缺陷统计表

| 序号 | 类型 | 平面坐标 | 高程/m | 位置 | 尺寸/m | 漏水（尾砂）情况 | 防治情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断裂/破碎/坍塌/大变形/堵塞 |  |  | 排水井/排水管/隧洞 |  |  |  |  |

责任单位/部门：                                           责任人：                                           统计时间：     年     月

注：1.无相关致灾因素时，填“/”。

2.责任单位/部门为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理单位或部门，责任人为尾矿库相关隐蔽致灾因素归属管理人。

- 附录E  矿山隐蔽致灾因素普查成果附图

- E.1  煤矿隐蔽致灾因素普查成果附图

- E.1.1  采掘工程平面图

采掘工程平面图是反映开采矿层或开采分层内采掘工程、地质和测量信息的综合性图件。比例尺一般为1：1000、1:2000或1：5000。缓倾斜和倾斜薄煤层或中厚煤层的采掘工程平面图，应按自然分层绘制。厚煤层可按第一人工分层或数个人工分层综合绘制采掘工程平面图，急倾斜煤层除绘制平面图外，还应加绘竖直面投影图和沿煤层倾斜方向的断面图。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）煤层的采空区编号、类型、开采时间、采高、边界、面积、悬顶位置及面积、地表塌陷范围及面积等。

（二）连通煤层的废弃井筒编号、类型、尺寸、开拓时间、井口坐标、井口标高、延伸方向，封闭时间、封闭方法、封闭质量等。

（三）采空区积水范围和积水量、水位（水压）、水温、防（隔）水煤（岩）柱、积水线、探水线、警戒线，涌（突）水点编号、涌（突）水量及日期等。

（四）采空区火区位置、范围等信息。

（五）采空区瓦斯及有毒有害气体成分等。

（六）封闭不良钻孔编号、类型、钻孔深度、终孔层位、孔口标高、钻遇煤层厚度等。

（七）封闭不良钻孔的物探富水性异常警戒线，积水线、探水线、警戒线。

（八）断层名称、性质、产状、长度、落差及断层带宽度，积水线、探水线、警戒线等。

（九）褶曲名称、类型、产状、展布范围，积水线、探水线、警戒线等。

（十）陷落柱编号、位置、形态，积水线、探水线、警戒线等。

（十一）开采煤层破碎顶板岩层分布区域，上覆薄基岩分布区域，上方100m范围内的厚硬顶板分布区域。

（十二）开采煤层侵蚀、尖灭、分岔、合层或厚度变化带等煤层厚度发生异常变化的区域。

（十三）古河床冲刷带空间展布及与煤层的接触关系。

（十四）岩浆岩侵入体的侵入层位、分布、产状、与煤层的接触关系等，以及其对本煤层和邻近煤层开采的影响。

（十五）冲击地压矿井的地应力测点的位置及地应力大小、方向。

- E.1.2  采剥工程综合平面图

采剥工程综合平面图是反映露天矿所有台阶采剥工程、地质和测量信息的综合性平面图件。比例尺一般为1：1000或1：2000，根据需要可加绘1：5000比例尺。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）采场边坡软弱夹层层位、厚度、分布等。

（二）采场内部褶曲形态、两翼产状、褶皱走向、倾伏向、倾伏角等。

（三）采场及排土场周边断层产状、岩性、断层导（含）水性等。

（四）采场边坡不良地质体位置、面积等。

（五）地表水体位置、范围、水位等。

（六）含水层与含水岩组岩性、厚度、产状、分布范围、埋藏深度等。

（七）采场、排土场火区范围、面积、数量和温度等。

（八）采场边坡工程地质分区，不同分区边坡潜在破坏模式和失稳机制。

（九）排土场的水位、水压等。

- E.1.3  井上下对照图

井上下对照图是反映矿山地面的地物、地貌与井下采掘工程之间空间位置对应关系的综合性图件。比例尺一般为1：2000或1：5000。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）目前主要开采煤层的采空区编号、类型、开采时间、采高、边界、面积、悬顶位置及面积、地表塌陷范围及面积等。

（二）所有废弃井筒编号、类型、尺寸、开拓时间、井口坐标、井口标高、延伸方向，封闭时间、封闭方法、封闭质量等。

（三）地表水体的名称、位置、范围，河流、沟谷的性质、流向、平均流量，长流水体的历史最高洪水位淹没线，静水体的水位标高等。

（四）井下火区编号、形成时间、所处煤层、范围、开采方式、气体成分及含量、温度。

（五）高温异常区所属煤层、范围、气体成分及含量、温度。

（六）与井下火区/高温异常区沟通的漏风通道。

- E.1.4  矿井充水性图

矿井充水性图是综合记录井下实测水文地质资料的图纸，是分析矿井充水规律、开展水害预测及制定防治水措施的主要依据之一。一般采用采掘工程平面图作底图进行编制，比例尺一般为1:2000或者1:5000。缓倾斜和倾斜薄煤层或中厚煤层的矿井充水性图，应按自然分层绘制。厚煤层可按第一人工分层或数个人工分层综合绘制矿井充水性图。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）采空区编号、类型、开采时间、采高、边界、面积、悬顶位置及面积、地表塌陷范围及面积等。

（二）连通煤层的废弃井筒编号、类型、尺寸、开拓时间、井口坐标、井口标高、延伸方向，封闭时间、封闭方法、封闭质量等。

（三）采空区积水范围和积水量、水位（水压）、水温、防（隔）水煤（岩）柱、积水线、探水线、警戒线。涌（突）水点编号、涌（突）水量及日期等。

（四）封闭不良钻孔编号、类型、钻孔深度、终孔层位、孔口标高、钻遇煤层厚度等。

（五）封闭不良钻孔的物探富水性异常警戒线。

（六）断层名称、性质、产状、长度、落差及断层带宽度，积水线、探水线、警戒线等。

（七）褶曲名称、类型、产状、展布范围，积水线、探水线、警戒线等。

（八）陷落柱编号、位置、形态，积水线、探水线、警戒线等信息。

（九）开采影响范围内的含水层/体的相对富水区，积水线、探水线、警戒线等。

（十）烧变岩、松散含水体、底板带压开采区、顶板承压水的隔水层缺失区分布范围。

- E.1.5  煤矿构造纲要图

煤矿构造纲要图是反映煤矿构造信息的简明图件，也是指导煤矿工作面部署、煤矿防治水等工作的重要图纸之一。煤矿构造纲要图一般在煤矿地形地质图的基础上编制，比例尺一般为1:2000或者1:5000。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）断层名称、性质、产状、长度、落差及断层带宽度。

（二）褶曲名称、类型、产状、展布范围等。

（三）陷落柱编号、位置、形态等信息。

- E.1.6  矿井瓦斯地质图

矿井瓦斯地质图是揭示瓦斯地质规律，表达瓦斯压力、瓦斯含量、煤与瓦斯突出危险性、瓦斯涌出预测和瓦斯（煤层气）资源量评价结果，反映瓦斯、地质和采掘工程信息的综合性图件。缓倾斜和倾斜薄煤层或中厚煤层的矿井瓦斯地质图，应按自然分层绘制。厚煤层可按第一人工分层或数个人工分层综合绘制矿井瓦斯地质图。比例尺一般为1：2000、1：5000或者1：10000。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）突出危险区和高瓦斯含量区（或高瓦斯压力区）范围。

（二）瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯涌出量、煤层厚度、煤层底板标高等值线。

（三）瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数等瓦斯参数的测点（取样点）位置及测定数值等。

（四）明显突出预兆点、瓦斯异常涌出点、突出点等的位置、类型及主要特征信息。

（五）地质构造带、应力集中区（含煤柱影响区、采空区边界区域等）、煤层赋存参数急剧变化带、火成岩侵入区、溶洞、断层、陷落柱、褶曲、封闭不良钻孔等其他隐蔽致灾因素相关普查信息。

- E.1.7  综合水文地质图

综合水文地质图是反映煤矿水文地质条件的图纸之一，一般在井田地形地质图的基础上编制。比例尺为1:2000、1:5000 或者1:10000。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）地表水体的名称、位置、范围。

（二）河流、沟谷的性质、流向、平均流量，长流水体的历史最高洪水位淹没线。

（三）静水体的水位标高等。

- E.1.8  水文地质剖面图

水文地质剖面图主要反映含水层、隔水层、褶曲、断裂构造等和煤层之间的空间关系。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）含水层岩性、厚度、埋藏深度、岩溶裂隙发育深度。

（二）水文地质孔、观测孔及其试验参数和观测资料。

（三）地表水体及其水位。

（四）主要井巷位置。

（五）主要开采煤层位置。

（六）致灾性含水体的分布层位。

水文地质剖面图一般以走向、倾向有代表性的地质剖面为基础。

- E.1.9  通风系统立体图

通风系统立体图是表示矿井通风网络，通风设备、设施，风流的方向和风量等参数的立体图件。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）井下火区编号、形成时间、所处的煤层、范围、开采方式、遗煤量、气体成分及含量和温度。

（二）高温异常区所属煤层、范围、气体成分及含量和温度。

（三）与井下火区/高温异常区沟通的漏风通道。

- E.1.10  煤层厚度等值线图

煤层厚度等值线图是综合记录煤层厚度变化的图纸，是反映煤层厚度变化规律的主要图件，也是指导勘查，为煤矿设计、建井和生产服务的重要图件。一般采用分煤层采掘工程平面图作底图进行编制，比例尺为1:2000或者1:5000。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）通过该煤层的所有井巷工程、钻孔、探槽、探井、探巷、生产小窑和老窑，以及名称和编号；勘探线及编号。

（二）各勘探工程及井巷工程的见煤点位置或煤层厚度测量点位置、煤层厚度。

（三）煤层的侵蚀、尖灭、分岔、合层或厚度变化带等煤层厚度发生异常变化的区域界限。

（四）岩浆侵入体界线、陷落柱界线、古河床冲刷带界线等。

（五）井田边界、煤层露头线、煤层风氧化带边界线等。

- E.1.11  基岩厚度等值线图

基岩厚度等值线图是综合记录煤层上覆岩层厚度的图纸，是反映上覆岩层厚度变化规律的主要图件。比例尺为1:2000或者1:5000。图中应绘制的主要隐蔽致灾因素内容有：

（一）开采煤层上覆基岩厚度等值线、薄基岩分布区域。

（二）开采煤层上方100m范围内的厚硬顶板分布区域。

- E.2  金属非金属矿山及尾矿库附图

- E.2.1  开拓系统纵投影图（须包含相邻矿山与本矿山的空间位置关系、近3~5年采掘接续计划）

开拓系统纵投影图是反映矿山总体开拓系统、主要采掘工程现状及采掘计划和地质资料的综合性图纸，是指挥矿山生产的主要图纸之一。比例尺为1：1000或者1：2000，开采范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。在矿山现有工程开拓系统工程布置、主要采掘信息基础上，还应绘制的主要内容有：

（一）矿山主要岩性分布、地质构造分布.

（二）矿体的规模、形状、空间层位。

（三）开采方式、矿柱留设区域。

（四）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、封堵状态、填充程度、垮落范围及体积、地表塌陷沉降范围等。

（五）废弃井巷编号、类型、尺寸、位置、井口标高、周边水体分布情况。

（六）采空区内积水范围、积水量。

（七）采空区内火区/高温异常区的状态、范围。

（八）充填类型、充填灰砂比、充填强度、充填接顶程度等。

（九）地压活动区域的相关支护类型和状态。

（十）矿山历史地压灾害类型、空间位置、破坏情况。

（十一）地面重要建（构）筑物。

（十二）矿权边界以外50m范围内的邻矿采掘工程和主要地质构造。

开拓系统纵投影图应随开拓系统和采掘工程的进展及时补充填绘。

- E.2.2  井上井下对照图

井上井下对照图是反映矿山地面重要建（构）筑物、井下主要开拓系统、重点采掘工程和地质资料的综合性图纸，是指挥矿山生产的主要图纸之一。比例尺为1：1000或者1：2000，开采范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。在矿山现有工程开拓系统工程布置、主要采掘信息基础上，还应绘制的主要内容有：

（一）地质构造分布。

（二）矿体的规模、形状。

（三）地表重要建（构）筑物。

（四）采空区地表沉降变形、塌陷的范围和地表裂缝分布。

（五）矿权边界以外50m范围内的邻矿采掘工程和地质构造。

井上井下对照图应随地面重要建（构）筑物、开拓系统和重点采掘工程的进展及时补充填绘。

- E.2.3  采掘工程中段平面图

采掘工程中段平面图是反映矿体开采中段平面内采掘工程现状及采掘计划和地质资料的综合性图纸，是指挥矿山生产的主要图纸之一。比例尺为1：1000或者1：2000，开采范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。在矿山现有采掘信息基础上，还应绘制的主要内容有：

（一）矿山主要岩性分布、地质构造分布。

（二）矿体的规模、形状。

（三）开采方式、矿柱留设区域。

（四）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、封堵状态、填充程度、垮落范围及体积等。

（五）废弃井巷编号、类型、尺寸、位置、井口标高、周边水体分布情况。

（六）采空区内积水范围、积水量。

（七）采空区内火区/高温异常区的状态、范围。

（八）围岩应力重分布（扰动）区域。

（九）充填类型、充填灰砂比、充填强度、充填接顶程度等。

（十）地压活动区域的相关支护类型和状态。

（十一）矿山历史地压灾害类型、空间位置、破坏情况。（十二）地面重要建（构）筑物。

（十三）矿权边界以外50m范围内的邻矿采掘工程和地质构造。

采掘工程中段平面图应随采掘工程的进展及时补充填绘。

- E.2.4  中段水文地质平面图

中段水文地质平面图是综合记录井下中段实测水文地质资料的图纸，是分析矿坑地下水分布规律、开展水害预测、制定防治水措施的主要依据之一，也是矿坑水害防治的必备图纸，一般采用采掘工程平面图作底图进行编制，比例尺为1：2000～1：5000，还应绘制的主要内容有：

（一）巷道位置、名称、走向等。

（二）矿体、含水层等地质及水文地质界线，地层年代及岩性符号。

（三）褶皱名称、轴迹、两翼产状。

（四）断层名称、性质、产状和破碎带宽度。

（五）强岩溶发育带、导水构造带及其编号。

（六）各种类型的出（突）水点及编号、涌水量、水位（水压）、调查日期。

（七）水文地质钻孔及编号、钻孔水位标高及抽（放）水试验成果。；

（八）主要含水层等水位（压）线、地下水流向及其代表的时间。

（九）采空区编号、积水范围、水位及积水量。

中段水文地质平面图应随采掘工程的进展及时补充填绘。

- E.2.5  综合水文地质平面图

综合水文地质平面图是反映矿山水文地质条件的图纸之一，一般在矿山地形地质图的基础上编制，比例尺为1：2000～1：5000，还应绘制的主要内容有：

（一）矿体、含水层等地质及水文地质界线、地层年代及岩性符号。

（二）褶皱名称、轴迹、两翼产状。

（三）断层名称、性质、产状和破碎带宽度.

（四）地表水体、泉点及其观测数据，落水洞的位置、塌陷分布及范围。

（五）水文地质钻孔、水井及编号，井（孔）水位标高及其抽（放）水试验成果。

（六）主要含水层等水位（压）线、地下水流向及其代表的时间。

（七）水文地质剖面线的起始位置与编号。

（八）设计的或开采矿床井下巷道、矿坑回采范围及井下突水点的位置、标高、出水量。

（九）采空区编号、位置、积水范围及积水量。

综合水文地质平面图应随采掘工程的进展及时补充填绘。

- E.2.6  水文地质剖面图

水文地质剖面图一般以走向、倾向有代表性的勘探线地质剖面为基础，主要反映地表水体、含水层、隔水层、褶皱、断裂构造、岩溶发育情况等和矿体之间的空间关系。应绘制的主要内容有：

（一）矿体及主要井巷位置。

（二）矿体、含水层等地质及水文地质界线、地层年代及岩性符号。

（三）断层名称、性质、产状和破碎带宽度。

（四）地表水体及其水位标高。

（五）钻孔位置、编号、钻孔揭露地层的岩性。

（六）钻孔水位标高及抽（放）水试验成果。

（七）主要含水层的地下水水位线及其代表的时间。

（八）采空区编号、位置、积水范围及积水量。

水文地质剖面图应随采掘工程的进展及时补充填绘。

- E.2.7  通风系统图

通风系统图是根据矿山开拓、采区巷道布置及矿井通风系统绘制而成的。绘图时各主要巷道按投影关系与比例绘制，各采区与工作面尺寸按比例绘制，应采用比例尺为1：1000或者1：2000，开采范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。在矿山现有通风系统图基础上，还应绘制的主要内容有：

（一）火区编号、发火时间、封闭时间、火区边界、防火墙位置。

（二）高温异常区的编号、边界、隔离和封闭位置。

- E.2.8  采剥工程现状平面图

采剥工程现状平面图是反映露天矿山开采采剥工程现状及采剥计划和地质资料的综合性图纸，是指挥矿山生产的主要图纸之一。比例尺为1：1000或者1：2000，开采范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。在矿山现有采剥信息基础上，还应绘制的主要内容有：

（一）露天矿山及周边边坡名称、类型、高度、坡度等。（二）矿山断层、褶皱、结构面等地质构造的规模、形状、空间位置。

（三）矿山工程地质岩组、不良地质体分布。

（四）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、边坡塌陷沉降范围与角度等。

采剥工程现状平面图应随采剥工程的进展及时补充填绘。

- E.2.9  采剥工程年末图（含近3~5年采剥接续计划）

采剥工程年末图是反映露天矿山开采采剥工程年度现状及采剥计划和地质资料的综合性图纸，是指挥矿山生产的主要图纸之一。比例尺为1：1000或者1：2000，开采范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。在矿山现有采剥工程现状平面图基础上，还应绘制的主要内容有：

（一）露天矿山及周边边坡位置、类型、高度、坡度等。（二）矿山断层、褶皱、结构面等地质构造的规模、形状、空间位置。

（三）矿山工程地质岩组、不良地质体分布。

（四）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、边坡塌陷沉降范围与角度等。

采剥工程年末图应随采剥工程的进展及时补充填绘。

- E.2.10  工程地质平面图

工程地质平面图是反映地质条件最基本的图件，通常以反映工程地质条件为主要内容，应绘制的主要内容有：

（一）地层年代及岩性符号、断层名称、性质、产状和破碎带宽度。

（二）地表水体、井、泉的分布位置。

（三）工程地质岩组划分及编号。

（四）边坡工程地质分区及编号。

（五）工程地质钻孔的位置、编号及深度，工程地质剖面线的位置与编号。

（六）露天边坡开采境界线。

（七）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、边坡塌陷沉降范围等。

工程地质平面图应随采剥工程的进展及时补充填绘。

- E.2.11  工程地质剖面图

工程地质剖面图是反映地质结构的重要图件，通过垂直切分地表，展示剖面上岩层和构造的形态。工程地质剖面图可揭示一定深度范围内的垂向地质结构，根据地质剖面图、勘探资料和试验成果编制，应绘制的主要内容有：

（一）地层年代及岩性符号、断层名称、性质、产状和破碎带宽度。

（二）工程地质岩组划分及编号。

（三）露天开采台阶位置及结构参数。

（四）工程地质钻孔位置与地层划分情况。

（五）工程地质现场试验位置及结果。

（六）取样位置及编号。

（七）地下水水位线及其代表的时间、钻孔水位标高。

（八）采空区编号、形成时间、位置、体积、边界、边坡塌陷沉降范围与角度等。

工程地质剖面图应随采剥工程的进展及时补充填绘。

- E.2.12  水文地质图

水文地质图是反映矿山地下水分布、埋藏、转化及其动态特征的地质图件，主要表示地下水类型、产状、性质及其分布状况等。它是反映含水层、隔水层、褶皱、断裂构造等和矿体之间空间关系的主要工具，应绘制的主要内容有：

（一）含水层等地下含水体和隔水层的分布、渗透系数、出水量等。

（二）地表水体、水文观测站，井、泉、落水洞分布位置、塌陷分布及范围。

（三）地质构造，主要表示岩层产状，褶皱名称、轴迹、两翼产状，断层名称、性质、产状和破碎带宽度。

（四）水文地质钻孔及其抽水试验、放水试验成果。

（五）主要含水层等水位（压）线及其代表的时间、钻孔水位标高。

（六）露天采坑开采境界线。

（七）空区编号、形成时间、位置、体积、边界、边坡塌陷沉降范围、积水范围和积水量。

水文地质图应随采剥工程的进展及时补充填绘。

- E.2.13  排土场平面图和剖面图

排土场平面图和剖面图是反映排土场各隐蔽致灾因素总体分布位置的综合性图纸。比例尺为1：1000或者1：2000，排土场范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。应绘制的主要内容有：

（一）排土场名称、等级、容积、台阶高度及坡比、平台宽度、堆置高度。

（二）排土场地基持力层及以上岩土分布范围及特征、地下水位。

（三）典型排弃物料的岩性组成。

（四）补充勘探钻孔的位置、测试和试验钻孔信息。

（五）排土场周边地表水体的类型、水量和汇水区面积等信息。

（六）排土场截排洪沟、排渗盲沟等设施分布情况。

排土场平面图和剖面图应随排土的进展及时补充填绘。

- E.2.14  尾矿库隐蔽致灾因素普查平面图

尾矿库隐蔽致灾因素普查平面图应基于已有图纸绘制，主要反映各隐蔽致灾因素总体分布位置及特征。比例尺一般为1:1000或1：2000，尾矿流域范围大时，可根据需要加绘1：5000比例尺图。应绘制的主要内容有：

- 断层的走向线、倾向、倾角，断层破碎带的平面分布范围、充填物名称等信息。

- 地表水体的平面位置、类型、范围轮廓线、最大深度值、水量、渗流量、渗流位置等信息。

（三）不良地质体的平面位置、类型、边界线、厚度，以及补充性探测中钻孔位置、测试和试验取样位置等信息。

（四）特殊性岩土的平面位置、类型、边界线、厚度以及补充性探测中钻孔位置、测试和试验取样位置等信息。

（五）尾矿堆积坝软弱层的范围、类型等信息。

（六）排洪设施缺陷位置、类型等信息。

- E.2.15  尾矿库隐蔽致灾因素普查投影图

尾矿库隐蔽致灾因素普查投影图主要反映各隐蔽致灾因素投影位置及特征，比例尺一般为1：500或者1：1000。应绘制的主要内容有：

（一）断层的深度范围、倾向、倾角、地层结构、地下水位线等信息。

（二）地表水体的深度范围、水底地形信息、渗漏点高程等信息。

（三）不良地质体（不稳定边坡、泥石流）位置、厚度、外坡角、地层岩性、滑动面位置、地下水位线，以及补充性探查中钻孔深度、测试和试验取样位置等信息。

（四）不良地质体（溶洞、土洞、采空区）的分布深度、剖面形态、地层岩性、顶板厚度、充填物名称、积水水位线，以及补充性探查中钻孔深度、测试和试验取样位置等信息。

（五）特殊性岩土的分布深度、厚度、地层岩性、地下水位线，以及补充性探查中钻孔深度、测试和试验取样位置等信息。

（六）尾矿堆积坝软弱层的名称、位置、剖面形态、概化分区，以及补充性探查中钻孔深度、测试和试验取样位置等信息。

（七）地下排洪设施缺陷的位置、类型、尺寸，以及补充性探查的位置、测点和取样位置等信息。

- E.3  矿山隐蔽致灾因素普查成果附图图例

表E.3  矿山隐蔽致灾因素普查成果附图图例

| 序号 | 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积水区 |  |  |
| 2 | 悬顶区 |  |  |
| 3 | 地表塌陷区 |  |  |
| 4 | 火区 |  | 实线表示实测部分 虚线表示推测部分 |
| 5 | 高温异常区 |  | 实线表示实测部分 虚线表示推测部分 |
| 6 | 瓦斯突出危险区 |  | 三角指向煤与瓦斯突出危险区。 |
| 7 | 煤层瓦斯压力预测等值线 |  | 单位：MPa |
| 8 | 瓦斯涌出量<5m3/min区域 |  |  |
| 9 | 瓦斯涌出量5~10m3/min区域 |  |  |
| 10 | 瓦斯涌出量10~15m3/min区域 |  |  |
| 11 | 瓦斯涌出量>15m3/min区域 |  |  |
| 12 | 废弃井口 |  |  |
| 13 | 废弃斜井 |  |  |
| 14 | 废弃平硐 |  |  |
| 15 | 废弃立井 |  |  |
| 16 | 封闭不良钻孔 |  |  |
| 17 | 油气井 |  |  |
| 18 | 水源井 |  |  |
| 19 | 正断层 |  |  |
| 20 | 逆断层 |  |  |
| 21 | 背斜 |  |  |
| 22 | 向斜 |  |  |
| 23 | 陷落柱 |  |  |
| 24 | 湖泊、池塘 |  |  |
| 25 | 河流、沟谷 |  |  |
| 26 | 河床漏水区 |  |  |
| 27 | 含水层相对富水区 |  |  |
| 28 | 烧变岩边界线 |  |  |
| 29 | 古河床冲刷 |  |  |
| 30 | 岩浆岩侵入 |  |  |
| 31 | 煤层露头风氧化带 |  | 粗实线为煤层露头 |
| 32 | 薄基岩分布区 |  |  |
| 33 | 厚硬顶板分布区 |  |  |
| 34 | 破碎顶板分布区 |  |  |
| 35 | 地应力测试成果 |  |  |
| 35 | 滑坡平面区 |  |  |

- 附录F  煤矿隐蔽致灾因素普查主要物探方法现场布置

- F.1  煤矿地面物探方法一般测网密度表

表F.1列出了条款中主要地面物探方法常规测网密度的资料，普查过程中不局限于此。

表F.1  地面物探方法一般测网密度表

| 采空区埋深 物探方法 | 极浅（<50m） 线距×点距 | 浅（50~150m） 线距×点距 | 中（150~400m） 线距×点距 | 深（>400m） 线距×点距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达法 | ≤20m×5m |  |  |  |
| 直流电法/高密度电法 | ≤20m×10m | ≤40m×10m |  |  |
| 浅层地震法 | ≤20m×5m | ≤20m×10m |  |  |
| 瞬变电磁法 | ≤20m×10m | ≤20m×20m | ≤40m×20m | ≤60m×30m |
| 三维地震勘探 （CDP网格） |  | ≤20m×10m | ≤20m×10m | ≤20m×10m |
| 大地电磁法 |  |  | ≤40m×20m | ≤60m×30m |
| 可控源音频大地电磁法 |  |  | ≤40m×20m | ≤60m×30m |
| 磁法 | ≤20m×10m |  |  |  |
| 同位素测氡法 | ≤20m×10m |  |  |  |

- F.2  地面物探方法加密测网密度表

表F.2列出了条款中主要地面物探方法加密测网密度的资料，普查过程中不局限于此。

表F.2  地面物探方法加密测网密度表

| 采空区埋深 物探方法 | 极浅（<50m） 线距×点距 | 浅（50~150m） 线距×点距 | 中（150~400m） 线距×点距 | 深（>400m） 线距×点距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达法 | ≤10m×2m |  |  |  |
| 直流电法/高密度电法 | ≤10m×5m | ≤20m×10m |  |  |
| 浅层地震法 | ≤10m×5m | ≤20m×5m |  |  |
| 瞬变电磁法 | ≤10m×5m | ≤20m×10m | ≤20m×20m | ≤40m×20m |
| 三维地震勘探 （CDP网格） |  | ≤10m×5m | ≤10m×5m | ≤10m×5m |
| 大地电磁法 |  |  | ≤20m×20m | ≤40m×20m |
| 可控源音频大地电磁法 |  |  | ≤20m×20m | ≤40m×20m |
| 磁法 | ≤10m×5m |  |  |  |
| 同位素测氡法 | ≤10m×5m |  |  |  |

- F.3  地面物探方法精细测网密度表

表F.3列出了条款中主要地面物探方法精细测网密度的资料，普查过程中不局限于此。

表F.3  地面物探方法精细测网密度表

| 采空区埋深 物探方法 | 极浅（<50m） 线距×点距 | 浅（50~150m） 线距×点距 | 中（150~400m） 线距×点距 | 深（>400m） 线距×点距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达法 | ≤5m×2m |  |  |  |
| 直流电法/高密度电法 | ≤5m×2m | ≤10m×10m |  |  |
| 浅层地震法 | ≤5m×2m | ≤10m×5m |  |  |
| 瞬变电磁法 | ≤5m×2m | ≤10m×10m | ≤20m×10m | ≤20m×20m |
| 三维地震勘探 （CDP网格） |  | ≤5m×5m | ≤5m×5m | ≤5m×5m |
| 磁法 | ≤5m×2m |  |  |  |
| 同位素测氡法 | ≤5m×2m |  |  |  |

- F.4  矿井物探方法测网密度表

表F.4列出了条款中主要矿井物探方法测网密度的资料，普查过程中不局限于此。

表F.4  矿井物探方法测网密度

| 探测位置 物探方法 | 掘进工作面超前探测 | 巷道侧帮探测 | 回采工作面探测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达法 | 可采用连续测量方式，迎头不少于2条测线，测线角度不大于45° | 可采用单点测量或连续测量，单巷不少于2条测线，单点测量时，点距不大于2m |  |
| 直流电法 | 可采用单极-偶极装置，供电电极不少于3个，供电极距不大于5m，测量极距不大于5m | 高密度电阻率法可采用温纳装置、偶极装置、微分装置等，点距不大于10m；电测深时，可采用对称四级装置，点距不大于10m | 高密度电阻率法可采用温纳装置、偶极装置、微分装置等，点距不大于10m；电测深时，可采用对称四级装置，点距不大于10m |
| 瞬变电磁法 | 可采用极坐标系布置测线及测点，迎头超前探测测线不少于3条（即探测方向不少于3个），测线夹角不大于45°，测点夹角不大于30° | 单巷探测测线不少于3条，测线夹角不大于45°，测点点距不大于10m | 双巷探测测线不少于6条，测线夹角不大于45°，测点点距不大于10m |
| 槽波地震法 |  | 可采用炸药震源，炮间距不大于40m，检波距不大于20m，检波孔可孔内布设，检波孔孔深不小于1.5m，炮孔孔深不小于1.5m，药量不少于100g，炮泥封孔不小于1m | 可采用炸药震源，炮间距不大于40m，检波距不大于20m，检波孔可孔内布设，检波孔孔深不小于1.5m，炮孔孔深不小于1.5m，药量不少于100g，炮泥封孔不小于1m |
| 反射地震法 | 单点反射波法可采用锤击或机械震源，炮间距小于20cm（近似为0cm），每炮不少于2道接收，超前探不少于3炮； MSP法可采用锤击或炸药震源，采用锤击震源时，不少于2道，不少于12炮，源间距不小于1m，道间距不小于1m，炮检距不小于1m；采用炸药震源时，不少于2炮，不少于12道，源间距不小于1m，道间距不小于1m，炮检距不小于2m | 反射共偏移法可采用锤击或机械震源，可采用双道共偏移，固定偏移距不小于2m，固定道间距不小于2m，移动步距不大于10m |  |
| 瑞利面波法 | 可采用锤击或机械震源，不少于6道，不少于5次叠加，道间距不小于20cm，炮检距不小于50cm |  |  |
| 电磁波CT |  |  | 发射点距不大于50m，接收点距不大于10m，覆盖次数不少于3次 |
| 地震波CT |  |  | 可采用炸药震源，炮间距不大于40m，检波距不大于20m，检波孔可孔内布设，覆盖次数不少于3次 |
| 电阻率CT |  |  | 供电点距不大于50m，测量点距不大于10m，覆盖次数不少于3次 |

- F.5  钻孔物探方法测网密度表

表F.5列出了条款中主要钻孔物探方法测网密度的资料，普查过程中不局限于此。

表F.5  钻孔物探方法测网密度表

| 物探方法 | 点距/m |
| --- | --- |
| 钻孔探地雷达法 | ≤2m |
| 钻孔瞬变电磁法 | ≤5m |
| 钻孔激发激化法 | ≤5m |
| 孔间电磁波CT | ≤5m |
| 孔间电阻率CT | ≤5m |
| 孔间地震波CT | ≤5m |

- 附录G  井工煤矿直接顶分类指标及参考要素

井工煤矿直接顶分类指标及参考要素见表G.1。

表G.1  直接顶分类指标及参考要素表

| 类别 |  | 1类 |  | 2类 | 3类 | 4类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1a | 1b |  |  |  |
| 基本指标 | 平均直接顶初次垮落距 | τr≤4 | 4＜τr≤8 | 8＜τr≤18 | 18＜τr≤28 | 28＜τr≤50 |
| 岩性和结构特征 |  | 泥岩、泥页岩节理裂隙发育或松软 | 泥岩、碳质泥岩节理裂隙较发育 | 致密泥岩、粉砂岩、砂质泥岩节理裂隙不发育 | 砂岩、石灰岩节理裂隙很少 | 致密砂岩、石灰岩节理裂隙极少 |
| 主要力学参数参考区间 | 综合弱 化常量 | Cx=0.163±0.064 | Cx=0.273±0.09 | Cx=0.30±0.12 | Cx=0.43±0.157 | Cx=0.48±0.11 |
|  | 单轴抗 压强度 | Rc=27.94±10.75 | Rc=36±25.75 | Rc=46.3±20 | Rc=65.3±33.7 | Rc=89.4±32.6 |
|  | 分层厚度 | ho=0.26±0.125 | ho=0.285±0.13 | ho=0.51±0.355 | ho=0.675±0.34 | ho=0.72±0.34 |
|  | 等效抗 弯能力 | Rc·ho＜7.52 | Rc·ho=2.9~11.4 | Rc·ho=7.8~29.1 | Rc·ho=33~104 | Rc·ho=45.5~139.4 |

注：Cx、Rc、ho均为该类顶板各煤层相应参数的平均值加减均方差。

（一）已采多个工作面的煤层

根据本煤层实测的直接顶初次垮落距，按式（G.1）求出其平均值τr，查表G.1，确定该煤层直接顶所属类别。

（G.1）

式中   lri——同一煤层已开采工作面的实测直接顶初次垮落距；

n——同一煤层已开采工作面数，一般应不少于3个。

（二）同一煤层由已采工作面推算未采工作面

如已知煤层某工作面直接顶初次垮落距lr，可按式（G.2）计算其综合弱化常量，进而按式（G.3）推算该煤层。

其他工作面初次垮落距lrci，取不少于3个工作面的平均值用τrc代换lr，然后按表G.1，确定其直接顶类别。

（G.2）

（G.3）

式中   Rcl——已采工作面的单轴抗压强度；

hol——已采工作面的直接顶分层厚度；

Rci——某未采工作面的单轴抗压强度；

hoi——某未采工作面的直接顶分层厚度。

- 附录H  矿山隐蔽致灾因素普查信息编码规范

矿山隐蔽致灾因素普查文件编码共18位，由矿山编码（12位）+矿山类别编码（1位）+专业类别编码（1位）+资料文件编码（3位）+文件格式编码（1位）组成：

（1）矿山编码：代码用12位阿拉伯数字表示，使用国家矿山安全生产综合信息系统中的煤矿统一编码和金属非金属矿山统一编码（表H.1）。

（2）矿山类别编码：代码用1位阿拉伯数字表示（表H.2）。

（3）专业类别编码：代码用1位阿拉伯数字表示（表H.3）。

（4）资料文件编码：代码用3位阿拉伯数字表示（表H.4.1~H4.5）。

（5）文件格式编码：代码用1位阿拉伯数字表示（表H.5）。

以井工煤矿资料收集阶段地质勘探的报告评审意见为例，矿山企业编码为110109002759，矿山类别编码为1，专业类别编码为3，资料文件编码为001，文件格式编码为5，统一编码为110109002759130015。

- H.1  矿山及尾矿库编码

表H.1  矿山及尾矿库编码

| 矿山及尾矿库编码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 省（2位） | 市（2位） | 县（2位） | 矿山及尾矿库（6位） |
| 使用国家矿山安全生产综合信息系统统一编码 |  |  |  |

- H.2  矿山类别编码

表H.2  矿山类别编码

| 编码 | 矿山类别 |
| --- | --- |
| 1 | 井工煤矿 |
| 2 | 露天煤矿 |
| 3 | 金属非金属地下矿山 |
| 4 | 金属非金属露天矿山 |
| 5 | 尾矿库 |

注：矿山类别以矿山目前开采方式为准。

- H.3  专业类别编码

表H.3  专业类别编码

| 编码 | 专业类别 |
| --- | --- |
| 1 | 基础信息 |
| 2 | 普查成果 |
| 3 | 地勘工程 |
| 4 | 生产建设工程 |
| 5 | 灾害防治 |
| 6 | 其他 |

- H.4  资料文件编码

表H.4.1  井工煤矿资料文件编码

| 编码 | 专业类别 | 编码 | 资料文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 001 | 营业执照 | 必备 | 1.表中所列资料类别为井工煤矿必须建立的编码，如不涉及，可空置 2.针对表格中未列出的矿山隐蔽致灾因素普查所需的其他资料类别，按照水、火、瓦斯、顶板、冲击地压灾害顺序和时间先后依次编码 |
|  |  | 002 | 采矿许可证 | 必备 |  |
|  |  | 003 | 安全生产许可证 | 必备 |  |
|  |  | 004 | …… |  |  |
| 2 | 普查成果 | 001 | 普查方案 |  |  |
|  |  | 002 | 普查成果 |  |  |
| 3 | 地勘工程 | 001 | 勘探地质报告 |  |  |
|  |  | 002 | 建矿地质报告 |  |  |
|  |  | 003 | 生产地质报告 |  |  |
|  |  | 004 | 补充地质勘探报告 |  |  |
|  |  | 005 | …… |  |  |
| 4 | 生产建设工程 | 001 | 开采设计 |  |  |
|  |  | 002 | 安全设施设计 |  |  |
|  |  | 003 | 采区（盘区）或水平延伸设计 |  |  |
|  |  | 004 | 作业规程 |  |  |
|  |  | 005 | 3~5年生产规划 |  |  |
|  |  | 006 | 采掘工程平面图 |  |  |
|  |  | 007 | …… |  |  |
| 5 | 灾害防治 | 001 | 以往隐蔽致灾因素普查成果 |  |  |
|  |  | 002 | 地球物理勘探成果 |  |  |
|  |  | 003 | 水文地质类型划分成果 |  |  |
|  |  | 004 | 防治水三区划分成果 |  |  |
|  |  | 005 | 煤矿防治水十六种台账 |  |  |
|  |  | 006 | 覆岩“三带”探测成果 |  |  |
|  |  | 007 | 煤层自燃倾向性鉴定成果 |  |  |
|  |  | 008 | 自然发火标志性气体及临界值成果 |  |  |
|  |  | 009 | 防灭火专项设计 |  |  |
|  |  | 010 | 瓦斯等级鉴定 |  |  |
|  |  | 011 | 瓦斯基础参数测定成果 |  |  |
|  |  | 012 | 工作面自燃“三带”测定成果 |  |  |
|  |  | 013 | 煤层突出危险性评估 |  |  |
|  |  | 014 | 煤层突出危险性鉴定 |  |  |
|  |  | 015 | 区域突出危险性预测 |  |  |
|  |  | 016 | 煤矿瓦斯防治规划 |  |  |
|  |  | 017 | 防突专项设计、瓦斯抽采设计 |  |  |
|  |  | 018 | 冲击倾向性鉴定 |  |  |
|  |  | 019 | 冲击危险性评价 |  |  |
|  |  | 020 | 地应力测试成果 |  |  |
|  |  | 021 | 矿压监测数据 |  |  |
|  |  | 022 | 冲击地压矿井灾害防治设计方案 |  |  |
|  |  | 023 | …… |  |  |
| 6 | 其他 | 001 | …… |  |  |

表H.4.2  露天煤矿资料文件编码

| 编码 | 专业类别 | 编码 | 资料文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 001 | 营业执照 | 1.表中所列资料类别为露天煤矿必须建立的编码，如不涉及，可空置 2.针对表格中未列出的矿山隐蔽致灾因素普查所需的其他资料类别，按照滑坡、水、火等灾害顺序和时间先后依次编码 |
|  |  | 002 | 采矿许可证 |  |
|  |  | 003 | 安全生产许可证 |  |
|  |  | 004 | …… |  |
| 2 | 普查成果 | 001 | 普查方案 |  |
|  |  | 002 | 普查成果 |  |
| 3 | 地勘工程 | 001 | 勘探地质报告 |  |
|  |  | 002 | 建矿地质报告 |  |
|  |  | 003 | 生产地质报告 |  |
|  |  | 004 | 补充地质勘探报告 |  |
|  |  | 005 | …… |  |
| 4 | 生产建设工程 | 001 | 开采设计 |  |
|  |  | 002 | 安全设施设计 |  |
|  |  | 003 | 露天煤矿年度开采设计 |  |
|  |  | 004 | 露天煤矿中长期开采设计 |  |
|  |  | 005 | 3~5年生产规划 |  |
|  |  | 006 | 采剥工程现状平面图 |  |
|  |  | 007 | 采剥工程年度设计平面图 |  |
|  |  | 008 | 采剥工程中长期规划平面图 |  |
|  |  | 009 | 井工采空区与露天矿平面对照图 |  |
|  |  | 010 | …… |  |
| 5 | 灾害防治 | 001 | 以往隐蔽致灾因素普查成果 |  |
|  |  | 002 | 地球物理勘探成果 |  |
|  |  | 003 | 边坡年度稳定评价报告 |  |
|  |  | 004 | 边坡专项治理措施报告 |  |
|  |  | 005 | 防排水系统图 |  |
|  |  | 006 | 滑坡区地形图 |  |
|  |  | 007 | 边坡变形监测数据台账 |  |
|  |  | 008 | 降雨量台账 |  |
|  |  | 009 | 渗水点分布、地下水变化情况 |  |
|  |  | 010 | 煤层自然发火分布情况 |  |
|  |  | 011 | …… |  |
| 6 | 其他 | 001 | 边坡巡查、巡视台账 |  |
|  |  | 002 | …… |  |

表H.4.3  金属非金属地下矿山资料文件编码

| 编码 | 专业类别 | 编码 | 资料文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 001 | 营业执照 | 1.表中所列资料类别为金属非金属地下必须建立的编码，如不涉及，可空置 2.针对表格中未列出的矿山隐蔽致灾因素普查所需的其他资料类别，按照水、地压、火、滑坡灾害顺序和时间先后依次编码 |
|  |  | 002 | 采矿许可证 |  |
|  |  | 003 | 安全生产许可证 |  |
|  |  | 004 | …… |  |
| 2 | 普查成果 | 001 | 普查方案 |  |
|  |  | 002 | 普查成果 |  |
| 3 | 地勘工程 | 001 | 矿产地质勘查 |  |
|  |  | 002 | 矿山水文地质工程地质勘探 |  |
|  |  | 003 | 排土场工程勘查 |  |
|  |  | 004 | 矿山专项水文地质补勘 |  |
|  |  | 005 | 专项物探勘查报告 |  |
|  |  | 006 | 专项水文地质研究报告 |  |
|  |  | 007 | 专项工程地质研究报告 |  |
|  |  | 008 | …… |  |
| 4 | 生产建设工程 | 001 | 开采设计 |  |
|  |  | 002 | 安全设施设计 |  |
|  |  | 003 | 安全评价（含预评价、现状评价及验收评价） |  |
|  |  | 004 | 矿山开拓系统纵投影图 |  |
|  |  | 005 | 井上井下对照图 |  |
|  |  | 006 | 采掘工程中段平面图 |  |
|  |  | 007 | 3~5年生产规划 |  |
|  |  | 008 | …… |  |
| 5 | 灾害防治 | 001 | 以往隐蔽致灾因素普查成果 |  |
|  |  | 002 | 防治水勘查及施工总结报告 |  |
|  |  | 003 | 地表岩移观测成果报告 |  |
|  |  | 004 | 地压监测报告 |  |
|  |  | 005 | 地压专项研究报告 |  |
|  |  | 006 | 高温异常区/火区专项研究报告 |  |
|  |  | 007 | 矿坑涌水量与各种相关因素动态曲线图 |  |
|  |  | 008 | 不同时期地下水等水位线图 |  |
|  |  | 009 | 防治水工程实施图 |  |
|  |  | 010 | 充填试验及充填过程记录 |  |
|  |  | 011 | 矿坑涌水量和排水量资料 |  |
|  |  | 012 | 降雨量资料 |  |
|  |  | 013 | 地表变形沉降发展趋势观测资料 |  |
|  |  | 014 | 地表塌陷、裂缝观测资料 |  |
|  |  | 015 | 地表水文观测成果 |  |
|  |  | 016 | 钻孔封孔资料 |  |
|  |  | 017 | 突水点台账 |  |
|  |  | 018 | 注浆堵水记录和有关资料 |  |
|  |  | 019 | 地压日常管理台账 |  |
|  |  | 020 | …… |  |
| 6 | 其他 | 001 | 岩石力学专项研究报告 |  |
|  |  | 002 | 排弃物料物理力学性质试验报告 |  |
|  |  | 003 | 排土场稳定性研究报告 |  |
|  |  | 004 | 排土场现状平面图 |  |
|  |  | 005 | 排土场现状纵剖面图 |  |
|  |  | 006 | 采空区专项探查与评价资料 |  |
|  |  | 007 | 排土场日常监测资料 |  |
|  |  | 008 | …… |  |

表H.4.4  金属非金属露天矿山资料文件编码

| 编码 | 专业类别 | 编码 | 资料文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 001 | 营业执照 | 1.表中所列资料类别为金属非金属露天矿山必须建立的编码，如不涉及，可空置 2.针对表格中未列出的矿山隐蔽致灾因素普查所需的其他资料类别，按照滑坡、水等灾害顺序和时间先后依次编码 |
|  |  | 002 | 采矿许可证 |  |
|  |  | 003 | 安全生产许可证 |  |
|  |  | 004 | …… |  |
| 2 | 普查成果 | 001 | 普查方案 |  |
|  |  | 002 | 普查成果 |  |
| 3 | 地勘工程 | 001 | 矿产地质勘查报告 |  |
|  |  | 002 | 矿山水文地质工程地质勘探报告 |  |
|  |  | 003 | 矿山专项工程地质补勘报告 |  |
|  |  | 004 | 排土场工程勘查报告 |  |
|  |  | 005 | 专项物探勘查报告 |  |
|  |  | 006 | 专项水文地质研究报告 |  |
|  |  | 007 | 专项工程地质研究报告 |  |
|  |  | 008 | 矿山水文地质工程地质勘探 |  |
|  |  | 009 | 排土场工程勘查 |  |
|  |  | 010 | 矿山专项水文地质补勘 |  |
|  |  | 011 | …… |  |
| 4 | 生产建设工程 | 001 | 开采设计 |  |
|  |  | 002 | 安全设施设计 |  |
|  |  | 003 | 安全评价（含预评价、现状评价及验收评价） |  |
|  |  | 004 | 边坡稳定性研究 |  |
|  |  | 005 | 采剥工程现状平面图 |  |
|  |  | 006 | 采剥工程年末图 |  |
|  |  | 007 | 典型边坡剖面图 |  |
|  |  | 008 | 3~5年生产规划图纸 |  |
|  |  | 009 | 采剥工程记录 |  |
|  |  | 010 | …… |  |
| 5 | 灾害防治 | 001 | 以往隐蔽致灾因素普查成果 |  |
|  |  | 002 | 防治水勘查及施工总结报告 |  |
|  |  | 003 | 地表岩移观测成果报告 |  |
|  |  | 004 | 矿坑涌水量与各种相关因素动态曲线图 |  |
|  |  | 005 | 不同时期地下水等水位线图 |  |
|  |  | 006 | 防治水工程实施图 |  |
|  |  | 007 | 露天边坡专项治理图纸 |  |
|  |  | 008 | 矿坑涌水量和排水量资料 |  |
|  |  | 009 | 降雨量资料 |  |
|  |  | 010 | 地表变形沉降发展趋势观测资料 |  |
|  |  | 011 | 地表塌陷、裂缝观测资料 |  |
|  |  | 012 | 地表水文观测成果 |  |
|  |  | 013 | 钻孔封孔资料 |  |
|  |  | 014 | 工程地质资料 |  |
|  |  | 015 | 边坡日常监测记录 |  |
|  |  | 016 | 滑坡、崩塌、泥石流观测资料 |  |
|  |  | 017 | 边坡塌陷、裂缝观测资料 |  |
|  |  | 018 | 采空区专项探查与评价资料 |  |
|  |  | 019 | 排土场日常监测资料 |  |
|  |  | 020 | …… |  |
| 6 | 其他 | 001 | 岩石力学专项研究报告 |  |
|  |  | 002 | 排土场设计报告 |  |
|  |  | 003 | 排弃物料物理力学性质试验报告 |  |
|  |  | 004 | 排土场稳定性研究报告 |  |
|  |  | 005 | 排土场现状平面图 |  |
|  |  | 006 | 排土场现状纵剖面图 |  |
|  |  | 008 | …… |  |

表H.4.5  尾矿库资料文件编码

| 编码 | 专业类别 | 编码 | 资料文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 001 | 营业执照 | 1.表中所列资料类别为尾矿库必须建立的编码，如不涉及，可空置 2.针对表格中未列出的矿山隐蔽致灾因素普查所需的其他资料类别，按照时间先后依次编码 |
|  |  | 002 | 安全生产许可证 |  |
|  |  | 003 | …… |  |
| 2 | 普查成果 | 001 | 普查方案 |  |
|  |  | 002 | 普查成果 |  |
| 3 | 地勘工程 | 001 | 岩土工程勘察报告 |  |
|  |  | 002 | 补充性岩土工程勘察报告 |  |
|  |  | 003 | 尾矿库中期岩土工程勘察报告 |  |
|  |  | 004 | 工程地质图 |  |
|  |  | 005 | 水文地质图 |  |
|  |  | 006 | 工程地质投影图 |  |
|  |  | 007 | …… |  |
| 4 | 生产建设工程 | 001 | 初步设计报告 |  |
|  |  | 002 | 安全设施设计报告 |  |
|  |  | 003 | 重大设计变更报告 |  |
|  |  | 004 | 尾矿库施工图 |  |
|  |  | 005 | 尾矿库竣工图 |  |
|  |  | 006 | 尾矿库设计图 |  |
|  |  | 007 | 现状地形图 |  |
|  |  | 008 | 工程地质柱状图 |  |
|  |  | 009 | 工程地质剖面图 |  |
|  |  | 010 | 钻探点平面布置图 |  |
|  |  | 011 | 尾矿库安全监测及分析资料 |  |
|  |  | 012 | 隐蔽工程施工记录 |  |
|  |  | 013 | 历史排尾记录 |  |
|  |  | 014 | …… |  |
| 5 | 灾害防治 | 001 | 以往隐蔽致灾因素普查成果 |  |
|  |  | 002 | 安全预评价报告 |  |
|  |  | 003 | 安全验收评价报告 |  |
|  |  | 004 | 安全现状评价报告 |  |
|  |  | 005 | 排洪系统质量检测报告 |  |
|  |  | 006 | 尾矿库地质灾害评估报告 |  |
|  |  | 007 | 调洪演算报告 |  |
|  |  | 008 | 尾矿库事故（事件）及处理记录 |  |
|  |  | 009 | 安全检查记录 |  |
|  |  | 010 | 风险分析资料 |  |
|  |  | 011 | 尾矿库隐患（含重大隐患）排查及整改台账 |  |
|  |  | 012 | 室内试验成果表 |  |
|  |  | 013 | 原位测试成果图表 |  |
|  |  | 014 | 工程物探测试成果图 |  |
|  |  | 015 | …… |  |
| 6 | 其他 | 001 | 坝体稳定性评估报告 |  |
|  |  | 002 | 三维渗流分析报告 |  |
|  |  | 003 | 坝体与周边设施相互影响分析报告 |  |
|  |  | 004 | 溃坝模拟分析报告 |  |
|  |  | 005 | …… |  |

- H.5  文件格式编码

表H.5  文件格式编码

| 编码 | 资料类别 |
| --- | --- |
| 1 | 报告 |
| 2 | 图纸 |
| 3 | 报表 |
| 4 | 台账 |
| 5 | 其他 |

- 附录I  普查成果上报文件

矿山完成普查报告通过评审后应上报的资料包括以下内容：

（一）矿山基础信息：

（1）矿山营业执照（矿山为非独立法人时，采用上级法人单位营业执照；PDF文件）。

（2）矿山安全生产许可证（PDF文件）。

（3）矿山采矿许可证（PDF文件）。

（4）委托单位营业执照（PDF文件）。

（5）委托单位相关资质（与服务内容相符的资质，PDF文件）。

（二）矿山隐蔽致灾因素普查报告：

（1）矿山隐蔽致灾因素普查报告编制委托书（签字盖章）。

（2）隐蔽致灾因素普查报告文件（签字盖章，PDF文件）。

（3）矿山隐蔽致灾因素普查报告评审意见（须矿山企业盖章，附专家名单）。

（4）资料真实性承诺书（签字盖章，PDF文件）。

（三）隐蔽致灾因素普查成果矿图（2000国家大地坐标系，PDF文件）。

（四）隐蔽致灾因素普查成果表（excel/wps文件）。